电子巡更巡检系统的使用要求

电子 巡更巡检系统管理软件的运行平台为WIND0WS98／2000/P操作系统，全中文菜单和帮助系统，操作使用简单。系统可在独立的计算机上运行工作，也可以与其他管理系统合用计算机。

系统设置

安装软件时需要先进行电子巡更系统的设置，包括对巡检设备、地点和巡检人员等进行设置，然后进行巡检计划和巡检路线的制定。

(1)对巡检员的设置。为方便管理者查询与考核，做到责任分明，系统需为每位设备巡检员配置一个信息钮，钮号和员工姓名都一一对应后，输入计算机内存档。每次交接班时，接班巡检员必须先用巡检棒点击一下自己的身份钮，软件即能自动识别接班巡检员的巡检记录。当巡检员工作调动时，需及时完成对新调入人员的信息增设和调出巡检员的信息删除工作。

(2)对设备巡检点的设置。设备巡检点的设置与巡检员的设置相同，将设备信息钮编号与该信息钮的安装地点、设备名称等参数输入系统计算机内存储。在信息钮编号和设备名称等都一一对应后，再进行现场安装。离线式电子巡更系统由于不受布线约束，可能会经常出现增加或减少辖内设备巡检点的数量或改变安装位置，因此，需要不断地及时设置和修正参数。

(3)对设备巡检计划的设置。设备巡检计划的设置包括巡检范围、巡检路线、每班巡检次数和到达各设备巡检点的时间。一般的设备巡检设置通常是每班2次，巡检一遍所需时间设定为2h左右。巡检计划的设置是系统监督和考核巡检员工作的主要手段和依据。

离线式电子巡更系统，使企业更加方便随时变更设备巡检点的数量和巡检线路，或调整巡检时问，巡检计划也更加贴近现场的实际情况。一个好的巡检计划设置往往需要经过多次模拟运行和反复修正，才能达到理想的效果。