| 输入电压 | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ | AC180-260V 47-63HZ |  | AC180-260V 47-63HZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 60Wmax | 120Wmax | 150Wmax | 200Wmax | 250Wmax | 300Wmax | 350Wmax | 400Wmax |  | 300Wmax5V |  |
| 额定输出电压 | 12V±1% | 12V±1% | 12V±1% | 12V±1% | 12V±1% | 12V±1% | 12V±1% | 12V±1% |  | 5V±1% |  |
| 输出电流 | 0-5A | 0—10A | 0—12.5A | 0—16.6A | 0—20.8A | 0—25A | 0—29A | 0—33A |  | 0—60A |  |
| 输出纹波及噪声 | ﹤100MV | ﹤100MV | ﹤100MV | ﹤100MV | ﹤100MV | ﹤100MV | ﹤100MV | ﹤100MV |  | ﹤100MV |  |
| 效率 | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |  | 82% |  |
| 输出调整范围 | 额定输出电压的±3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过载保护 | 过电流点105-150%时限功率,解除过载自动复原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动延时 | 230VAC输入 满载时﹤1S | 230VA输入 满载时﹤1S | 230VAC输入 满载时﹤1S | 230VAC输入 满载时﹤1S | 230VAC输入 满载时﹤1S | 230VAC输入 满载时﹤1S | 230VAC输入 满载时﹤1S | 230VAC输入 满载时﹤1S |  | 230VAC输入 满载时﹤1S |  |
| 防水等级 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |  | IP53 |  |
| 工作温度 | -40—80℃ | -40—80℃ | -40—80℃ | -40—80℃ | -40—80℃ | -40—80℃ | -40—80℃ | -40—80℃ |  | -40—80℃ |  |
| 绝缘耐压 | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC |  | I/P～FG1.5KVAC I/P～O/P1.5KVAC |  |
| 泄露电流 | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC | 0.3MA@230VAC |  | 0.3MA@230VAC |  |
| 安全标准 | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |  |  |
| EMC标准 | FCC Part15j | FCC Part15j | FCC Part15j | FCC Part15j | FCC Part15j | FCC Part15j | FCC Part15j | FCC Part15j |  | FCC Part15j |  |
| 接线方式 | 7P/9.5mm端子 | 5P/9.5mm端子 | 5P/9.5mm端子 | 7P/9.5mm端子 | 7P/9.5mm端子 | 7P/9.5mm端子 | 9P/9.5mm端子 | 9P/9.5mm端子 |  | 9P/9.5mm端子 |  |
| 散热方式 | 自冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |  | 风冷 |  |