P20mm(2R1G1B,2500点/平方)户外全彩显示屏参数：

1.1LED灯规格：

| A：结构示意图 |  |
| --- | --- |
|  | 结构说明：每个像素点采用2红1绿1蓝共4颗LED发光管。 |
| B： 专业分析 |  |
| 分析项目 | 专业分析内容 |
| 配色分析 | 各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B=3:6:1 |

1.2像素点指标

| 项目 | 产地 | 指 标0nm之间连续 |
| --- | --- | --- |
| R(红) | 台湾 | 波长：625-635nm |
| G(绿) | 士兰 | 波长：525-530nm之间连续5nm |
| B(蓝) |  | 波长：470-475nm之间连续5nm |

1.3 模组规格

| No | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模组名称 | P20mm全彩16x8模组 |
| 2 | 模组尺寸 | 320mm x160mm |
| 3 | 像素点间距 | 20mm实像素 |
| 4 | 单点控制方式 | 恒流静态 |
| 5 | 像点构成 | 2红1纯绿1纯兰 |

1.4 屏体规格

| No | 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单元箱体尺寸 | 1280mm×960mm （1280mm×640mm、640mm×640mm） |
| 2 | 单元箱体分辨率 | 64×48 （64×32、32×32） |
| 3 | 整屏有效显示面积 | m(L)xm(H)=㎡, |
| 4 | 整屏分辨率 | (L)x (H)=点 |
| 5 | 整屏箱体个数 | (L)x (H)=个 |
| 6 | 显示密度 | 2500像素/㎡ |
| 7 | 最佳视距 | 20M—150M |
| 8 | 灰度等级 | ≥4096级 |
| 9 | 显示颜色 | 16.7M色 |
| 10 | 可视角度 | 水平≥110度,垂直≥55度 |
| 11 | 亮度 | ≧5500cd/㎡ |
| 12 | 控制方式 | 与计算机VGA同步（显示器同步） DVI显卡＋全彩控制卡＋超五类网线（或光纤）传输 |
| 13 | 扫描频率 | >480HZ |
| 14 | 换帧速度 | >60HZ /s |
| 15 | 输入方式 | 计算机及其它外设，PAL/NTSC/SECAM, S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI等. |
| 16 | 显示内容 | 视频，图像，文字，动画，及其它。 |
| 17 | 长宽比 | 播放视频可组成4∶3，16∶9等多种比例 |
| 18 | 软件环境要求 | WINDOWS操作平台 |
| 19 | 控制距离 | 多模光纤传输 < 500m 单模光纤传输< 30km 5类线传输 < 100m |
| 20 | 最大功耗 | 900W/㎡ |
| 21 | 平均功耗 | 300WW/m2 |
| 22 | 屏体重量 | 35KG/箱体（1280×960大箱体） |
| 23 | 平均无故障时间 | 10,000小时 |
| 24 | 连续工作 | 大于24小时 |
| 25 | 使用寿命 | 100,000小时 |
| 26 | 工作环境 | 温度：-20至+70度，湿度10%-95%rh |
| 27 | 失控点 | <1/10000 |
| 28 | 工艺特点 | 整屏误差小于3mm;相邻单元误差小于1mm。具防潮、防尘、防腐、防静电、防雨水，同时具有过流、过压等保护功能。 |
| 29 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀，均匀性可达97% |
| 30 | 箱体防护等级 | 正面IP65.无后盖简易箱体 |

联系人:潘启宇

联系电话:15018520581

QQ:312321276