原装新货长期特价供应,欢迎咨询.

产品说明：全新原装正品ROSH认证（环保）

品   牌：高见泽TAKAMISAWA（富士通FUJITSU）

类     型 ：信号继电器
系     列：RY系列
型     号 ：RY5W-K
外观尺寸（mm）：9.8×20.2×12.5 (W×L×H)
重     量 ：5.0g
触点参数：
       触点形式：2C（DPDT）

触点负载：1A24VDC ，0.5A120VAC

阻     抗：≤100mΩ
        额定电流：1A
        电气寿命：≥10万回
       机械寿命：≥1000万回
线圈参数：
      阻值(士10%): 56Ω
      线圈功耗：450mW
      额定电压：DC 5V
      吸合电压：DC 3.3V
       释放电压：DC 0.25V
工作温度：-30℃～+60℃
绝缘电阻：≥1000MΩ
线圈与触点间耐压：1000VAC/1分钟
触点与触点间耐压：1000VAC/1分钟

系列：

RY4.5W-K、RY5W-K、RY6W-K、RY9W-K、RY12W-K、RY18W-K、RY24W-K、RY48W-K、RY-3WZ-K、RY-4.5WZ-K、RY-5WZ-K、RY-6WZ-K、RY-9WZ-K、RY-12WZ-K、RY-18WZ-K、RY-24WZ-K、RY-48WZ-KRY-5WF-K、RY-6WF-K、RY-9WF-K、RY-12WF-K、RY-18WF-K、RY-24WF-K、RY-48WF-KRY-5WFZ-K、RY-6WFZ-K、RY-9WFZ-K、RY-12WFZ-K、RY-18WFZ-K、RY-24WFZ-K、RY-48WFZ-K