笔记本电脑LCD显示屏测试

笔记本生产厂家在电脑安装出厂前都会做一些质量性能方面的可靠性测试，以确保客户的正常稳定的操作使用，同时也为了提高笔记本品牌的知名度与美誉度。以下为大家介绍一下笔记本电脑LCD显示屏的测试项目与方法。

测试目的：为了验证LCD显示屏基本功能与本身系统的兼容性

测试时间：1天

测试样品：2台

LCD基本显示功能测试

测试要求：

- 开机后Panel能够正常显示

- 使用Hot-Key控制Panel的亮度，每一级亮度的增减必须能让视觉感受到

- 进入OS，将Panel亮度调整到最亮，感觉是否刺眼

- 在系统休眠后唤醒，检查1-3项功能。

- 在系统待机后唤醒，检查1-3项功能。

- LCD 残影显示功能：当系统关机、待机与休眠后，分别检查panel的残影显示功能，要求残影显示时间不得超过6秒

- LCD panel 扩展功能测试

- 测试项目：

| - 测试项目 | - 测试要求 | - 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| - 色度均匀性 | - 测试中心与四角的色度值，用四角的任意一值与中心相减，要求差值小于一定值。一般为20单位 |  |
| - 最大亮度 | - 亮度、对比度最大，要求测试中心的值大于一定数据，如 Lmax≥200cd/m2 |  |
| - 最小亮度 | - 亮度、对比度最小，要求测试中心的值小于一定数据，如 Lmin≤100cd/m2 |  |
| - 对比度 | - 最大亮度与最暗时中心亮度值之比，要求达到一定标称值，如≥300：1以上 |  |
| - 灰 阶 | - 32级灰阶中任2阶边界清晰，最暗、亮的一阶与底色及边界分界清晰 |  |
| - 色 纯 | - 专业色彩画面下，色彩自然，无杂色，浸透 |  |
| - 图像质量 | - 要求各种情况下，画面无干扰，杂讯，抖动，晃动等不良 |  |
| - 画面影象 | - 是否有鱼尾纹、干扰线、脱色、拖影等异常 |  |
| - 敲 机 | - 在各种条件下，敲打机器上下左右时，不应看见亮线、雪花, 水波纹等不良 |  |

- LCD panel显示模式测试

- 基本显示模式：根据Panel实际型号，确认其支持的分辨率是否能够正 常设置，并且图像质量与画面影像显示正常。（在Window xp 与 Windows vista小都要进行确认）  1024x768x16bit. 1024x768x32bit. 1280x800x16bit. 1280x800x32bit. 1280x1024x16bit 1600x1200x16bit

- LCD panel老化测试

| - 测试项目 | - 测试环境 | - 测试要求 | - 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - LCD panel 常温老化 | - 25°C 80%RH | - 运行3D Mark 16小时 |  |
| - LCD panel 高温老化 | - 35°C 80%RH | - 运行3D Mark 16小时 |  |

- LCD显示屏测试设备：LCD专用恒温恒湿试验机、LCD冷热冲击试验机、高低温振动试验机，老化试验箱等

- 笔记本电脑对大多数来说还属于高薪消费品，所以在选择笔记本时就会对质量与性能严格把关，追求它的使用稳定性与长久性，那么商家就有必要对笔记本电脑相关可靠性检测，以获得更好的效益。