平板电脑可靠性使用相关测试

我们大多数客户只知道如何使用平板电脑，对于如何保护及平板电脑能承受的最大损坏程度却了解甚少。先给大家介绍一下在日常生活中我们会接触到的平板电脑可靠度试验包括哪些？

- 可靠性试验包括：裸机跌落试验，储存环境试验、高温/低温启动试验、振动试验、老化试验、按键寿命试验、插拔力试验等。

试验目的：

1、为厂家提供出厂依据，能够更直接的检测电脑质量及性能，有利于厂家技术方面的改进与提高，以便更好的服务客户。

2、客户在使用过程中，偶尔不小心会跌落底下或浸到液体等不可预测的事件发生，对产品造成破坏，本测试就是针对这些因素做相关检验。

储存环境试验

试验条件：-20℃8H  60℃8H 湿度：90%

试验方法：在完整包装的状态下将机器分别经过高/低温储存后，恢复到常温下对机器进行外形、结构和性能方面的检测。

试验判定标准：外观和机构上无大异常，功能上测试无异常。

裸机跌落试验

试验条件：常温常湿的环境下

试验方法：保证平板电脑在关机状态下，在64mm厚水泥材料且表面贴20mm厚木板上进行，正面背面侧面各跌落一次，侧按键面不做测试。落下高度：80CM

试验判定标准：外壳结构不可出现永久性损坏，试验后功能上应无异常。

高温/低温启动试验

试验条件：高温启动:将产品放置在 45℃ 80% RH 的恒温恒湿机内；低温启动: 将产品放置在0℃的恒温恒湿机内

试验方法：在对应的恒温恒湿机内保持4 小时开机测试样机的，检验所有功能是否正常。

试验判定标准：样机应能在高/低温条件下正常启动，且所有功能均能正常实现。

振动试验

试验条件：产品以包装方式进行试验，振动类型：随机振动

试验方法：振动频率为50Hz，振动时间为每个方向20分钟，震动测试方向为X.Y.Z，

试验判定标准：试验完毕后按照出货检验标准检查机台是否有异常，运行的振动则以振动中机台，是否能够继续正常工作。

老化试验

试验条件：常温常湿正常开机状态下

试验方法：充电循环，反复循环，重复循环续播放视频；音量开到最大，并设置Repeat all播放模式。

试验判定标准：充放电正常，播放中无当机，死机，显示不良及声音输出异常等不良现象。

按键寿命试验

试验条件：无任何破损状态下

试验方法：机器上所有的按键连续按5000次，看看按键功能和实际的寿命

试验判定标准：低于5000次测判定不合格

插拔力试验

试验条件：在关机状态下测试

试验方法：使用耳机治具，电源插头治具，USB插头治具，TF卡治具，HDMI治具，连续拔插1000次。

试验判定标准：低于1千次测判定不合格。

了解了这些平板电脑的相关测试标准，大家在以后使用电脑时就知道应该注意哪些方面，而不仅仅停步于只知道怎么使用平板电脑了。合理做到平板电脑的维护与保养，能够让产品为我们提供更方便持久的使用。