防盗门是我们家居安全的保护神，它兼备防盗和安全的性能。因此防盗门的安装也恨重要，只有安装的稳固，牢靠，防盗门的安全作用才会事半功倍。为此，我们总结了安装防盗门的12个注意事项。

1.防盗门的安装应按照所采用的防盗门种类，采取相适应的安装方法。

2.门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

3.防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

4.安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固。

5.要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

6.门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。

7.要求与地平面的间隙应不大于5mm。门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。

8.防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全；多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。

9.安装后门体不许有磕碰划伤或被损坏的缺陷。锁具开启灵活自如。

10.安装后门应保证门扇与门框的间隙均匀，门扇无倾斜扇无倾斜、翘曲、回弹等缺陷，门关闭到位后无卡阻现象。

11.在安装时，应使用水平仪平仪对门框进行找正，保证门框上下宽度一致，允许误差2.5毫米，对角对角允许误差为3毫米。

12.门固定后重新检验门框及上槛是否槛是否变形，锁，锁具的开启是否灵活，门扇的开启是否自如，否自如，门扇与门框的周框的周边是否严实。

装修中，关于防盗门的选择安装有很多的讲究，要十分谨慎，今天小编就为您介绍防盗门安装的注意事项到这里了，如果大家对防盗门十大品牌排名有疑问的话，可以点击防盗门十大品牌，希望能对大家有帮助。