海

拓

机

电

设

备

有

限

公

司

公 司 简 介

深圳市海拓机电设备有限公司是中国较早专业从事锂电生产组装设备和测试仪器的高新技术企业。公司引进日美最先进的锂电设备技术并自主研发生产，伴随着中国锂电事业的繁荣发展已成为行业内发展迅速、客户信赖、技术领先的企业。目前已服务国内近千家大小客商，并陆续出口到印度、伊朗、巴基斯坦等东南亚国家。产品广泛应用于锂电芯、镍氢电芯、手机电池、MP3电池、数码相机电池、笔记本电脑电池、扣式可充电池、工业玩具电池等领域电池的生产组装和测试。

主要产品有微电脑高频逆变点焊机系列、电池低压注塑机系列、超声波塑焊机系列、超声波金属点焊机、电池内阻测试仪系列、锂电池保护板测试仪系列、电池综合测试仪系列、电池分容检测实验设备。

我公司机器自出厂之日起免费保修一年，终身维护。

公司信念：诚信服务+优质平价=客户满意  ；公司产品：全部实行包退、包换、包修的三包服务。

联系人：刘艳

网址:www.szhitop.com

手机:13714021506

Q Q:1463640942

邮箱：mary038111@163.com

WHT-728直流式点焊机

- 产品概述

1. 双脉冲焊接----分预焊和续焊,预焊清除氧化层,消除杂物，减小火花现象,续焊保证焊点美观，无发黑，焊点大小均匀,且无毛刺,不影响产品外观,敢与纯进口机子焊接效果相比.

2 .微电脑控制精确-------焊机内微型电脑长期高数扫描输入电压，电源一波动，便立即计算补偿资料，改变焊接能量，使焊接不因电压不稳定而出现假焊或炸火现象，更适合电压不稳定下使用,可以保证每次焊接效果均匀,

3. 电流输出稳定----由于该机采用微电脑单片机控制，电流调节细化,保证输出电流稳定,并且焊接放电时间控制精确不受限制,每分种可以连续200多次焊接,并且焊接效果一致。

4. 操作设置简化----各项参数微电脑化，采用LCD液晶显示，键盘调节，准确、直观、方便。

5. 调整使用方便----焊针间距,焊针压力独立可调,适合精细元件的焊接，对位准确，成品率高。

6. 售后维修率少维修方便-----由于整机90%使用进口零部件,确保故障率低.且机器节构设计合理,维修只需更换一电路集成主板,普通技工既可独自维修更换.

自动报警及切断系统----如焊机不良及损坏，会自动显示故障，同时切断焊接电路.

7. 自动记数----单日产量可自动记数0000-9999,方便计算单日产量,提高工作效率.

二..主要技术参数

1．电源：AC 220V±10% 50HZ±5%HZ

2. 输出最大功率：10KVA

3．预焊电流00-99 焊接时间00-30 焊接电流：00-99

4. 焊接形程25mm 焊接高度随意可调

5．整机重量：48KG

6．带工作台外形尺寸：800L×580W×1100H气动机型尺寸:400L*370W*220H (单位:mm)

7．适用焊接范围：适用于0.03 mm～0.5 mm的五金焊接丝片。

8. ；；焊接范例: ；；* 电线与导片间的连接 * 镍氢锂电等电池与镍片合金片铝镍复合带的连接 * 家用电器零件及导线焊接 * 各类高或低导电率金属及合金等 * 五金配件 * 铜银制品

* 不锈钢餐具外围配件结合 * 电子零件连接 * 灯泡脚焊接 * 表带扣的焊接

- 功能使用说明

1.预焊电流（BI）：指第一个脉冲的高度，其设定大小为0-99，通常选择35左右试机，其大小调节应根据实际焊接电流大小而定，一般来说，焊接电流大，预焊电流相应地加大。

2.焊接时间（WT）：指第二个脉冲的宽度，总时长为1—30mS，根据具体焊接效果来选择焊接时间，通常选择10—20mS。

4.焊接电流（WI）：指第二个脉冲的高度，其设定范围为0—99，通常选择50左右试机，其大小调节应根据实际焊接效果而定。