海

拓

机

电

设

备

有

限

公

司

公 司 简 介

深圳市海拓机电设备有限公司是中国较早专业从事锂电生产组装设备和测试仪器的高新技术企业。公司引进日美最先进的锂电设备技术并自主研发生产，伴随着中国锂电事业的繁荣发展已成为行业内发展迅速、客户信赖、技术领先的企业。目前已服务国内近千家大小客商，并陆续出口到印度、伊朗、巴基斯坦等东南亚国家。产品广泛应用于锂电芯、镍氢电芯、手机电池、MP3电池、数码相机电池、笔记本电脑电池、扣式可充电池、工业玩具电池等领域电池的生产组装和测试。

主要产品有微电脑高频逆变点焊机系列、电池低压注塑机系列、超声波塑焊机系列、超声波金属点焊机、电池内阻测试仪系列、锂电池保护板测试仪系列、电池综合测试仪系列、电池分容检测实验设备。

我公司机器自出厂之日起免费保修一年，终身维护。

公司信念：诚信服务+优质平价=客户满意  ；公司产品：全部实行包退、包换、包修的三包服务。

联系人：刘艳

网址:www.szhitop.com

手机:13714021506

Q Q:1463640942

邮箱：mary038111@163.com

HT-328精密点焊机

一、   工作原理

HT328精密点焊机系采用双面双点过流焊接的原理，工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻，而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路，不伤及被焊工件内部结构。

二、    特点：

- 外形美观轻巧。

- 焊接痕迹美观，火花小，无发黑（电池不会因点焊后出现凹陷、流液的现象），完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象，是您生产组装电池的理想设备。

- 控制电路采用可控硅放电的脉冲电路和数字程序控制电路。各项参数  均为数码化设置，因而参数调节直观准确。

4、    焊针的压力和两针的距离可独立调节，且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。

5、    焊接开关是国内唯一采用的光电开关。

6、  独特的故障测试功能,可以自我诊断检修.

三、     适用范围

1、电线与导片间的连接    2、各类充电电池与0.03mm-0.5mm镍片连接    3、家用电器零件及导线焊接    4、各类高或低导电率金属及合金等   5、五金配件   6、铜类及铝类制品    7、不锈钢餐具外围配件结合  8、电子零件连接   9、灯泡脚焊接    10、表带扣的焊接

四、     主要技术参数

1、        输入电源：AC 220V±10% 50Hz±2Hz

2、        额定功率：10KVA

3、        焊接电流：0-99

4、        电极行程：20mm

5、        控制方式：双脉冲

6、        整机重量：45KG

7、        外形尺寸：L800×W580×H1100（mm）

- 适用对象：用于0.03mm-0.5mm镍片或镍带与五金片的连接。