土工膜在工程中的实际用途

山东恒瑞通新材料工程有限公司是专业的土工膜厂家，专业生产土工膜、土工布、防水板等土工材料，公司位于鲁西北著名的历史名城，西汉大文学家东方朔故里-陵县。施工焊接设备先进，技术力量雄厚，施工经验丰富。

(1) 土工膜的特点

突出具有优良的耐环境应力开裂性能;抗低温抗老化;耐腐蚀性能优异,使用温度范围广;使用寿命长;一般在+-70度环境中使用50—100年。规格：0.1mm—3mm

(2) 土工膜用途

1.用在市政环保工程；例如：垃圾填埋场

2.水利防渗工程园林绿化工程；如：人工湖、水库

3.交通基础设施的防渗工程，如：隧道---EVA防水板

4.农业水利防渗工程;水产养殖行业;以及其他实施防渗，防腐，防漏，加固等工程。

(3) 土工膜是防渗层的主体，但只有土工膜还不能完成防渗功能。土工膜防渗层应包括土工膜、保护层和支持层等部分。保护层用于防御波浪淘刷、风沙吹蚀、人畜的破坏、冰冻的损坏、紫外线的辐射、风力的掀动、以及膜下水压力的顶托而浮起等。渠道、蓄水池等一般工程常用素土、砂砾石、混凝土板、浆砌块石、干砌块石等，其中素土为最多。混凝土板和砌石需设垫层，垫层用素土、砂、无尖角砂砾。

(4) 复合土工膜外的土工布本身就是很好的垫层，同时还能排除土工膜以上的水，保持结构稳定。

土石坝的保护层用混凝土板、干砌块石、浆砌块石等，混凝土板可直接在复合土工膜的土工布上浇筑；干砌块石、浆砌块石需铺设碎石垫层，保护土工膜或复合土工膜。支持层的作用是使土工膜受力均匀，免受局部集中应力的损坏。渠道、蓄水池等支持层在级配较好的透水地基不做要求，地基一般的支持层宜是透水料以排除膜下水和地基内渗流水。防渗层类型土工膜防渗层可分为单层土工膜防渗、多层土工膜防渗和在土工膜下铺一层渗透性较小土层的土工膜复合防渗层。

(5) 土工膜包括

LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜、光面土工膜

以上是我公司对土工膜的部分介绍，希望对大家有所帮助！