关于信捷产品在梳棉机上的应用

一．实现功能

1.采用PLC可编程控制器加HMI人机界面系统代替老旧的按钮接触器控制系统。

2.具体电气部分控制有：

*手动控制功能：设备各个部分可以手动控制试机，而且一切操作都在触摸屏上面完成，无需再面板上面再安装按钮。

*自动控制功能：设备增加自动控制功能即先启动最后面的锡

林控制，当前面的机器如平梳检测到锡林到达一定转速时才

开始启动，当喂入检测到平梳到达一定速度时才启动依次向

前顺序启动。

*控制互锁功能：当喂入停机时，平梳必须停机；

当罗拉停机时，平梳和喂入都停机。

等等互锁。。。（不详细介绍）

*变频调速功能：当需要调节变频速度时，可在HMI触摸屏上面自由设定，无需再变频器面板上再设定，而且变频器频率实时显示，并掉电保持即突然断电或停车下次启动时里面的参数可以直接使用，无需重新输入设定。

*自动测速功能：可以通过接近开关给PLC脉冲信号测量转速，最多可以测量10路（留有3路裕量）。

3.采用立式电器控制柜。

二．材料明细

| 器件名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC | XC3-24R-E | 1个 | 本体24点(可接模块) |  |
| HMI | THA62 | 1个 | 10.1寸(65536色彩) |  |
| 拓展模块 | XC-E16Y-R | 1个 | 输出拓展 (用于测速选择控制) |  |
| DVP通讯线 |  | 1个 | 连接PLC和HMI |  |
| 变频器 | V5系列 | 8个 | 用户可选(0.75-2.8KW) |  |
| 交流接触器 |  | >5个 | 用于控制三相交流异步电机 |  |
| 中间继电器 |  | >8个 | 用于控制变频器 启停 |  |
| 空气开关 |  | >1个 | 总回路 |  |
| 急停按钮 |  | 1个 | 设备断电急停 |  |
| 电源开关 |  | 1个 | PLC,变频器电源控制 |  |
| 停止按钮 |  | 1个 | 机器停止运行 |  |
| 稳压开关电源 | DC24V | 1个 | 用道夫离合器供电 |  |
| 控制柜 |  | 1个 | 1500*1200*420(mm) |  |
| 三段指示灯 | DC24V | 可选 | 显示机器运行情况 |  |
| 接近开关 | DC24V | 10个 | (NPN型)用于测速 |  |
| 离合控制器 | DC24V | 2个 | 用于锡林控制 |  |
| 导线,导轨,端子排,线槽 (若干) |  |  |  |  |

三．程序开发

使用信捷PLC，HMI编程软件变成即可。

（详细请联系公司）

青岛卓成电气有限公司

2012年11月13日