能量色散X荧光光谱仪

EDX 8300(型）

【ROHS指令，EN71玩具指令，94/62/EC包装指令等指令专用检测仪】

产品目录

●   本产品目录的最终解释权属3V仪器(中国)有限公司   ●

目    录

1.产品名称及技术指标…………………..………....... …………………..………..........................

2.仪器硬件部分主要配置…………………………....... …………………..………......................

2.1  硅针半导体探测器及放大电路…………………. …………………..………...................................

2.2   X光管 .……………………………………………………………………………...………………..

2.3   高、低压电源………………………………………………………………………..………...............

2.4   多道脉冲幅度分析器………………….………...…... ……………………..………........................

2.5   无限制样品腔 …………………………………………………….. ……………………..……….......

2.6   准直器自动切换装置………………….……….. …………………..………....................................

2.7  滤光片自动切换装置.……………………………….. …………………..……….............................

2.8  准直器和滤光片自由组合………………………………………..………........................................

2.9  工作曲线自动选择装置.……………………………….. …………………..……….............................

3.专用软件MeaRohs2008配置……………………………………………………………………….

3.1  专用 RoHS 分析软件……………………………………………………………………………………

4.样品配置………………………………………………………..............................................................................

4.1  样品腔……………………………………………………………………………………………………

4.2  标样………………………………………….………...…………………………………………………

5．产品保修及售后服务……….…………...……………………………………………………………

1.产品名称及机型指标介绍:

1.1.  产品名称及型号：（3V）能量色散X射线荧光光谱仪-------EDX8300 型

1.2.  制造商：3V仪器(中国)有限公司制造

1.3  仪器总价值：         数量      单位（台）         金额（人民币）

RMB               1           台         RMB148000.00 含17%增值税

  - 产品图片

EDX8300型

1.5. 工作条件：

● 工作温度：15-30℃

● 相对湿度：40%～50%

● 电    源：AC :220V ±5V

1.6. 技术性能及指标:

1.6.1. 元素分析范围从硫(S)到铀(U)；

1.6.2. 元素含量分析范围为2 PPm到99.99%；

1.6.3. 测量时间：100-300秒；

1.6.4. RoHS指令规定的有害元素（限Cd/Pb/Cr/Hg/Br）其检测限度最高达2PPM；

1.6.7. 能量分辨率为149±5电子伏特；

1.6.8. 温度适应范围为15℃至30℃；

1.6.9. 电源：交流220V±5V；（建议配置交流净化稳压电源。）

1.7.产品特点

1.7.1EDX8300是专门针对ROHS、EN71等环保指令设计得一款产品。

1.7.2打破传统仪器直线的设计，采用流线体的整体化设计，仪器时尚大方。

1.7.3采用美国最新型的Si-pin探测器，电致冷而非液氮制冷，体积小、数据分析准确且维护成本低。

1.7.4采用自主研发的SES信号处理系统，有效提高测量的灵敏度，让测量更精确。

1.7.5一键式自动测试，使用更简单，更方便，更人性化。

1.7.6七种光路校正准直系统，根据不同样品自动切换。

1.7.7多重防辐射泄露设计，辐射防护级别属于同类产品最高级。

1.7.8先进的一体化散热设计，使整机散热性能得到极大提高，保证了核心部件的运行安全。

1.7.9独有的机芯温控技术，保证X射线源的安全可靠运行，有效延长其使用寿命，降低使用成本。

1.7.10多重仪器配件保护系统，并可通过软件进行全程监控, 让仪器工作更稳定、更安全。

1.7.11ROHS专用测试软件，标准视窗设计，界面友好，操作方便。

1.7.12本机采用USB2.0接口，有效地保证了数据准确高速有效的传输。

2.仪器硬件部分主要配置

2.1Si-pin电制冷半导体探测器:（最新型探测器）

2.1.1.  Si-pin电制冷半导体探测器；分辨率：149±5电子伏特

2.1.2. 放大电路模块:对样品特征X射线进行探测；把探测采集的信息,进一步放大。

2.2  X射线激发装置:

2.2.1. 灯丝电流最大输出：1mA；

2.2.2 .属于半损耗型部件，使用寿命大于20000小时

2.3  高压发射装置:

2.3.1. 电压最大输出： 50kV；

2.3.2.最小5kv可控调节

2.3.3.自带电压过载保护

2.4 多道分析器:

2.4.1. 将采集的模拟信号转换成数字信号,并将处理结果提供给上位机软件。

2.4.2  .最大道数： 4096；

2.4.3  包含信号增强处理

2.5光路过滤模块

2.5.1  降低X射线光路发送过程中的干扰，保证探测器接收信号准确。

2.5.2  将准直器与滤光处整合；

2.6  准直器自动切换模块

2.6.1 多达6种选择，口径分别为8-1＃, 8-2＃, 8-3＃, 3＃, 1＃, 1-2＃。

2.7  滤光片自动切换模块

2.7.1五种滤光片的自由选择和切换。

2.8  准直器和滤光片的自由组合模块

2.8.1 多达几十种的准直器和滤光片的自由组合。

2.9  工作曲线自动选择模块

2.9.1 自动选择工作曲线，摒弃手动选择，避免人为操作失误，将自动化和智能化

演绎得更完美，使操作更人性，更方便。

3. 专用软件MeaRohs2008

4.1.1软件简介

专门针对ROHS检测而开发，对采集的光谱信号进行数据处理、计算并报告显示测量结果。

4.1.2功能介绍

※专门应对欧盟RoHS指令中六种物质涉及的五种元素 Cd, Pb, Hg, Br, Cr测试，测量时间为100-300秒

※操作界面简洁直观，使用方便，无需专业人士操作

如下图所示：

※可自动选择适合的校准曲线，测量更方便，更准确。

※中英文界面自动切换，并具有第三方语言订制功能

※自动校准仪器。

※自带样品材质定性分析，防止手动用户选择错误曲线

※多种报告形式打印。如下图所示：

※可同时显示多个光谱图

※独有的机芯温度监控技术，保证X射线源的安全可靠运行，有效延长其使用寿命，降低使用成本。

4. 样品配置

标准样品用于制作工作曲线

4.1  样品腔

开放式大样品腔

4.2  标样

欧盟标样EC680K

纯银样品

5. 产品保修及售后服务

5.1 对客户方操作人员免费进行培训。

5.2 安装、调试、验收、培训及技术服务均为免费在用户方现场对操作人员进行培训。

5.3正常使用，经本公司售后服务部技术人员确认属工艺或材质缺陷引起的故障，且未经拆修，仪器自验收合格之日起保修壹年。

5.4  产品终身维修。（客户必须有填写详细、真实的有效购买凭证，发票和保修卡等）

5.5  免费提供软件升级；

5.6  提供最有效的技术服务，在接到用户故障信息后，3小时内响应，如有需要，48小时内派人上门维修和排除故障。