常用的计算公式

1、导体的截面

1）单根导体

S = πd2/4    （mm2）

2）正规绞合导体

S = (πd2/4)* n * k1

其中d——导体外径    (mm)

n——绞线根数

k1——绞入系数

π——圆周率，3.1416

2、导体的重量

W = S * ρ* L

其中W——导体重量（kg）

ρ——材料密度，铜8.89，铝2.7

L——导体的长度 （km）

3、绝缘外径

D = d + 2*t    (mm)

其中D——绝缘外径  (mm)

d——导体外径  (mm)

t——绝缘厚度  (mm)

4、绝缘层截面积

S1 = （D2 –d2）*π/4

或S1 = π*（d+t）* t

5、绝缘层的重量

W1 = S1 * ρ* L

其中W1——重量（kg）

ρ——材料密度，PVC为1.42～1.45，XLPE为0.95

L——线芯的长度（km）

护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。截   ~ = （D2 -D2k1——

6、绞合外径

以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法：

正规绞合一般外层的根数比内层多6根。

1+6的结构：D0 = 3 * d

2+8的结构：D0 = 4 * d

3+9的结构：D0 = 4.154 * d

4+10的结构：D0 = 4.414 * d

5+11的结构：D0 = 4.7 * d

如果外面还有一层或多层，则

D = D0 + 2 * n * d

其中n——绞合层数