重庆八骏自动感应门

1选择自动门的配置：

1）感应器的选择：在高档酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。

2）安全辅助装置：在高档酒店等地方需要杜绝自动门的夹人事件，可以选择安装防夹安全光线。

3）安装门禁系统及电锁：在自助银行安装自动门，可以增加安装自助银行门禁系统，加装电锁，以便实现对进出门的控制。

4）配备专用安全电源：在一些公共场合及特殊场所，为适应消防安全，保证自动门自动识别停电并保持在敞开或关闭状态，可以配备自动门专用安全电源。

5）门机性能选择：需选择噪音低、承载大（寿命长）、遇阻反弹安全功能灵敏的自动门机，目前国内很多低性能门机品牌充斥市场，消费者需要擦亮眼睛。

2、选择自动门的装修标准：为方便自动门日后的保养维修，可选择不锈钢、铝型材作为门柱、门梁的外饰面；注意如果采用大理石作为外饰面，自动门工程与大理石工程之间必需事先确定相互配合的施工方案，以免出现配合错误导致返工重做的严重后果。门体常采用钢化玻璃或夹胶玻璃，目前常见的有纯玻璃门及有框玻璃门。

3、选择施工的工程商：选择能够提供完善售后服务的代理商或工程商，这个代理商或工程商有足够的自动门厂家的技术支持作为后盾，这样才能确保我们最终用户的利益。

4、有框玻璃门与纯玻璃门比较纯玻璃门的制作成本较低，通透性较好；有框玻璃门的制作成本较高，显得稳重、大气，安全可靠。所以，当门洞较小时，通常采用纯玻璃门方式，当门洞较大时，通常采用有框玻璃门方式，但在风力较大的出入口，最好还是采用有框门。

5、同样采用不锈钢作门框外饰面,为什么效果不一样? 用不锈钢作门框外饰面，一定要采用厚度为1.2以上的不锈钢，否则会出现明暗不一的斑块，十分难看。

6、自动门不一定就是玻璃门其实，自动门可以做成我们日常生活中所看到的各种门体，只不过我国目前自动门应用还不十分广泛，主要还是使用在建筑物的进出口，而这些进出口基本上还是习惯使用玻璃作为门体。

7、残疾人卫生间专用自动门有什么特点? 残疾人卫生间专用自动门是专门为身体不适人员出入卫生间方便而设计的自动门系统，和普通自动门相比，不同在于其人性化设计，充分考虑了便于残疾人士使用的易操作性、安全性，取消了内外感应器，增加了进出开关以及上锁开关等。目前国内外只有少数专业自动门厂商生产此类专用自动门。

8、有框玻璃门和无框玻璃门的区别? 有框玻璃门：显得比较庄重，用于门洞比较大，风力比较强的场合，价格相对较贵。无框玻璃门：显得比较轻盈，用于门洞较小的场合，价格较低。

9、微波感应器和红外感应器的区别? 微波感应器：又称微波雷达，对物体的移动进行反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动，雷达便不再反应，自动门就会关闭，有可能出现夹人现象。 红外感应器：对物体的存在进行反应，不管人员是否移动，只要处于感应器的扫描范围内，它都会反应。红外感应器的反应速度比微波感应器慢。

除了以上这些基本知识，我们还应当考虑到如下几点：安全性设有安全传感装置，避免夹人，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的马达电锁功能，既保证了门扇的密闭效果，同时为夜晚锁门或安装门禁读卡器节省了电锁的使用，使自动门的使用更加安全高效，实现先进的安防。另可选配备用电源，可在停电时继续运行，确保人员安全。可靠性特强的无刷电机，具有使用寿命长、力矩大、静音的特性，配置精密的传动机械，门体运行更平稳可靠。环保性采用新颖的结构设计，新材料的应用（如：表面采用美国军标达克罗处理等），避免门扇运行中引发共振传导，确保整体环境的安静环保。净化性采用双门互锁，可减少室内洁净空气外逸量，防止交叉感染，实现密封要求，具有良好的隔音效果。