办公室墙面装修及施工方法

发布日期：2009年10月4日 浏览次数： 292

办公室墙面装修的主要是墙纸和油漆涂料，贴墙纸的墙面和刷涂料的墙面预处理大致相同，墙面要达到平坦、干燥、色泽均匀即可粘壁纸。 墙面处理 a.石膏板、夹板和细木工板：有接缝存在，故先补缝再批平。补缝用腻子，要加入较多的白胶，使接缝牢固，不会裂开。批平用腻子，只要加入少量白胶，以便砂磨。白胶加太多、太硬，难以砂磨，加太少、太软基底易裂开。石膏粉加白胶取代批平用腻子，可以加快干燥，缩短施工时间。 b.粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去、整平、刷上清漆才贴壁纸。 c.光墙：即墙面非常光滑，不易吸收胶水，不易干燥，接着力下降，所以要砂磨才能贴壁纸。 d.水泥、墙砖：本身较平坦，用腻子批平，刷上薄清漆即可粘壁纸。 e.清漆：清漆主要是固化和保护腻子表层，也可加强墙底防水、防毒的功能，但油性清漆要等腻子完全干燥才能涂刷。 下面分别对这墙纸施工和油漆涂料施工做介绍。 1.墙纸施工 办公室装修中选用墙纸的比较多，但是墙纸施工要注意质量问题，贴墙纸一定要先处理墙面，使其平洁，防止外墙渗水。墙面处理可以使用衬纸或双飞粉。无论是衬纸或双飞粉，一定要在干透之后方才张贴墙纸，否则就会出现发霉的等问题。防霉的简单方法：在墙面刷一遍光油，这样可以避免墙面的潮气直接进入墙纸里面，墙纸的张贴应从较宽面的亮处开始张贴。 2.油漆涂料施工 先用双飞粉加熟胶粉填补和批烫。如果是状态良限的已漆面，应用粗砂纸打磨。如果原漆面已有破坏，就应用水洒湿然后除去。一般装修专业人员会用专用的去漆电刨。当然，用其他大刃口的刀片也行。刷油漆前为防止不小心污染别的物品，请掩盖地板。刷油漆时应开启窗户，使室内空气流通。由于油漆是具有挥发性，故务必小心，以免中毒。刷漆方式建议用大号平刷，而不是滚刷，滚动的滚刷子虽然方便快速但是很浪费而且效果比不上前者。乳胶漆有光面和哑面两种，如果是光洁的地板，建议用哑光的墙漆。如果较暗的地板，则用光面乳胶漆。