- 最全的监控摄像机基础参数

1. 什么是白平衡
白平衡的概念来自摄像机，即使最简易的摄像机也几乎都具有自动白平衡功能。其实人的眼睛天然具有白平衡功能，当我们看书的时候，在日光灯下也好，在各种不同的灯光下也好，我们的视觉中都是白纸黑字。但熟悉彩色摄影的人们都知道色温这个概念，同样一个胶片，在不同的色温下拍出物体的色彩是不同的。
简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。颜色
实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在不同色温的光线下看起来
就不是白色。所谓白平衡就是运用计算机技术把不同色温下的白颜色调整正确，从理论上说
白颜色调整正确其它色彩就都准确了。
摄像机的核心部件CCD传感器在输出信号时进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。
目前市场销售的摄像机几乎都具备自动白平衡功能，较复杂的还可预设诸如灯光、日光灯、
日光等选项和手动多种模式控制白平衡。选购摄像机时，是否具有较好的白平衡功能应是考
虑的问题之一。当然几乎所有的图像处理软件都可以调整图像的色彩，但如果你对图象软件
不是很熟悉，或者不愿太麻烦去调整，你最好还是选择具有较好的白平衡功能的摄像机。
白平衡，字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色？这就涉及到一些色彩学的知识，
白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的
视觉反应。我们都知道白色光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的，而这七种
色光又是有红、绿、蓝三原色按不同比例混合形成，当一种光线中的三原色成分比例相同的
时候，习惯上人们称之为消色，黑、白、灰、金和银所反射的光都是消色。通俗的理解白色
是不含有色彩成份的亮度。人眼所见到的白色或其他颜色同物体本身的固有色、光源的色温、
物体的反射或透射特性、人眼的视觉感应等诸多因素有关（请参阅《色彩学原理》），举个简单的例子，当有色光照射到消色物体时，物体反射光颜色与入射光颜色相同，既红光照射下白色物体呈红色，两种以上有色光同时照射到消色物体上时，物体颜色呈加色法效应，如红光和绿光同时照射白色物体，该物体就呈黄色。当有色光照射到有色物体上时，物体的颜色呈减色法效应。如黄色物体在品红光照射下呈现红色，在青色光照射下呈现绿色，在蓝色光照射下呈现灰色或黑色。
在了解白平衡之前还要搞清另一个一个非常重要的概念――色温。所谓色温，简而言之，
就是定量地以开尔文温度（K）来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为，假定某一黑体物质，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550 摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050－1150 摄氏度时，就变成黄色，温度继续升高会呈现蓝色。光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度是相对应的，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”，这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它，这就是色温。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。色温现象在日常生活中非常普遍，相信人们对它并不陌生。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调，不同的路灯也会发出不同颜色的光，天然气的火焰是蓝色的，原因是色温较高。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000~9000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光的色温约为1000 K。
这时我们不难发现一个规律：色温越高，光色越偏蓝；色温越低则偏红。某一种色光比其它色光的色温高时，说明该色光比其它色光偏蓝，反之则偏红；同样，当一种色光比其它色光偏蓝时说明该色光?_翾T_的色温偏高，反之偏低。
由于人眼具有独特的适应性，使我们有的时候不能发现色温的变化。比如在钨丝灯下呆
久了，并不会觉得钨丝灯下的白纸偏红，如果突然把日光灯改为钨丝灯照明，就会觉查到白
纸的颜色偏红了，但这种感觉也只能够持续一会儿。摄像机的CCD并不能像人眼那样具有适应性，所以如果摄像机的色彩调整同景物照明的色温不一致就会发生偏色。那么什么是白平衡呢？白平衡就是针对不同色温条件下，通过调整摄像机内部的色彩电路使拍摄出来的影像抵消偏色，更接近人眼的视觉习惯。白平衡可以简单地理解为在任意色温条件下，摄像机镜头所拍摄的标准白色经过电路的调整，使之成像后仍然为白色。这是一种经常出现的情况，
但不是全部，白平衡其实是通过摄像机内部的电路调整（改变蓝、绿、红三个CCD电平的平衡关系）使反射到镜头里的光线都呈现为消色。如果以偏红的色光来调整白平衡，那么该色光的影像就为消色，而其他色彩的景物就会偏蓝（补色关系）。
2. 如何调整白平衡
先将摄象机对准诸如白墙、白纸等白色目标，然后将自动方式开关从手动拨到设置位置，
保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止，在白平衡被执行后，将自动方式开关拨回手
动位置以锁定该白平衡的设置，此时白平衡设置将保持在摄象机的存储器中，直至再次执行
被改变为止，其范围为2300~10000K，在此期间，即使摄象机断电也不会丢失该设置。以此方式设置白平衡适用于大部分应用场合。
3. 镜头的F值有什么含义
Ｆ表示，其取值为镜头焦距与镜头通光口径之比，即：Ｆ＝f（焦距）／Ｄ（镜头实际有效口径），Ｆ值越小，则光圈越大。例如6mm/F1.4代表最大孔径为4.29毫米。
4. 有几种方式可以看到视频
有三种方式：
1． C/S（客户端/服务器）架构：在远程的PC 上安装客户端软件，每个客户端软件独立
直接访问前端的视频服务器或者网络摄像机。就犹如在本地安装个人版本的病毒防护
设备，或者认为是厂商直销的销售模式
2． B/S（浏览器/服务器）架构：在远程PC 上不需要安装任何客户端软件，只需要有一
个IE浏览器，每个客户端访问的是架设在指定位置的服务器，通过访问服务器来看图
像。就犹如在本地安装了远程服务器的防毒软件客户端。或者认为是代理商销售的模
式
3． Brower 方式：直接通过IE 访问前端视频服务器或网络摄像机。犹如您是通过网络进
行病毒的在线防护。或者认为是通过网络进行的在线销售模式。
5. 什么是PoE
PoE（Power Over Ethernet）,通过特殊的交换机设备提供通过网线直接对网络设备供电。这个不仅需要交换机支持，而且还需要网络设备也支持才能正常使用。
6. 镜头C接口和CS接口的区别
以镜头安装分类 所有的摄象机镜头均是螺纹口的，ＣＣＤ摄象机的镜头安装有两种工业标准，即Ｃ安装座和ＣＳ安装座。两者螺纹部分相同，但两者从镜头到感光表面的距离不同。
Ｃ安装座：从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm。 ＣＳ安装座：特种Ｃ安装，此时应将摄象机前部的垫圈取下再安装镜头。其镜头安装基准面到焦点的距离是12.5mm。如果要将一个Ｃ安装座镜头安装到一个ＣＳ安装座摄象机上时，则需要使用镜头转换器。
7. 自动增益控制（AGC）
摄像机输出的视频信号必须达到电视传输规定的标准电平，即为了能在不同的景物照度条件下都能输出的标准视频信号，必须使放大器的增益能够在较大的范围内进行调节。这种增益调节通常都是通过检测视频信号的平均电平而自动完成的，实现此功能的电路称为自动增益控制电路，简称AGC电路。具有AGC功能的摄像机，在低照度时的灵敏度会有所提高，
但此时的噪点也会比较明显。这是由于信号和噪声被同时放大的缘故。
8. 什么是CMOS摄像机？和CCD摄像机有何不同？
CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。因为人眼能看到1Lux
照度（满月的夜晚）以下的目标，CCD传感器通常能看到比人眼略好在0.1~3Lux，是CMOS
传感器感光度的3 到10 倍。因此采用CCD 作为感光器材的摄像机价格高于同等级CMOS
作为感光器材的产品。
9. 背光补偿BLC
背光补偿也称作逆光补偿或逆光补正，它可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。当引入背光补偿功能时，摄像机仅对整个视场的一个子区域进行检测，通过求此区域的平均信号电平来确定AGC 电路的工作点。由于子区域的平均电平很低，AGC 放大器会有较高的增益，使输出视频信号的幅值提高，从而使监视器上的主体画面明朗。此时的背景画面会更加明亮，但其与主体画面的主观亮度差会大大降低，整个视场的可视性得到改善。
10. 什么是CCD
CCD全称为Charge Coupled Device，中文翻译为电荷藕合器件。它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。