一：D系列 5D01机芯： 进入：在遥控器屏显键的正下方，加装一个按键（SERVICE键），按该键即可进入工厂模式。 退出：按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯： 进入：1、按遥控器上的“工厂建”，进入工厂调试模式。 2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单。 3、按“频道＋/－”键选择想要进行初始化的项目。 4、按“音量＋/－”键执行初始化操作。 退出：按“工厂键”即可退出调试菜单。 5D30机芯： 进入：按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示。 同时按下机器面板上的“频道＋”和“视频键”进入维修菜单。 退出：按“屏显键”即可退出。 5D60机芯： 进入：1、按遥控器上多位键“－/－－”使屏幕显示“－－－”字样。 2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手，再连续按遥控器上的数字键“7”，使屏幕显示“777”字样。此时屏幕下方会出现软件设置日期“―――－”。 3、按遥控器上的“菜单键”，再按“频道＋”键就进入工厂模式，按“频道＋/-”选择项目，按“音量＋/-”改变参数，设置结束后，按“静音键”使项目旁边的“＋”号消失（重新设置时项目旁边会出现“＋”号），说明已经存储。 退出：按“确认键”及“音量＋”键即可退出工厂模式。 5D70机芯： 进入：按面板上的“音量－”直至“00”状态，再按遥控器上“万年历”键3秒后即可进入。 退出：按“待机”键即可。 二、I系列： 5I01机芯： 进入：在遥控器上的“7”键左边安装一个键，按此键再按（红色）“图像菜单键”，即可进入。调试完后，按OSD存储。 退出：按（绿色）“图像菜单键”即可。 注：VGA状态工厂调试与TV状态进入方法一样，最好在Window/dos两种状态下调试。 5I30机芯： 进入：按面板上的“音量-”直至“00”状态，同时按遥控器的“屏显”键即可。 退出：按“清除”键。 三、M系列： 5M01机芯： 进入：按住键控板上“音量＋/－键”，再按遥控器上的“丽音键”。调试完后，按数字键“2”存储。 退出：按“丽音键”即可。 5M10机芯： 进入：在遥控器的右下角（所有按键的右下角，即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方）安装一个键，按此键即可进入。按“菜单键”进行调试菜单的切换，按“频道＋/－键”进行换行，“音量＋/－键”进行参数调整。 退出：“遥控关机”即可退出。 四、N系列： 3N10/3N20机芯： 进入：同时按面板上的“音量＋/－键”再开机 退出：关机即可。 注：3N10存储器的重写方法：进入工厂菜单后，同时按一下“S.M”和“P.M”键，画面会轻微变化一下（跳动或闪烁一下），表示存储器初始化完成。再写入第二行数据;7775507331(第一行数据为123456789A)。 4N01机芯： 进入：同时按面板上的“音量＋/－”再开机，这时屏幕显示“ADJUST MENU”，按遥控器的数字键0、1、2、“哑音”键等选项目，“VOI+/－”调整参数。 退出：按“待机’键即可。 4N10机芯： 进入与退出：同3N10机芯进入与退出方法一样，只不过第二行数据为“11715043――”（后两位不用改动机器进入初始化后会自动设置）。 5N01机芯： 进入：同时按住面板上的“频道＋/－键”，再开机。 写入第二行数据“123635”（第一行为123456）。 退出：设置结束后，直接关机可退出。 5N10机芯： 进入与退出：同5N01机芯进入与退出方法一样，只不过第二行数据为“1177504371”。 5N20机芯： 进入与退出：同5N01/3N20方法一样。说明：5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。 五、P系列： 3P10机芯： 进入：同时按遥控器上的SERVICE(操作键)和MUTE(静音键)。 退出：关机即可。 3P20机芯： 方法一：用3P10遥控器进入：按遥控器上的“超强接收键”即可。 按“菜单键”选择子菜单，按“频道＋\－键”选择项目，按“音量＋\－键”改变参数。退出：按“超强接收键”即可。 方法二：用3P20遥控器进入：按“超强接收键”（已贴起来，需打开 并与3P10遥控器对比找到该键）即可。退出：按“超强接收键”即可。 3P30机芯： 进入：按面板上的“音量－”直至“00”状态，同时按遥控器上的“屏显”键即可。注意：进入“工厂菜单”后有11项“一般”菜单，在第11项菜单时输入“789”密码才能进入四个“核心菜单”进行设置和调整。 退出：按“清除“键即可。 5P10机芯： 进入：先在遥控器的方向键的右上角安装一个键，同时按“该键”和“静音键”即可进入。 退出：按“消除键”即可。 5P20机芯： 方法一：用5P20遥控器进入：先在遥控器的方向键的左上角安装一个 键，按此键（称为“工厂键”）即可进入。按“菜单键”选择子菜 单，按“频道＋/－键”选择项目，按“音量＋/－键”改变参数。 退出：按“工厂键”即可。 方法二：用5P10遥控器进入：按“放大键”即可。 退出：按“放大键”可退出。 方法三：用3P10遥控器进入：按“超强接收键”即可。 退出：按“超强接收键”可退出。 方法四：用5P03遥控器进入：按“图像模式键”即可。 退出：按“图像模式键”可退出。 注：进入菜单后按数字键0－9可选择子菜单，按“主菜单键”选择子菜单11，按“频道▲键”选择子菜单12，然后用5P20遥控器来选择项目及数值大小，最后仍用5P03遥控器退出。 5P21机芯：进入：按遥控器的倒数一排的第二个键的位置（称“工厂键”），按菜单键选择子菜单，按频道＋/－键选择项目，按“音量+/-”键调整参数。 注：1、在MODE6中的FACMODE选项如为OFF时，则必须将音量减到最低，再按工厂键才能进入。 2、不在AV状态时才能进入工厂模式。 退出：按“工厂键”退出。 六、S系列： 3S28/5S28机芯: 进入：同时按遥控器上的“工厂模式”和“选择”键（此时屏幕左下方会出现“：”不停闪现），此时按遥控器上的数字键“0115”便进入M1（调试状态1），再按数字0、1、2、等选择项目，按“音量＋/-”调整参数。在状态M1时按遥控器数字键“1104”便进入M2（调试状态2）。 退出：按“待机”键即可。 4S02/4S10机芯： 进入：先按遥控器上的“清除键”（CLEAR），再按“音量－”(VOL－)键，最后按“AFT”键（遥控器最下面三个键中间的键）。 退出：按遥控器“PIC”键。 5S01机芯： 进入：同时按面板上的“TV/AV键”和“菜单键”（MENU），再开机。 进入后，按“PIC键”进行子菜单的选择，按“节目＋/－键”选择子项目，按“音量＋/－键”进行项目参数的调整。 注：该机换CPU后，如无中文菜单，则进入工厂模式将OPTION项改为0261。如有重低音则改为1261。 退出：按遥控器上的“图像模式键”即可。 5S10机芯： 进入：依次按“菜单键”（MENU）、“AV”键、“图象模式键”（PIC）即可进入。 退出：按“图像模式”键(PIC)即可。 注;5S10机芯的解锁：由于用户的误操作，而需解锁：先随便按两个数字键（如：3、6等），再按“声音模式键”即可。 七、T系列： 3T20/3T21/ 3T30机芯： 进入：1、将音量关至最小（00）. 2、按住机器面板上的“VOL－”键，同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。 3、按遥控器“屏显键”，屏幕右上角的“S”字符消失，再重复步骤2，进入“D”模式，此时屏幕右上角会出现“D”字符。 按“频道＋/－”键改变项目，按“音量＋/－”键改变参数。 或者按工厂调试用遥控器上的“工厂键”即可直接进入“D”模式。 退出：按“待机键”即可退出“D”模式。 或者按“工厂模式键”也可退出“D”模式。 4T01机芯： 进入与退出：参看3T20/3T21/3T30机芯的进入与退出。 5T03/5T10/5T20/5T21/5T25机芯： 进入与退出：参看3T20/3T21/3T30机芯的进入与退出。 八、Y系列： 4Y01机芯： 进入： 1、按遥控器“菜单键”（MENU）两次，进入“图象菜单”。 2、依次按遥控器“交替键”（Q.VIEW）和“静音键”（MUTE）即可进入。 3、按“定时键”（TIME）切换工厂菜单。 退出： 按“菜单键”(MENU)即可。 5Y21机芯： 进入：按面板上的“菜单”键不松手，依次按遥控器上的数字键“159”即可。选中菜单最上面：“LA76832 SRVICE MENU 00”用音量键可翻页，“频道＋/－”键选项目，最后用“音量＋/－”键调整参数。 退出：进入工厂模式首页菜单，找到最后一项：“PROD.ON 1”,把“1”改为“0”，再按遥控器上的“菜单”键即可。 5D60机芯： 进入：1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样； 2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手，再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样；此时屏幕下方会出现软件设置日期“------” 3、按遥控器上的“菜单键”，再按“频道+”键就进入工厂模式，按“频道+/-”选择项目，按“音量+/-”改变参数，设置结束后，按“静音键”使项目旁边的“+”号消失（重新设置时项目旁边会出现“+”号），说明已经存储。 退出：返回主菜单，选中菜单的SHIPMENT项，按“音量键即可。 5D70/6机芯： 进入：按本机的“音量-”按键，音量为0后，再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入工厂模式。 退出：按待机键即可退出 注：可直接使用空的同型号存储IC，换上开机后自动进行初始化。 3P30/5P30机芯： 进入：按住键控板的“音量减”键直至“00”状态，同时按遥控器的“屏显键”进入。 退出：按清除键。 注：按数字键选择调试项目：P-MOD密码为“789”。 5S10机芯： 进入：依次按“菜单键”（MENU）、“AV键”、“选择键”即可进入。 退出：按“选择键”即可 注：5S10机芯的解锁：由于用户的误操作，现时需解锁，首先随便按两个数字键（如：1，7等），再按“声音模式键”即可。 3S28/5S28机芯： 进入：同时按遥控器的工厂键与选择键，屏幕显示“：”，输入“0115”进入“MI”调试菜单，输入“1104”进入“M2”调试菜单。 退出：待机即可退出。 5Y21机芯： 进入：按住键控板上的“菜单键”不放，再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可。 退出：进入工厂模式LA76832 SERVICE MENU00，使“PRON ON1”改成“0”，按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。 注：用音量键即可翻面；早期的“PRON ON1”可能在MENU 06项。