阻燃服使用说明书

来源：亚远景防护网http://www.fanghuafu.com

- 产品作用

本厂生产的阻燃服是按国家标准GB8965.1-2009设计生产的特种劳动防护用品，具有款式新，结构设计合理，穿着方便、舒适的特点。阻燃性、断裂强力、撕破强力、弯曲长度等均符合国家标准，对皮肤无不适和过敏反应。

- 适用范围

阻燃服适用于炼钢、炼铁、造船厂等从事有明火、散发火花、在熔融金属附近操作和在有易燃物质并有发火危险场所的劳动者穿用。

- 主要技术指标

- 热防护系数：A级：皮肤直接接触≥126TPP/(kw·s/m2)；皮肤与服装间有空隙≥250TPP/(kw·s/m2)，B级一 ,C级一。

- 阻燃性：续燃时间A级≤2s，B级≤2s，C级≤5s、阴燃时间A级≤2s，B级≤2s、C级≤5s，损毁长度：A级≤50mm，B级≤100mm、C级≤150mm，无熔融和滴落；

- 断裂强力：洗涤前≥450N、洗涤后≥400N;

- 撕破强力：洗涤前≥25N;

- 透湿量：≥6000g/(m2·24h)；

- 弯曲长度：≤3cm；

- 水洗尺寸变化率+2.5%~-2.5%。

四、阻燃工作服穿戴方法

- 展开阻燃工作服，检查其是否完好无损。

- 拉开阻燃工作服背部的拉链。

- 先将腿伸进连体衣，然后伸进手臂，最后戴上头罩。

- 拉上拉链，并将按扣按好。

- 穿上安全靴，并按照您的需要调节好鞋带。

- 必须确认裤腿完全覆盖住安全靴的靴筒。

- 最后戴上手套，这样您就穿戴好了全套阻燃服及组件。

- 依照相反的顺序脱下阻燃工作服。

维修保养：

  - 每次使用后，要检查阻燃工作服的状况：

  - 要去除阻燃工作服上残留的污垢，用自来水和中性肥皂，必要时用洗涤剂。

  - 洗涤剂只用在受污染的部位，要小心仔细，以免所用的洗涤剂损坏镀铝的表面。

  - 如果阻燃工作服已与化学品接触，或发现有气泡现象，则应清洗整个镀铝表面。

  - 如果留有油液或油脂的残余物，则要用中性肥皂进行清洗。

  - 阻燃荼服在重新存放前进行彻底的干燥。

  - 如果阻燃工作服的表面出现小面积的不严重的灼烧痕迹或磨损，则可以用镀铝的喷枪进行修补。如果服装的外部有损坏，则要更换阻燃服。

    - 注意事项

- 禁止在有明火、散发火花、熔融金属附近、有易燃易爆物品的场所更衣。

- 禁止在阻燃服上附加或佩带任何易熔、易燃的物件。

- 穿用阻燃服时，必须配穿相应的防护装备，以完全达到技术效果。

- 衣服不得与腐蚀性物品放在一起，存放处应干燥通风，离强面及地面20cm以上，防止鼠咬、虫蛀、霉变。

- 运输时不得损坏包装，防止日晒雨淋。

- 贮存期限为二年。

注：具体请咨询：上海亚远景防护网 咨询热线：021-64887883 54941991