广州泽洋电子设备有限公司

ZY-701汽车内饰材料燃烧试验机

依据GB8410-2006、美标FMVSS302 、FMVSS571.302、DIN7520《汽车内饰材料的燃烧特性》。本试验设备用于汽车内部材料在故障和非正常状态下的阻燃性能。将试样水平地夹在U形支架上，在燃烧箱中用规定高度火焰点燃试样的自由端15S后，确定试样上火焰是否熄灭，以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用的时间。

内饰材料包括汽车内饰领件所用的单一材料或层积复合材料，如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物…..
一、 燃烧箱：

1、不锈钢结构
    2、燃烧室尺寸：宽x高x深: 385x 360x 204mm
    3、底部有10个直径为19mm的通风孔，四壁靠近
顶部四周有宽13mm的通风槽。
    4、试验支架：由两块U形耐腐蚀的金属钢板制成，尺寸长x 宽为361x100mm
二、技术特性:

1、试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(有条件的情况下建议选气质较好的燃气)。

2、燃烧器内径为￠9.5±0.5mm，长约100mm，有空气调节孔。

3、火焰高度方便调节，按标准要求可从20mm调至100mm

4、火焰施加时间及持燃时间可在0～99分99秒范围内测试。

三、配件
1、气源：煤气（客户自备）
2、 金属梳：长度：110mm，每25mm内7~8个光滑圆齿
3、钢尺：长度200mm，精度1.0mm

电话：020-34006386 　传真：020-34006226   Email：gzzeyang@126.com

网址：www.gzzeyang.com   地址：广州市海珠区新滘南路6-7号广骏楼三楼