- 家庭装修中的木工注意事项

木材变形：保持含水率稳定最重要
目前，很多家庭装修中大量使用了木制品，如窗帘盒、暖气罩、固定家具、木线和门窗套等。但是一旦居室中温
、湿度变化较大，有些木制品就会出现开裂、翘曲和变形等问题。其实，家庭装修很多的质量问题，都出在木制品的
含水率上。
无论是实木材料还是人造板材，所有的木制品都含有一定的水分。很多消费者都认为木材越干燥越好，其实这种观点
有失偏颇。木材的含水率只有在正常范围内维持稳定，才能保证装修不出现质量问题。一般家庭中使用的木质材料，
含水率应该在百分之8左右为宜。含水率过高或过低，都会造成家装中的木做出现质量问题。
为了让木材的含水率保持稳定，您在装修中应该注意以下几点：
1．多使用人造板材
与实木材料相比，各种人造板材的纹理性能要稳定得多。由于实木材料都有纹理，所以在温度、湿度变化较大的时候
，必然会出现开裂、翘曲和变形的现象。而人造板是将木材分解成木片或木浆，再重新制作板材。因为打破了木材原
有的物理结构，所以在温、湿度变化较大的时候，人造板的“形变”要比实木小得多。
2．施工注意细节
在家庭装修中，木做质量的关键在于施工，尤其是细节的处理上：
●在所有木制品在安装后，要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆，不仅可以保护木制品，而且还能起
到隔绝水分，保持木材正常含水率的作用；
●粘结剂中不能搀水。目前在家庭装修中，一般都使用白乳胶作木制品接缝的粘结剂。有些工人为了偷工减料，在白
乳胶中兑水。这样做不仅降低了粘结剂的强度，而且木制品吸收了水分后，很容易出现质量问题；
●所有木材要放置几天。您在把装修用的木材买回家后，最好在装修现场放置几天再使用。这样做的目的，是让木材
的含水率接近新居的水平。
3．购买材料要当心
当您购买装修用的木材时，仅凭眼观、手摸是无法确定木材的含水率的。所以有人感叹：如果只凭外观检查，木材的
含水率可谓“神仙难辨”。其实有些小窍门，可以帮助您确定木材的含水率是否合格。一般干燥好的木料特征明显，
重量明显减轻，手感不凉，敲打声脆，推刨时“哗哗”作响，刨花发热，刨面光。而含水率高的木料其材体较重，手
感冰凉，推刨声时不脆，甚至刨花出水。这类木料就不能用。