| - 目的： 保证公司生产的产品符合定型及客户的要求，为产品检测提供依据，确保产品品质。 - 范围： 本标准适用于本公司生产的点阵、电话、字段等要求较高（或一般或较低）之LCM成品外观 及电性检验过程，包括生产自检、IPQC与QA抽检。 - 职责与权限： - 自检员：负责按此标准对LCM成品进行全检并区分合格品与不合格品，并清楚标识不良现象。 - IPQC：负责按此标准对制造过程中的半成品、成品（合格品、不合格品）进行抽检并确认。 - QA：负责按此标准对入库及出货前的LCM成品进行抽样检查并判定结果。 - 定义： - 重缺陷（MA）：影响产品功能与特性，或者会影响客户使用装配的缺陷，如电流大、不显示、不转换、缺划、多划、鬼影、程序乱、底色不匀、重影、漏加工等不良现象。 - 轻缺陷（MI）：对产品外观有一定影响但不会影响产品功能、特性以及装配的缺陷，如划伤、顶伤、指印、气泡、彩虹、黑点、折痕等不良现象。 - .检验标准： - 检验条件： - 在40W日光灯下，保持30cm的目视距离进行检验。 - 依据不同型号的LCM成品选择、准备配套的检测设备，如电测机、测试架等。 - 依据LCM产品定型资料中《LCM测试标准》调节相应的测试参数。 - 检验基本原则： - 原则上LCM成品不允许存在任何不良现象。 - 无法以文字表达说明的缺陷以客户允收的样本作为判断依据。 - 成品上材料部件之缺陷判定可依据材料《×××检验规范》进行。 - 本标准根据客户要求可作适当补充或更改。 - 检验程序：根据不同客户要求分为A、B、C三级检验标准，本标准中采取如下分级表达方式： “A [ B；C ]”，A以具体数值标出，若A后无[ ]，则表示该项目三级标准的要求与 A级一致，若[ B=C ]表示B级与C级标准在该项目中要求是一致的。 |  |
| --- | --- |
| 6.1模块成品外观检验标准 - 模块的外形尺寸(整体长、宽、高度)及规格、型号均符合产品〈定型资料〉要求。 - 铁框表面不可有生锈、变形现象，表面不可有批锋，手感刺手的现象。 - 铁框镀层脱落或漏渡＞0.4mm2拒收。 - 距LCD显示区外1mm内,框的点状不良：φ≤0.3mm，划伤长度≤2mm，宽度≤0.025mm。 - 距正面显示区1mm以外，框的点状不良：φ≤0.5mm，划伤长度≤2mm，宽≤0.1mm。 - 框侧面点状不良φ≤0.8mm，划伤长度≤3mm，宽≤0.2mm。 - 电镀液残留物最大长度＜1.5mm，电镀前压痕以手感觉不到为准。 - 铁框扭脚要紧扣在COB板上，缝隙≤0.25mm，扭角与COB边缘成400~450角，且不 得损伤COB板定位孔铜皮的现象。 - COB封胶不得露金、露邦线。 - 封胶最大不得超出丝印圈外1mm，且外形圆滑，胶不允许盖住过孔；欠缺、压痕在 符合第9条的情况下允许其最大长度≤1.0mm，沙眼(针孔)最大φ≤0.4mm。 - 封胶不得沾到焊接区域导电极过孔及金手指上，其它区域最大φ≤0.5mm [ B：0.8mm， C：1.5mm ]，且仅只一处。 - COB板不允许有锡渣、松香残留物等，过孔无锡渣堵塞。 - 片状（插件）元器件焊接必须整齐，元件表面丝印轻微残缺，但可辩认，可接收。元件不可破损，贴片元件焊接倾斜度不得超过焊盘的1/4 [ B=C：1/2 ]。 - 不得漏焊、错焊、多焊元件；焊接无虚焊等不良现象，焊点均匀、光亮，插件焊点高度不得超出PCB板表面1mm。 - COB板非焊接处不可有粘锡现象（如焊盘等），焊盘不可有氧化现象。 |  |
| - 绿油覆盖层均匀一致。非走线上绿油脱落最大长度≤3mm [ B：3mm，C： 4mm ]， 且只有一处；走线上绿油脱落最大长度≤2mm ，允许有2处，且两点脱落距离≥5mm。绿油脱落处不可有补油现象。 - COB绿油划伤不露出铜层，最大长度≤8mm [ B：10mm，C：可不计 ]，宽＜0.1mm， 不超过两条，单面板无走线面，有轻微划伤，其深度≤0.1mm，可接收。 - 排插(针)外形尺寸与《定型资料》一致，Pin排列整齐，无倾斜、松动、弯曲、变形 等现象，塑胶体无裂缝、熔化、脱落现象，无焊接不良。 - 晶振焊接后，须贴平COB板，用胶纸固定，晶振引脚不可有短路现象。 - FPC走线欠损、毛刺≤1/4 [ B：1/3，C：1/2 ]线宽，且长度＜线宽，允收。FPC走线 不可有短路、开路现象。 - FPC、FFC与COB电极对位整齐，无短路；错位量在电极间距的1/4 [ B：1/3，C： 1/2 ]以内，焊接贴合严实，不得翘起，不可有烫伤、破损、折痕等不良现象。 - FPC、FFC镀金（锡）部位压伤、颗粒、杂物φ≤0.25mm；焊接后不可有起泡或起层的现象。 - 发光二极管(LED)表面小孔、气泡、污点、裂纹在20cm目视不可见到则允收。 - 通电后LED发光颜色亮度、电流值符合《定型资料》要求，其焊接质量符合要求。 - 背光源(BL)焊接应紧贴在COB上，缝隙≤0.2mm [ B=C：0.5mm ]，通电后，BL发光颜色均匀，无异色（20cm处肉眼可辨为准），输出电流值符合<定型资料>要求。 - 排线插接端金属Pin无松动、脱落或参差不齐现象；导线绝缘层不可有破损及露金属 材质的现象。 |  |

b≤1/3导线宽度 a .热压纸与LCD、COB导电极的连接不可短路、断路，热压后导电极露出的间距L 6.1.29热压纸不能有压卷、折痕、异物等不良现象。压不满的面积≤1/4 [B：1/3，C：1/2]导电极，且L≤0.5mm，烤黄宽度≤LCD边框宽度的1/3 [B=C：1/2] ，长度≤5mm，[ C：长度不计 ]，加强胶纸须贴平展，不能有明显的气泡，热压纸与COB、LCD热压时电极错位量≤1/4 [ B=C：1/3 ]电极宽。 间距L 倾斜角 L C D/COB θ≤50 L≤0.5mm或L≤1/4导电极长度 热压纸 θ 图示（一） 图示（二） ≤0.5mm（或L≤1/4 [ B：1/3，C：1/2 ]导电极长度），热压的倾斜度＜50。（图示一） - 对热压后产品作垂直900拉力测试时，其剥离强度（即拉力）≥300g。

6.1.30热压纸不能有短路、断路等不良现象，欠损的直径φ≤1/4 [ B：1/3，C：1/2 ]导线宽 度，且b≤1/4 [ B：1/3，C：1/2 ]导线宽度（φ=1/2(a+b)）。（图示二） 6.1.31组装后胶条不可有歪斜、弯曲等不良现象，且不可有露出铁框外的现象。 - LCM产品标签的尺寸、贴附位置及内容(如日期、批号)须符合要求，且字迹清晰，（个别字）字迹不清晰，辨认模糊则拒收，不可出现漏贴标签的现象。 - LCD外观检验标准参照《LCD检验标准》。 6.2 模块成品电性检验标准（参照《LCD检验标准》电性检验标准进行判定） 6.2.1合格品判定 对照产品<显示图>测试模块显示内容、显示字符完整清晰，无任何显示不良；电流值、显示程序及LCD视角方向均符合《定型资料》要求，且显示窗内无杂色或异物。 6.2.2不合格品判定 凡出现电流大、不显示、不转换、缺划、多划、重影、程序乱、底色不匀、短路等不良现象，或超出客户要求及样品要求时则判定为不良品拒收。 - 成品包装检验标准： - 单件产品包装严格按定型资料或指定的要求包装。 - 产品包装时，LCD封口一律朝包装袋里边，其保护膜不得掀起、歪斜、脱落。 - 泡沫盒、泡沫板、吸塑盘不得破损、脏污、变形或有严重的黄色斑点。 - 每匝或每盒、每层、每箱数量要统一，不能多放与少放（尾数箱除外）。 - 包装纸箱不得破损，纸箱表面印刷图案、字迹要清晰，不能模糊不清。 - 每种产品的包装规格、型号要一致。 - 每盒产品包装需挤紧，不能有松动，包装完后，进行颠倒拍打检查。 - 成品检验合格后，每箱中须放内合格证一张，贴外合格纸两张；内、外合格证上的内容要一致，字迹正确、整齐、清晰、且数量统一，合格贴纸贴在纸箱的指定位置。 - 客户对包装有要求时，按客户要求及实际情况包装。

可靠性试验检验标准： 模 块 等 级; A Q L. MA; MI. A级; 0.4; 1.0. B级; 0.65; 1.0. C 级; 1.0; 1.5. - 客户有要求的产品及生产第一次量产的新产品在完成外观、电性检测后需要进行可靠性试验；若客户无要求的可依实际情况由生产、技术或品质提出进行可靠性试验的要求后需要进行可靠性试验。 - 生产第一次量产的新产品，按整批量抽取5~10pcs进行可靠性试验，具体依《可靠性试验作业指导书》执行。 - 可靠性试验的试验条件依据模块的特性参数确定，客户有特殊要求依客户要求进行，依《可靠性试验作业指导书》进行试验。 - 热压产品拉力测试标准：用拉力计检测，作垂直900剥离，测试（热压纸/LCD）或（热压纸/COB电极）的剥离强度及粘附率（即碳基转移率）超过300g及90%以上即为合格。 - QA出货抽检检验标准： - 依MIL-STD-105E，正常一次抽样方案对模块成品进行抽样检查。 - 检查水平通常用一般Ⅱ级水平，客户有特殊要求除外。 - 依客户不同产品分为A、B、C级，模块成品的合格质量水平AQL值规定如下： - 样本大小的确定根据批量大小，检查水平，通过“样本大小字码表”确定抽取样本数量。 - 9.5抽样方案：根据样本大小字码以及AQL值，查找“正常检查一次抽样方案”抽样方案 - 即（n/Ac Re） n——样本大小数 Ac——合格判定数 Re——不合格判定数

- 依抽样方案与抽样检查结果进行比较，判定该批量产品是否合格，合格则予入库/出货，不合格则依《不合格品控制程序》执行。 - 每批产品完成所有的检测后，由QA填写《LCM产品入库检查记录表》后，产品入库；产品出货时须填写《产品出货（QA）检验报告书》（特殊产品依要求填写英文版或客户专用的出货检验报告），放入尾数箱一同出货。 10.0 引用文件： 10.1《产品测量和监视控制程序》 10.2《不合格品控制程序》 10.3《SMT检验标准》 10.4《LCD检验标准》 10.5《×××检验规范》 10.6《可靠性试验作业指导书》 10.7《定型资料》