- MSF-W韩国masang注塑模具温度调节器（中国总代理）

人工智能Fuzzy Type人工智能模具温度调节器

这是在模具内部直接测定模具的温度，根据已设定的温度，利用Fuzzy理论的人工智能控制来控制最佳温度装置。由于其内部装有完善的暖流发生装置（Re8500），把进入模具内部的树脂（成形品）快速冷却，能大幅缩短生产周期，其装置构成为利用已加热的树脂的热量自动调节的系统，是大幅节约电能、延长装置寿命的更高阶段的人工智能温度自动调节器。

产品特征

1.快速生产

(1)用瞬间预热的方法提高启动率(初期把模具温度升温至60℃越需要10分钟).

(2)把冷水直接注入模具中还可以自动调节流量,因此能缩短树脂冷却时间.

(3)由于可局部进行温度管理，可以生产高难度产品；可以使高温在最短时间内冷却，也可使低温快速变热，从而缩短周期。

(4)区分上下部分分别调控温度,因此能快速生产高品质的产品.

2.正确精密的温度管理,将不良率降至0%

(1)由于在模具内部安装测温传感器(Sensor)来管理实际温度，因此可以分别精确管理移动/固定模具的温度.

(2)生产中断(休息/吃饭/模具发生故障)后重新运转时,由于恢复温度的速度较快,即时在初次注塑时也不会产生残次品.

(3)由于模具保持着恒定的温度,无须重新调整注塑机的状态.

(4)实际温度控制精确到±0.5℃之内,不管是否发生环境温度变化和模具内部产生水垢,都可以自动调节冷水流量.

(5)因为直接测算模具温度,易于诊断模具、注塑机、原材料的问题或故障，可以确保更先进的注塑技术。

(6)使用任何品牌的注塑机,均能保证产品品质的一致性.

3.能保持恒定的注塑压力，可以节约原材料使用量（约节约8-12%）

4.节约用电及延长机械/模具寿命。

(1)只有在初期预热时开动加热器和水泵，而在生产时只运转电磁阀，所有比起已有的方法节约用电90%以上。

(2)水泵、加热器的使用频率大幅降低，故其故障也相应的减少，延长机械装置寿命。

(3)由于保持恒定的模具温度，可以使注塑机在稳定状态下工作，因而，具有延长模具及注塑机寿命的效果，因此大幅节约投资费用。

5.恒定管理模具温度，因此可以生产高品质的产品。

6.可以缩短生产周期、减少不良率、节约原材料、节约电使用量及能生产高品质的产品，1-2个月之内可以回收购买机械的投资费用，长期可以成长为有竞争力的企业。

- 冷/温水选择:把需冷却的模具和需加热的模具区分之后分别控制,从而大大减少用电量.

- 快速冷却选择:能够向模具注入较大的水量,快速冷却,从而加快生产速度.

- 选择对水的控制:在传感器发生故障或未安装传感器的情况下,可以转换为媒体温度控制来使用.

技术参数：

| Spec. Item | Pump Capacity |  |  | Tank Capa. | Heat Capa.(A/B/C) | Dimensions | Injection M/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kw(Hp) | ?/min | Kg/c㎡ | Liter | kw | WxLxH（mm） | Tons |
| MSF-W1A/B/C-1Z | 0.3(1/2)x1 | 46x1 | 1.6~3.5 | 4x1 | 3/4/5 | 320x690x670 | UP TO 100 |
| MSF-W1A/B/C-2Z | 0.3(1/2)x2 | 46x2 | 1.6~3.5 | 4x2 | 4x2/5x2/6x2 | 500x780x850 | UP TO 100 |
| MSF-W2A/B/C-2Z | 0.75(1/2)x2 | 75x2 | 2.5~5.5 | 4x2 | 6x2/7x2/8x2 | 500x780x850 | UP TO 100 |
| MSF-W3A/B/C-2Z | 1.5(1/2)x2 | 170x2 | 2.5~5.5 | 4x2 | 8x2/9x2/10x2 | 500x780x850 | UP TO 100 |
| MSF-W4A/B/C-2Z | 3(4)x2 | 240x2 | 3~6.4 | 5x2 | 10x2/12x2/14x2 | 620x940x990 | UP TO 100 |
| MSF-HW1C-2Z | 0.3(1/2)x2 | 46x2 | 1.6~3.5 | 3x2 | 5x2 | 540x750x640 | UP TO 100 |
| MSF-W5A/B/C-4Z(H/V) | 0.75(1)X4 | 75X4 | 2.2X5.5 | 5X4 | 6X4/7X4/8X4 | (H)950X1025X1150 (V)600X900X1500 | UP TO 850 |
| MSF-W6A/B/C-4Z(H/V) | 0.75(1)X2 1.5(2)X2 | 75X2 170X2 | 2.2X5.5 | 6X4 | 8X4/10X4/12X4 | (H)950X1025X1150 (V)600X900X1500 | UP TO 1300 |
| MSF-W7A/B/C-4Z(H/V) | 1.5(2)X4 | 170X4 | 2.2X5.6 | 6X4 | 8X4/10X4/12X4 | (H)950X1025X1150 (V)600X900X1500 | UP TO 1800 |
| MSF-W8A/B/C-4Z(H/V) | 1.5(2)X2 3(4)X2 | 170X2 240X2 | 2.2X5.5 3~6 | 6X4 | 10X4/12X4/14X4 | 950X1025X1150 | UP TO 2400 |
| MSF-W9A/B/C-4Z(H/V) | 3(4)X4 | 240X4 | 3X6.4 | 6X4 | 14X4/14X4/16X4 | 950X1025X1150 | UP TO 2800 |

韩国马像（masang）AUTOMASTER的性能、不良率及生产性与其它调节器之比较（以下数值是在450吨注塑机，用ABS原料生产洗衣机盖比较的结果）

| 项目 | 马像(masang)AUTOMASTER | 其它公司调节器 |
| --- | --- | --- |
| 生产量 | 1200个（12小时运转时） | 745个（12小时运转时） |
| 周期 | 36秒 | 58秒 |
| 不良率 | 0.08% | 16% |
| 模具寿命 | 30万回 | 20万回 |
| 控制方式 | 分别管理移动/固定模具(2ZONE管理)X1台 | 同时管理移动/固定模具(1ZONE管理)X2台 |
| 温度偏差 | ±0.1~0.5℃ | ±3~28℃ |
| 温度管理 | 直接管理模具温度 | 间接管理模具温度 |
| 电使用量 | 654KW/月 | 7790KEW月 |
| 机器寿命 | 约8年 | 约3~4年 |
| 机器类型 | 低温+高温（复合型） | 高温型 |

使用AUTOMASTER时能获得整体效果如下：

（1）因周期缩短30~58%，生产能力大幅度地提高。

（2）不良率：不良率在0.1%以内，因此很大程度上能降低成本。（注塑行业平均不良率：24%）

（3）电使用量大比例减少。

（4）因注塑机和模具的寿命延长，使投资费用降低。

（5）不必另外追加购买注塑机，因而大幅度地降低了投资成本。

（6）划时代的品质改善及多品种少量生产体系的可能。

（7）为了喷漆、电镀等后道工序打下良好基础，使部分更加完美。

主要客户

韩国三星集团配套厂商合作企业

韩国LG集团配套厂商合作企业

韩国现代集团配套厂商合作企业

日本Toshiba

日本FHI富士重工业

美国Tupper Ware

韩国masang模温机在中国的唯一授权总代理：青岛群信工贸有限公司

联系电话：0532-89655892，传真：0532-89655893，手机：13626481817

公司地址：山东省青岛市城阳区黑龙江中路189号盛文国贸大厦C405