神狐牌HLQ5062GPSE型绿化喷洒车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 228 |
| 产品名称 | HLQ5062GPSE型绿化喷洒车 | 产品号 | ZHKZN3JL027 |
| 总质量 | 6495 | 罐体容积 | 3.3 |
| 额定载质量 | 3150 | 外形尺寸 | 5980×2045×2250 |
| 整备质量 | 3150 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 17/15 | 前悬/后悬 | 1115/1565 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| 轴荷 | 2600/3895 | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 罐体有效容积:3.3立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):3500×1580×900。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1060T35DJ3AC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 5895×2045×2190 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 25/15 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 前轮距 | 1586 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1530 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YC4F115-30 CY4102-C3D | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2659 3856 | 85 80 |