8、调速器动作开关只抑制电机之运作或停止，不作电源中断使用。

9、机器运转时调速的转速应在20-80之间，长时间不使用必须关掉电源。

三、主要技术参数

| 型号 | 电源 | 加热功率 | 产量（kg/h） | 重量（kg） | 规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | 220V | 4800W | 30 | 120 | 740*500*1880 |
| 168 | 220V | 4800W | 30 | 100 | 740*500*1680 |
| 128 | 220V | 3200W | 20 | 70 | 740*500*1280 |

四、注意事项

1、烤炉在烤制时，机壳温度较高，小心烫伤。

2、烤炉运转过程中，严禁将手伸入炉内。

3、烤炉发生故障时，需要排除，必须拔下电源，方可修理。

4、带电修理，后果自负。

五、日常维护和保养

1、漏电保护器每个月要按一次。

2、炉内悬挂的链条每天要刷一次食用油。

3、每年要打开边盖，在炉壁上的轴套加高温润滑油一次

4、烤地瓜温度调到180度左右，1个小时可以烤好，保温时温度调到80度左右。

5、地瓜机器2-3天要清理一次。

技术支持：13585899978  400-888-9965