壁纸裱糊工艺

1.施工准备

施工前的准备，包括施工操作技术质量要求交底工作，材料及工具准备。

2.基层处理

贴壁纸基层处理好坏，直接关系到墙面装饰效果，同时，要求基层必须干燥，如果不干燥，壁纸会因为反潮而引起壁纸变黄，发霉等。

3.墙面涂刷清油

待基层处理干燥后，基层表面满涂清油一遍，要薄而均匀，其作用是防止基层吸水太快，引起粘结剂脱水，影响壁纸的粘结性。

4.墙面划直线

裱糊壁纸，纸幅必须垂直，在距离墙的阴角100mm处弹好垂直线，以此为基准，裱糊第一张壁纸。从第二张开始先上后下对缝裱糊。裱糊时需经常校对、调整、保持纸幅垂直，阴角拼缝宜留在暗面处。

5.湿润壁纸

根据墙面实际尺寸统筹考虑裁剪壁纸，将裁好的壁纸编号，按顺序粘贴，裁割时一般上端预留5cm，在壁纸上墙之前应预先刷清水一道，闷水3~5min，再刷粘结剂一遍，静置10 min后再上墙。同时，在墙基层刷粘结剂一遍，壁纸即可上墙裱糊。如果有些壁纸背面已带粘结剂的，可以不涂刷粘结剂，闷水之后即可粘贴。基层涂刷粘结剂的宽度，宜比上墙壁纸约宽30mm，涂刷粘结剂要薄而均匀，不可漏刷，不宜过厚。在基层表面涂刷粘结剂，应根据裱糊壁纸的宽度，涂刷一段，裱糊一张。

6.粘贴壁纸

粘贴壁纸，纸幅必须要垂直，先对花，对纹拼缝，不显接茬，上端齐线，不留余量；然后用薄片刮板及棉丝由上向下赶压，有挤出的粘结剂，要及时用湿毛巾（软布）抹净，以清洁平整为准。幅面较长的壁纸，涂刷胶粘剂后宜采用蛇形折叠放置。

7.清洁收尾

壁纸表面的胶水和斑污，应随手偕擦干净。仔细检查拼缝，不能有“张嘴”、翘角、翘边现象。

壁纸裱糊要求基层平整、光洁、干净，粘贴壁纸花纹图案完整，纵横连贯一致，色泽均匀一致，无空鼓、气泡、皱折、污痕等缺陷。表面平整，粘结紧密，无离缝及搭缝现象，与顶棚、挂镜线、踢脚线等交接处粘结应顺直。