(2)技术篇 租车过程中发生车辆故障的应急招数---轮胎钢圈故障

车在路上坏了怎么办？ 租赁公司车辆，在正常情况下，都会有自己的定点维护单位，如玲通汽车租赁公司，在门店隔壁即设有即时维护点，把握的原则是：‘预防为主，定期检测，强制维护，视情修理'。车辆在一天或一段行驶后，车管员会按进度按排保养，司机也会在行驶中把发现的问题交反馈并提交视情修理。即是如此， 玲通汽车租赁公司还为每台车配备了包括常用和应急的全面的随车工具。配备了驾驶员的，该驾驶员已经做了相应培训。 车辆在路上因不同路况，天气条件，驾驶者因素等一样会产生不同的故障。加之有些单位和个人追求利润，不会像私家车那样爱情车辆，这样也增加了车在半路抛锚的系数 。 这里姑且不谈责任归属，车坏在路上，在更换车辆和寻求支援以及找修理单位都不现实的情况下，如何节省时间，把车修好，做好自救，以下对常见故障轮胎故障作以应对支招，以供自驾租车者参考。 1.首先，车上要备有常用的车辆维护工具，包括轮胎扳手，千斤顶，活动扳手，十字一字螺丝刀，钳子，刀子，胶布，甚至轮胎打气泵，过江龙，手电，轮胎胶条，补胎针，轮胎加力杆。 2.轮胎少气和爆胎后如何处理： 1)车行在路上，发现气压减少，致使行驶发现一边跑偏或阻力明显增大，这时一般是气压不足，或慢漏气 现场加气：方法是用千斤顶把少气的轮子顶起，用随车所带的打气泵打气（注意，打气时，要使车处于工作状态）；没有打气泵时，车辆最好换胎或慢速行驶，在有条件的地方加气。 2)轮胎快速漏气，致使无法行驶。 换备胎：首先的是更换备胎，在更换备胎时，有些车在出现顶不够高时，把备胎放在车下，把顶垫高可有些顶可旋出另一段，从则第二次把车顶到足够的高度。注意，在正常情况下，一定要把备胎先拆下来，放在车下面，然后顶车，预防顶时出现意外事故。 现场补胎：在更换的备胎再次故障或双爆胎时，对于小车的真空胎，可先用打气泵打气，找出漏气的地方，拔出钉子，用随车所带的胶条用补胎针扎进去，然后快速拔出补胎针，充气即可使用。如此补的胎，要记到，不可以长期使用，最多一到两个月，要换胎或到轮胎店进行内补。 3)在以上招数都用尽的情况下，遇到钢圈变形或轮胎钢丝断裂，在高速公路上，没有紧急停靠车位的情况下，要拖钢圈行驶，并打电话救援，只要能走动，慢慢行走，找最近高速口下高速，车就不要在路肩停靠！ 4)另外还有钢圈变形致轮胎漏气.首先我们作为驾驶员,在驾驶过程中要格外小心防止轮毂的意外损伤外，这种硬伤有时是很难恢复的.所以,开车停靠时要和路牙保持一定的距离.同时,要上车边道时,也要成45度角,不可直冲,在遇棱角分明的坑凹路段,一定要减速慢行.防止损伤钢圈甚至使钢圈使轮胎都报废.钢圈轮胎侧直冲路牙引起的损坏,一般修理厂是不建议也懒得动手修复的.但方法还是有的,就是轮胎下掉,找沙板工用氧气烧,锺打,可一定程度恢复,同时装胎时加黄油在边边上.对于轮胎侧边破的口子,要用专用进口胶片来处理,处理后也尽量做备胎用了.如此以来,可以减少一些相对损失,不然,准备赔租车公司全新钢圈和轮胎吧.