华式泵使用说明书

——灌浆泵  喷浆泵系列

功    能：输浆  灌浆  喷浆

适用范围：砂浆、水泥浆、泥浆、腻子、涂料、塑胶等一切流态及膏状浆液

荣誉出品：重庆华式土木建筑技术开发有限公司

公司简介

重庆华式土木建筑技术开发有限公司，专业从事砂浆灌浆设备，沥青施工设备及砂浆喷涂设备的研发设计和生产应用。其华式灌浆泵，沥青泵和喷浆泵系列，以其连续稳定无脉冲的独特优势，可轻松输送，灌注和喷涂砂浆、灰浆、水泥浆、泥浆、硅藻泥、石膏、腻子、涂料、界面剂、沥青、EPS混凝土、GRC材料、塑胶、液体橡胶和化学浆液等一切稀薄的流态浆液及浓稠的膏状浆液。从根本上解决浆液的水灰比，含砂量，密实度及附着力。明显的改善作业环境，减轻劳动强度，降低施工成本，提高工程质量。广泛应用于建筑、交通、水利水电、国防、地质、矿山、冶金、化工、环保、石油及造纸等领域。畅销全国并远销非洲、美洲及东南亚。

作为螺杆式灌浆泵、沥青泵及喷浆泵的先行者、倡导者和推动者。华式公司秉承20年研发制造经验，以“服务 专业 创新 创造”为指导思想，竭诚为各客户单位，提供科学详尽的售前咨询和周到快捷的售后培训服务。同时生产和代理非固化橡胶沥青防水材料、纳米防水水泥、灌浆记录仪、灌浆塞、空压机及各类灰浆泵和搅拌机。并承接灌浆、砂浆、塑胶、防水工程等施工专业承包。

华式公司位于重庆市两江新区核心，毗邻寸滩保税港，距机场10公里，交通及物流极为方便。热诚欢迎各界同仁光临指导，共创辉煌。

华式泵构造

华式泵是一种新型的内啮合单螺杆泵。当动力源驱动螺杆转子在定子内旋转运动时，就匀速、稳定的吸入并排出各种流态和膏状浆液。配置空压机和喷枪，即可进行浆液的喷涂。结构如下图。（附转子、定子、喷枪图片）

华式灌浆泵使用
1．工作人员须佩戴相关安全防护装置，如工作服、鞋、防护眼镜、面罩和口罩等。每班工作前先检查设备及电源，确保无任何质量问题和异常情况。
首先，灌浆泵必须放置在安全区域，防止倾斜和移动。
检查电气设备及接线情况，严格遵守安全用电规程。电源线应连接在施工现场专业的供电点，若有松动须及时紧固，如有损坏须及时更换。严禁受潮，短路。设备须可靠接地。反转开关为点动。对于超过11KW的电机，应采用软启动及其它安全启动方式。
检查减速机油位，及时添加或更换。
检查料斗，彻底清除杂物和异物。
检查料斗、减速机及机架之间的联结，及时调整紧固，保证同轴度。
检查料斗内传动送浆系统联接情况，及时紧固。

检查拉杆，及时均衡紧固。（如图）

检查调压螺栓。螺栓顶开为减压，收紧为增压。在满足工作压力和相对排量的前提下应适当调压，压力过高会加剧转子和定子的磨损。（如图）

检查灌浆管，严禁打结、破损，接头须紧固。管路特别是立管须固定妥当，防止松动或脱落，应尽量避免管路弯曲过大，以减少泵送阻力。管路应采用钢编管等高压管，保证足够的抗压能力，防止爆管。

检查压力表和测压装置，及时加满测压油并安装紧固，确保安全。
2．对于首次使用或长期未用的泵，应先将调压螺栓顶开，再用加力扳手或管钳人工旋转料斗内的送浆轴3-5圈，防止因橡胶定子将转子粘结或握裹过紧，以至无法启动或启动时损坏设备。（如图）

3．先向料斗加入一定量的清水，开机时使泵按料斗箭头所示方向正转，若泵旋转方向相反，则应马上停机并调相纠正。待灌浆管出水30秒后停机，以润滑泵体及管道，必要时可用纯水泥浆润滑。

4．把按要求预拌均匀的浆液过筛后放入料斗。
5．再开机正转，灌浆过程中，料斗内的浆液必须不断得到补充，严禁断料运行，严禁堵管运行。
6．灌浆结束后，应及时清洗泵体和管道。必要时可将清洗海绵球挤入管路中泵送两次以上，确保清洗干净。
7．注意，由于灌浆泵有一定的保压能力，在拆卸压力表、拉杆及灌浆管路前，以及灌浆结束时，停机后还要反转电机泄压，使压力归零以确保安全。
8．卸下灌浆管，灌浆完毕。
9．重复以上步骤，完成下一次灌浆。

华式喷浆泵使用

1．按灌浆作业1-4执行。根据浆液状况及工况条件，选用匹配的空压机、喷枪及相应孔径的喷嘴，小型喷浆泵一般用于涂料等薄层喷涂，喷嘴直径通常为Φ8、Φ10、Φ12；中型喷浆泵一般用于砂浆等厚层喷涂，喷嘴直径通常为Φ14、Φ18、Φ20。

2．检查气管、喷枪和空压机。气管须能承受足够（10Kg以上）的压力，严禁打结、破损，连接可靠。

3．关闭空压机出气阀，将喷枪分别与灌浆管和气管可靠连接。调整好空气喷管与喷嘴之间的距离，距离过小易堵塞，过大则影响喷涂效果。

4．慢慢打开空压机出气阀，调节喷枪气管开关，待喷枪喷出的气流正常后，开始喷浆，喷浆过程中，料斗内的浆液必须不断得到补充，严禁断料运行，严禁堵管运行。应有专人协助喷枪手工作，保证安全和效率。

5．喷射时，喷枪与工作面应相距在0.1-0.5米范围内。喷枪应向上略指并呈螺旋形运动，控制空气供给量大小，使喷层均匀致密。（如图）封面上的图

6．喷浆结束前，先停止泵送并泄压，待喷枪不再有浆液喷出时，及时关闭空压机出气阀，停止送风。

7．彻底清洗泵体、管道和喷枪，必要时可将清洗球挤入管路中泵送两次以上，确保清洗干净。卸下灌浆管和气管，喷浆完毕。

8．重复以上步骤，完成下一次喷浆。

注意事项 
1．必须由具有相应技能并经过相关培训合格的专业人员，严格按照国家相关操作规程及本说明书要求，安全操作，文明施工，检修保养。
2．严禁无浆空运转。严禁灌浆管堵塞后继续运转。严禁泵体进浆口堵塞后继续运转。严禁大于粒径要求的颗粒或其他异物进入料斗和泵体时运转。否则会在短短几分钟内损坏橡胶定子和其他部件，甚至造成事故。浆液温度不宜过低或过高。
3．业过程中临时停机时间不能超过10分钟，严禁无故长时间中断，若突发性中断，应立即泄压并将灌浆泵和灌浆管拆卸，用水清洗干净，以防浆液凝固堵塞。排堵时应先释放压力，注意安全，严防浆液喷溅伤人。本机应配套使用高压管。
 4．定子外筒上的调压螺栓不宜过紧，否则严重影响泵启动和使用。但也不能过松，否则在泵送距离较远扬程较高的情况下，会因压力不够回流增加而降低实际排量。若泵体无法启动，应仔细检查并排除故障，严禁强行启动，防止损坏部件和烧坏电机。浆液特别是砂浆必须充分搅拌均匀，防止离析沉淀，保证足够的流动性和可泵性。否则极易堵塞凝固并卡死转子和定子。
 5．反转按钮只能点动，电机单次反转时间不宜超过10秒，应避免频繁反转。
 6．在连接螺栓特别是拉杆未充分紧固的状态下，严禁设备运转，否则极易损坏设备并造成事故。
 7．工作状态及有压状态下，严禁移动或拆卸设备，也不能拆卸高压管、气管和压力表，严禁喷枪对人，严禁手脚置于泵体，严禁坐靠设备；不能随便打开料斗口的防护筛，更不能将手或其他工具伸入料斗内操作。随时观察设备运转状况，电机减速机升温状况，各紧固件特别是连接销和拉杆连接情况等，发现异常或异响，应立即停机检查并及时处理。
 8．作业完毕后须及时泄压，并立即切断上级电源，将设备清洗干净并擦干，确保料斗内无杂质，定子内无积液，管道内无余浆。

9．严禁擅自简化或更改任何一个零部件或结构，严禁擅自将料斗加高以增大容积，严禁擅自使用非本公司生产提供的设备零配件，维修或保养设备后重新组装时，所有零部件不得漏装或错装，必须确保安装的同心度。否则一切后果自负。

10．橡胶定子、螺杆转子及密封件等是该设备的主要易损配件，不予保修。定子和转子的使用寿命与浆液浓度、含砂量及压力相关。对砂浆而言，若浆液越浓，砂含量越高，浆液流动性越差，灌浆压力越大，泵送距离越长，则其磨损就越大，使用寿命就越短，实际排量也越小。正常情况下水灰比应大于0.4，砂浆中应加入粉煤灰和外加剂等并搅拌均匀以增加其流动性，并减少磨损。
  11．每正常使用5个月左右，将减速机和轴承座内的润滑油更换一次。
  12．必须作好日常检查维护工作。若长期停机不用，应将螺杆转子、橡胶定子拆下，妥善做好防腐防锈防老化等工作。
  13．由于本机的不断改进，本说明书中的相应参数、结构及内容可能未及时更正，其与实物凡有不符之处，请以实物为准。

14．除了本说明书所述内容外，一些国际上通行的、被广泛认同的正确操作规程也必须严格遵守。
 15．购货合同约定的保修只针对主机部分，不含易损件。主机原则上以修理为主，不能修理的则更换相应的损坏件。保修期间，用户需妥善保留故障零件、总成的原始状态，及时通知本公司鉴定处理，用户自行修理或擅自改变设备技术状态的，本公司不承担一切费用和后果。发生质量保修，本公司只承担修理费用，不承担修理以外的任何间接损失和费用。

16．本机必须由专门的有相应资历的合格人员负责使用、检修和保养。凡未按国家相关规定及本说明书要求操作和维护，而造成的包括设备损毁在内的一切不良后果，本公司不承担任何责任（包括保修责任）。

故障排除

| 故障现象 打●符号者，表明是可能原因之一 |  |  |  |  |  |  | 故障原因 |  | 故障处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电机过热 | 泵不能启动 | 噪音或振动过大 | 不出浆或出浆少 | 压力过低 |  |  |  |  |
| ● |  |  |  |  |  | 启动时跳闸 |  | 检查处理线路 |  |
| ● | ● |  |  |  |  | 线路接触不良或漏电 |  | 检查处理 |  |
| ● | ● | ● |  |  |  | 电源缺相 |  | 检查处理 |  |
| ● | ● | ● |  |  |  | 电压偏低 |  | 检查处理 |  |
| ● |  |  |  |  |  | 电路不通 |  | 检查处理 |  |
| ● | ● |  |  |  |  | 电机受潮 |  | 检查处理 |  |
|  |  |  | ● |  |  | 设备不同心 |  | 校准同心度 |  |
|  |  |  | ● |  |  | 拉杆松动 |  | 紧固拉杆 |  |
| ● |  | ● |  |  |  | 定子将转子握裹粘结过紧 |  | 顶松调压螺栓，人工旋转送浆轴数圈 |  |
|  |  |  |  | ● | ● | 定子、转子磨损过大 |  | 收紧调压螺栓，或更换转子、定子 |  |
|  | ● |  |  |  |  | 超负荷运行时间过长 |  | 降低负荷或停机 |  |
|  |  | ● | ● |  |  | 轴承损坏 |  | 修理更换轴承 |  |
|  |  |  |  | ● |  | 料斗内无浆 |  | 立即补浆 |  |
|  |  | ● |  | ● |  | 浆液过浓，可泵性过低 |  | 适当稀释 |  |
|  |  | ● |  | ● |  | 浆液离析或颗粒过大，定转子受卡 |  | 浆液过筛，重新搅拌 |  |
|  |  | ● |  | ● |  | 泵进浆口凝固堵塞 |  | 立即排堵 |  |
|  |  |  |  | ● |  | 管路堵塞 |  | 立即排堵 |  |
|  |  | ● |  | ● |  | 停机过长，浆液凝固 |  | 重新搅拌，缩短间歇时间 |  |
|  |  |  |  | ● |  | 扬程过高，距离过远，压力不够 |  | 降低扬程，缩短距离，增压 |  |

尊敬的用户，在使用本机前，敬请有关工程技术人员和操作工人仔细阅读本使用说明书，严格按照国家相关规程规范和说明书操作。

- 公司：重庆华式土木建筑技术开发有限公司（西北办）

- 地址：重庆市两江新区港城工业园D区曙光都市工业园

- 邮编：400025

- 职位：销售经理

- 联系人：周椿尧（来电请拨手机）

- 手机：136 3791 9993

- 传真：0086-023-67608081

- 邮箱：cyaozhou@163.com

- Q  Q: 623183097

- http://cqhuas.5jjdw.com （西北分公司）

- http://www.cnhuas.com/（集团总公司）

华式泵技术参数

华式灌浆泵技术参数

| 华式灌浆泵型号 |  | 项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排量 (L/min) | 压力（可调） (Kg) | 灌浆距离(m) |  | 砂粒粒径 (mm) | 整机重量 (Kg) | 额定电压 (V) | 驱动功率 (KW) | 出口管径 （mm） | 长*宽*高 (cm) |
|  |  |  |  | 垂 直 | 水平 |  |  |  |  |  |  |
| 小型灌浆泵 | HS—B02 | 3 | ≤30 | 20 | 50 | ≤1 | 25 | 220 | 0.75 | 19 | 80*30*60 |
|  | HS—B03 | 5 | ≤30 | 40 | 100 | ≤2 | 40 | 220/380 | 1.5 | 19 | 130*35*100 |
|  | HS—B03A | 10 | ≤15 | 20 | 50 | ≤2 | 40 | 220/380 | 1.5 | 19 | 130*35*100 |
| 中型 灌浆泵 | HS—B1 | 20 | ≤40 | 60 | 150 | ≤4 | 120 | 380 | 2.2 | 32 | 150*56*120 |
|  | HS—B1A | 30 | ≤20 | 30 | 50 | ≤4 | 120 | 380 | 2.2 | 32 | 150*56*120 |
|  | HS—B2 | 35 | ≤40 | 80 | 200 | ≤6 | 150 | 380 | 3.7 | 32 | 160*56*130 |
|  | HS—B2A | 70 | ≤20 | 50 | 100 | ≤6 | 150 | 380 | 3.7 | 32 | 160*56*130 |
|  | HS—B5 | 75 | ≤40 | 80 | 200 | ≤7 | 300 | 380 | 7.5 | 38 | 180*66*140 |
|  | HS—B5A | 150 | ≤20 | 50 | 100 | ≤7 | 300 | 380 | 7.5 | 38 | 180*66*140 |
|  | HS—B8 | 120 | ≤40 | 60 | 200 | ≤8 | 400 | 380 | 11 | 50 | 200*66*150 |
|  | HS—B8A | 240 | ≤20 | 40 | 100 | ≤9 | 400 | 380 | 11 | 50 | 200*66*150 |
|  | HS—B8B | 40 | ≤60 | 100 | 300 | ≤6 | 400 | 380 | 11 | 50 | 200*66*150 |
| 大型 灌浆泵 | HS—B15 | 250 | ≤30 | 60 | 150 | ≤15 | 650 | 380 | 22 | 64 | 320*88*180 |
|  | HS—B15A | 500 | ≤15 | 40 | 100 | ≤15 | 650 | 380 | 22 | 64 | 320*88*180 |
|  | HS—B15B | 90 | ≤70 | 120 | 350 | ≤6 | 650 | 380 | 22 | 64 | 320*88*180 |

华式喷浆泵技术参数

| 华式喷浆泵型号 |  | 项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排量 (L/min) | 压力（可调） (Kg) | 喷浆距离(m) |  | 砂粒粒径 (mm) | 整机重量 (Kg) | 额定电压 (V) | 驱动功率 (KW) | 空压机 （L/min） | 出口管径 （mm） | 长*宽*高 (cm) |
|  |  |  |  | 垂 直 | 水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型 喷浆泵 | HS—BP03 | 5 | ≤30 | 40 | 100 | ≤2 | 80 | 220/380 | 1.5/0.75 | 120～400 | 16 | 90*50*125 |
|  | HS—BP06 | 10 | ≤15 | 20 | 50 | ≤2 | 80 | 220/380 | 1.5/0.75 | 120～400 | 16 | 90*50*125 |
|  | HS—BP09 | 15 | ≤20 | 30 | 50 | ≤3 | 130 | 220/380 | 2.2 | 120～400 | 25 | 100*56*150 |
| 中型 喷浆泵 | HS—BP2 | 35 | ≤40 | 80 | 200 | ≤5 | 200 | 380 | 4.0 | 180～1500 | 25 | 160*50*120 |
|  | HS—BP2 A | 20 | ≤20 | 30 | 100 | ≤5 | 200 | 220 | 2.2 | 180～1500 | 25 | 160*50*120 |
|  | HS—BP5 | 75 | ≤40 | 80 | 200 | ≤6 | 350 | 380 | 7.5 | 400～2000 | 25 | 180*60*150 |

- 以上参数是水灰比为0.5:1的纯水泥浆状态下的最大理论参数。搅拌机及振动筛为选配。

- 华式泵在持续创新中，其技术参数的改变恕不另行通知。该参数解释权属本公司。