QH-CSB超声波明渠流量计采用标准堰槽作为辅助测量手段，主要包括：全宽堰、矩形堰、三角堰、帕歇尔槽和P－B槽，目前比较常用的是帕歇尔槽。整套明渠流量计由转换器、堰槽和超声波液位计三部分组成。
　　流通顺畅的明渠内，水的流量越大，水位越高；流量越小，水位越低。通过测量水位，可以反算出流量。普通明渠内流量与水位之间的对应关系，受渠道的坡降比和表面糙度影响。在渠道内安装量水堰槽，产生节流作用，使明渠内的流量与液位有固定的对应关系。这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸，渠道的影响减至最小。

应用行业：

该流量计主要用于有自由出流排水条件的河道、灌渠，工厂、市政污水排放及其他非满管流量的测量。

测量介质：

水、污水、及其他液体

正确选型：

请提供以下数据： 
　　介质名称 
　　最大流量（Qmax）、最小流量（Qmin） 
　　最高／最低工作温度 
　　其他特殊要求 
　　具体的选型请专业技术人员完成

注：长期的现场应用经验告诉我们，流量计使用当中出现的问题，80％以上是由于选型和安装不当造成的，所以请务必向技术人员提供准确的数据。

安装位置

尽量选择在保证前面渠道比较直，水的流态比较稳定的位置，同时为了防止水的回流，要保证污水排放口低于流量计的安装高度。