同和裕炒菜机使用说明书

炒菜机开启和预热：

1、将炒菜机放在稳定的平台上。

2、提“玻璃盖提手”打开上盖，将内锅从机内取出，首先用手转动锅内搅拌器，确定转动灵活畅通后，用清水洗干净，并将内锅内外侧用布擦干净，放入机体内。

3、工作前准备（预热）

将电源线耦合插头插入电源端口中，另一端插入有接地线的三脚插座上，接通电源。

通电后显示屏上出现宝石亮光字样“同和裕”表示机器已经插入电源，轻触“开关电源”键，此时显示屏上显示红色字样“预热”并闪烁，中间显示“3:00”即分钟的预热时间，进入倒计时显示，说明机器进入热状态。

当机内蜂鸣器发出声音，显示屏显示“OK”说明机器预热成功，即可进入备用状态，若遇热后不使用，超过10分钟后系统会自动预热一次，若再不使用，系统将自动关机。

食物投放：

提“玻璃盖提手”打开上盖，依次放入食用油、主料、副料、佐料等，盖上锅盖。

炒菜功能选择:

轻触“功能菜单”进行程序选择，此健是一个滚动循环键，操作程序选定后放开手即可，3秒钟后机器将自动开始炒菜。每选定一种炒菜程序时，显示屏将显示默认的运行时间，可以根据菜量的多少进行工作时间的调整，直接触摸加减键即可。每轻触一次“+”或“-”程序运行时间将相应增加30秒或减少30秒，不影响程序的工作。

1、轻触一下“功能菜单”键，“炒菜”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为3分钟，一般菜肴都选用此程序。如青椒炒肉、蒜苔炒肉、酸辣土豆丝等。

2、轻触两下“功能菜单”键，“爆炒”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为3分钟，需大火力蒸饪的菜肴都选用此程序。如爆炒猪肝、腰花等。

3、轻触三下“功能菜单”键，“个性炒”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为4分钟，此程序搅拌器只有在触摸“搅拌”键时才能转。如鸡蛋、豆腐等易碎类食品的蒸饪。

4、轻触四下“功能菜单”键，“炒菜”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为12分钟，不易熟透的菜肴选用此程序。如红烧鸡块、红烧鸡翅、烧鱼块等。

5、轻触五下“功能菜单”键，“煎烙”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为4分钟，此程序下搅拌器将不旋转，用于煎豆腐、鱼块、鸡蛋、烙饼等。

6、轻触六下“功能菜单”键，“蒸炖”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为20分钟，此程序用于蒸饪蒸鱼、炖肉、炖排骨、蒸大米等。

7、轻触七下“功能菜单”键，“油炸”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为3分钟，此程序用于炒需过油处理易熟的食品，如油炸花生、油炸薯条等。

8、轻触八下“功能菜单”键，“烧烤”图标亮起，显示屏显示默认机器运行时间为10分钟，此程序用于烧烤的菜肴，如烧羊肉串、烧鱿鱼、披萨饼等。

炒菜结束：

蜂鸣器发出声音，显示屏上显示“OK”字样，提示炒菜结束，用手提“玻璃盖提手”打开上盖，手握锅柄把炒好的菜倒入准备好的容器中。

清洗：

拔掉电源，待锅内温度降低至常温后再进行清洗，以免烫伤。从集体拿出内锅，逆时针旋转取下搅拌器，用清洗布清洗内锅。（勿用金属利器擦拭锅壁、搅拌器和上加热器，可以用软棉布进行擦洗。