1．先排除CPU、内存、灰尘、硬盘、系统等故障。（此类较多）

2．BIOS设置初始化，CMOS放电。升级BIOS。如SATA AHCI模式设置会引起蓝屏。

3．量所有的电压是否正常，是否存在电压偏低、不稳、有波动等现象。如1.5V电压进系统后只有1.2V就会导致当机蓝屏现象。

4．南桥与外设！南桥主要是管理外设，南桥出现故障会造成当机蓝屏。另外，外设也会影响此故障，一般在维修中，我们可以先进安全模式，在不加载任何驱动的情况下，是下是否蓝屏死机，安全模式下是OK的，一般问题在南桥、声卡、网卡、读卡器芯片、1394芯片等，有时我们需要拔外设，一个个试。

5.北桥！北桥是直接与CPU、南桥通讯，其中的信号出现问题也会导致蓝屏，当机、进不了系统。曾遇过H-DPSLP#出现问题导致进系统当机故障。

6.CLK！时钟是主板正常工作的必要条件，由于时钟工作时频率较高，因此故障率也比较高，在遇到蓝屏当机等现象，我们要测量CLK发出的波形、频率，确保正常。

7，显卡！有独显的笔记本显示芯片GPU、显存由于温度较高，也易引起蓝屏当机故障。