P10  DIP346(灯驱分离) (1/4扫描)户外标准箱体

| 项目 | 技术指标参数： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 物理点间距：10mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理密度：10000点/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发光亮度：5500cd cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单箱体显示面积：640mm×640mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 单箱体分辨率：宽64点×高64点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 像素1R1PG1PB |  | 晶片 | 波长 | 亮度 | 产地 | 封装 |
|  |  | 红 | Epistar | 618-628nm | 600mcd | 深圳 | DIP346 |
|  |  | 绿 | Silan | 520+/_2.5nm | 1800mcd | 深圳 | DIP346 |
|  |  | 蓝 | silan | 470+/_2.5nm | 400mcd | 深圳 | DIP346 |
|  | 物理分辨率：4096点/箱 |  |  |  |  |  |  |
| 整屏参数 | 标准箱体拼接缝隙≤1MM |  |  |  |  |  |  |
|  | 最佳视距：≥10m |  |  |  |  |  |  |
|  | 最佳视角：水平±110度，垂直±45度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 驱动器件：采用LED专用驱动器件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 驱动方式：恒流驱动,1/4扫描 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刷新频率：400HZ |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度：≤90～95% |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作电压： 交流220V±10％ 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 每平方数平均功耗：600W |  |  |  |  |  |  |
|  | 每平方数最大功耗：750W |  |  |  |  |  |  |
|  | 连续工作无故障时间:1000小时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 寿命:10万小时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护等级:IP65 |  |  |  |  |  |  |
| 配合 控制系统 | 控制系统：灵星雨LED控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制方式： 同步控制,HUB板:高128点,宽256点 |  |  |  |  |  |  |
| 标准箱体配置 | 单元板数：16块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元板结构:灯驱分离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱体信号接口：75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源(5V40A)数：2个, |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均功耗：186W |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大功耗： 232W |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱体重量：31Kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准铁箱体：640X640mmX150mm |  |  |  |  |  |  |