Technical information of Outdoor  P10 Module

| 1.0 Outdoor P10 yellow LED module Diver IC MW595 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点间距 | Dot Pitch | 10mm |
| 2 | 发光点颜色 | Colour | Yellow |
| 3 | 单元板尺寸 | Size | 320mm×160mm |
| 4 | 最近视距 | Recent pitch | 10mm |
| 5 | 色温 | Color temperature | 6500K |
| 6 | 驱动方式 | Driven approach | 1/4 |
| 7 | 刷新频率 | Refresh rate | >5Hz |
| 8 | 白平衡亮度 | Screen brightness | >3500cd/㎡ |
| 9 | 工作电压 | Work vollage | AC220v/110v±10% |
| 10 | 平均无故障工作时间 | Mean time for work | >10000H |
| 11 | 物理密度 | Physical density | 10000dot/㎡ |
| 12 | 单元板分辨率 | Module resolution | 32×16 |
| 13 | 发光角度 | Beam Angle | 100° |
| 14 | 控制方式 | Control mode | Synchronous |
| 15 | 驱动器件 | Drive the device | Constant voltage drive |
| 16 | 换帧频率 | Frame Rate | >60HZ |
| 17 | 最大功耗 | maximum power | <400W/㎡ |
| 18 | 平均功耗 | Average power | <200W/㎡ |
| 19 | 工作环境 | Work environment | –10℃－ 45℃ |
| 20 | 寿命 | lifespan | 80000H |

| 2.0 Outdoor P10 yellow LED module Diver IC MW595 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点间距 | Dot Pitch | 10mm |  |  |
| 2 | 发光点颜色 | Colour | Red |  |  |
| 3 | 单元板尺寸 | Size | 320mm×160mm |  |  |
| 4 | 最近视距 | Recent pitch | 10mm |  |  |
| 5 | 色温 | Color temperature | 6500K |  |  |
| 6 | 驱动方式 | Driven approach | 1/4 |  |  |
| 7 | 刷新频率 | Refresh rate | >5Hz |  |  |
| 8 | 白平衡亮度 | Screen brightness | >1300cd/㎡ |  |  |
| 9 | 工作电压 | Work vollage | AC220v/110v±10% |  |  |
| 10 | 平均无故障工作时间 | Mean time for work | >10000小时 |  |  |
| 11 | 物理密度 | Physical density | 10000dot/㎡ |  |  |
| 12 | 单元板分辨率 | Module resolution | 32×16 |  |  |
| 13 | 发光角度 | Beam Angle | 100° |  |  |
| 14 | 控制方式 | Control mode | Synchronous |  |  |
| 15 | 驱动器件 | Drive the device | Constant voltage drive |  |  |
| 16 | 换帧频率 | Frame Rate | >60HZ |  |  |
| 17 | 最大功耗 | maximum power | <400W/㎡ |  |  |
| 18 | 平均功耗 | Average power | <200W/㎡ |  |  |
| 19 | 工作环境 | Work environment | –10℃－ 45℃ |  |  |
| 20 | 寿命 | lifespan | 80000H |  |  |

| 3.0 Outdoor P10 Green LED module Diver IC MW595 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点间距 | Dot Pitch | 10mm |
| 2 | 发光点颜色 | Colour | Green |
| 3 | 单元板尺寸 | Size | 320mm×160mm |
| 4 | 最近视距 | Recent pitch | 10mm |
| 5 | 色温 | Color temperature | 6500K |
| 6 | 驱动方式 | Driven approach | 1/4 |
| 7 | 刷新频率 | Refresh rate | >5Hz |
| 8 | 白平衡亮度 | Screen brightness | >2000cd/㎡ |
| 9 | 工作电压 | Work vollage | AC220v/110v±10% |
| 10 | 平均无故障工作时间 | Mean time for work | >10000H |
| 11 | 物理密度 | Physical density | 10000dot/㎡ |
| 12 | 单元板分辨率 | Module resolution | 32×16 |
| 13 | 发光角度 | Beam Angle | 100° |
| 14 | 控制方式 | Control mode | Synchronous |
| 15 | 驱动器件 | Drive the device | Constant voltage drive |
| 16 | 换帧频率 | Frame Rate | >60HZ |
| 17 | 最大功耗 | maximum power | <400W/㎡ |
| 18 | 平均功耗 | Average power | <200W/㎡ |
| 19 | 工作环境 | Work environment | –10℃－ 45℃ |
| 20 | 寿命 | lifespan | 80000H |

| 4.0 Outdoor P10 White LED module Diver IC MW595 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点间距 | Dot Pitch | 10mm |
| 2 | 发光点颜色 | Colour | White |
| 3 | 单元板尺寸 | Size | 320mm×160mm |
| 4 | 最近视距 | Recent pitch | 10mm |
| 5 | 色温 | Color temperature | 6500K |
| 6 | 驱动方式 | Driven approach | 1/4 |
| 7 | 刷新频率 | Refresh rate | >5Hz |
| 8 | 白平衡亮度 | Screen brightness | >2500cd/㎡ |
| 9 | 工作电压 | Work vollage | AC220v/110v±10% |
| 10 | 平均无故障工作时间 | Mean time for work | >10000H |
| 11 | 物理密度 | Physical density | 10000dot/㎡ |
| 12 | 单元板分辨率 | Module resolution | 32×16 |
| 13 | 发光角度 | Beam Angle | 100° |
| 14 | 控制方式 | Control mode | Synchronous |
| 15 | 驱动器件 | Drive the device | Constant voltage drive |
| 16 | 换帧频率 | Frame Rate | >60HZ |
| 17 | 最大功耗 | maximum power | <400W/㎡ |
| 18 | 平均功耗 | Average power | <200W/㎡ |
| 19 | 工作环境 | Work environment | –10℃－ 45℃ |
| 20 | 寿命 | lifespan | 80000H |

| 5.0 Outdoor P10 Blue LED module Diver IC MW595 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点间距 | Dot Pitch | 10mm |
| 2 | 发光点颜色 | Colour | Blue |
| 3 | 单元板尺寸 | Size | 320mm×160mm |
| 4 | 最近视距 | Recent pitch | 10mm |
| 5 | 色温 | Color temperature | 6500K |
| 6 | 驱动方式 | Driven approach | 1/4 |
| 7 | 刷新频率 | Refresh rate | >5Hz |
| 8 | 白平衡亮度 | Screen brightness | >1000cd/㎡ |
| 9 | 工作电压 | Work vollage | AC220v/110v±10% |
| 10 | 平均无故障工作时间 | Mean time for work | >10000H |
| 11 | 物理密度 | Physical density | 10000dot/㎡ |
| 12 | 单元板分辨率 | Module resolution | 32×16 |
| 13 | 发光角度 | Beam Angle | 100° |
| 14 | 控制方式 | Control mode | Synchronous |
| 15 | 驱动器件 | Drive the device | Constant voltage drive |
| 16 | 换帧频率 | Frame Rate | >60HZ |
| 17 | 最大功耗 | maximum power | <400W/㎡ |
| 18 | 平均功耗 | Average power | <200W/㎡ |
| 19 | 工作环境 | Work environment | –10℃－ 45℃ |
| 20 | 寿命 | lifespan | 80000H |