产品展示. 基本特点. MP系列模块化节能型绿色UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求，在实现模块化设计的同时，保证了系统的高可靠性。 MP系列产品提供各种规格功率模块以及机柜系统，用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200kVA的容量，机柜并联后可以实现400kVA的容量配置。 应用范围 数据处理中心、计算机机房、ISP服务商、电信、金融、国防、证券、交通、税务、医疗系统等对电源有苛求的场所。 产品特点 高可靠性设计方案 MP系列模块化UPS电源采用集成封装IGBT模块而非分立器件（如图所示）。相对于分立IGBT器件，集成封装IGBT模块具有更大的电流承载能力，更小的功耗，对于提高功率模块的效率与可靠性有着巨大的好处。采用分立器件进行功率模块的设计，需要进行多个IGBT器件的并联，同时需要处理续流二极管的设计与工艺问题，给系统的可靠性以及生产过程的一致性都带来了极大的风险。集成封装的IGBT模块具有极大的电流通断能力，不需并联即可满足功率模块的需求，同时集成了续流二极管，降低了设计工艺与生产过程的风险。通过采用集成封装的IGBT模块，MP系列产品在实现高效率、低功耗的同时，保证了功率模块以及系统的高可靠性。 N+X冗余模块化设计 系统中每个功率模块均设计为可在线热插拔，方便用户安装、维护以及升级扩容等需求。每个功率模块均为自主控制，无单点故障风险。单个功率模块在出现故障的情况下将自动退出，不影响其他模块的工作以及系统的正常供电。MP系列产品采用人性化的建议操作设计方案，用户可以简单明了地操作以及管理UPS系统。 智能化电池管理方案 每个功率模块内置独立的3200W数字化大功率充电器，200kVA的模块化UPS系统可以提供32kW的充电能力。充电器均为DSP数字化控制，保证卓越的电池管理性能。与部分厂家将电池直接挂接于直流母线不同，MP系列模块化UPS电源采用独立的电池放电变换器，大大降低了单组电池数量，同时实现了卓越的充放电管理与控制，极大地延长了电池的使用寿命。 强大的带载能力 MP系列模块化UPS电源拥有卓越的负载适应性能，对于各种类型的线性与非线性负载，均能提供强大的带载能力。每个功率模块以及机柜系统，均能提供媲美任何塔式机型的带载能力，从而保证了此系列产品在各行业的应用范围。 智能化保护方案 MP系列模块化UPS电源的功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案。对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性。 系统优点 UPS系统模块化设计，N+X冗余，在线热插拔升级扩容。 超强的负载适应性以及带载能力，超强的电网适应性。 绿色节能电源：整机效率大于95%，输入功率因数大于0.99，输入电流谐波小于3%。 功率模块配置双DSP控制器，模块独立自主控制，无单点故障风险。 整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。 采用IGBT模块而非分立器件，极大地提高了功率模块与系统的可靠性。 全正面维护，提供上下进线方式，方便用户接线。 大屏幕人机界面，信息量丰富。 独立充电系统，强大的充电能力，完善的电池管理方案。 全数字化模块并联技术，极佳的环流指标。 可紧靠其他设备安装，节省机房空间。 冗余智能调速风扇，低噪节能。 系统机柜内部集成配电系统，安装极其方便并且节省用户投资。 卓越的发电机匹配性能。 可由电池直流启动（冷启动），方便操作。 所有电路板均采用三防工艺。 系统选件 SNMP网络通讯卡 防雷模块 电池温度补偿器 手机短信报警器 防尘网 技术参数 容量; 10-200KVA. 主路输入. 输入电压; 380V/400V/415V. 输入频率; 50/60Hz. 功率因数; >0.99. 电流畸变率; THDi<3%. 电压范围; -40%~+25%. 频率范围; 40-70HZ. 电池. 电池电压; ±240VDC. 充电功率; 20%*系统功率. 充电电压精度; ±1%. 旁路. 旁路电压; 380V/400V/415V. 电压范围; -50%-+20%. 过载能力; 150%,长期工作. 150%< 负载 <180%,工作时间长于1分钟. 负载>180%,工作时间长于100ms. 输出. 输出电压; 380V/400V/415V. 电压精度; ±0.5%(平衡负载),±1%(不平衡负载). 电压畸变率; THD<1%(线性负载),THD<3%(非线性负载). 功率因数; 0.8. 三相相位精度; 120°±0.5°. 峰值比; 3:1. 过载能力; 110%,1小时后转旁路. 125%,10分钟后转旁路. 150%,1分钟后转旁路. >150%,200ms后转旁路. 系统. 系统效率; 正常模式:95%. 经济模式:99%. 电池模式效率; 95%. 显示; LCD+LED,触摸屏+键盘. 防护等级; IP20. 通信接口; RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口. 接线方式; 支持上下进线. 运行温度; 0-40℃. 存储温度; -25℃~70℃. 相对湿度; 0-95%(无凝露). 噪音(dB); <55dB. 重量(KG); 6模块机柜; 150KG (MP060 MP090 MP120). 10模块机柜; 180KG (MP100 MP150 MP200). 功率模块; PM10KVA: 20KG. PM15KVA: 21KG. PM20KVA: 22KG. 尺寸(W*D*H)(mm); 6模块机柜; 600*900*1600 (MP060 MP090 MP120). 10模块机柜; 600*900*2000 (MP100 MP150 MP200). 功率模块; 440*600*133 (PM10KVA/PM15KVA/2PM0KVA)....