深圳太阳能热水系统设计中应考虑的气象要素

地理位置

    深圳市位于祖国的南疆。陆域位置是东经113°46'～114°37'，北纬22°27'～22°52'。东临大亚湾与惠州市相连，西至珠江口伶仃洋与中山市、珠海市相望，南至深圳河与香港毗邻，北与东莞市、惠州市接壤。全市总面积2020平方公里。深圳经济特区是深圳市的一部分，位于东经113°52'～114°21'，北纬22°27'～22°39'。深圳经济特区东起大鹏湾背仔角，西至珠江口的安乐村，南临深圳河，北靠梧桐山、羊台山山脉，面积为327.5平方公里，东西长49公里，南北宽平均7公里，呈狭长形。

    气候

    气候是指大气圈－水圈－冰雪圈－岩石圈－生物圈这个综合系统的缓慢变化状况。它以一段时间，比如一个月或者更长时间的一些适当的平均量来表征。表示了整个地球或其中某一个地区一段时期的气象状况的多年特点。

    根据深圳市50多年的气象记录，深圳气候可表述为：深圳属亚热带海洋性气候，气候温和，雨量充沛，日照时间长。年平均气温为22.5℃，最高气温为38.7℃，最低气温为0.2℃，无霜期为355天。年日照时数1933.8个小时，太阳年辐射量5225兆焦耳/平方米年平均相对湿度77%。每年4至9月为雨季，年平均降雨量为1966.3毫米。绝大多数年份5~10月有热带气旋(台风)影响。

    四季划分

    天文季节，我国古代以立春、立夏、立秋、立冬为春、夏、秋、冬的开始日；欧美则以春分、夏至、秋分、冬至为春、夏、秋、冬的开始日。这种以地球绕日轨道上的位置为根据的，都属于天文季节。气象学上划分四季常用的方法有两种，一种是把3至5月、6至8月、9至11月、12至下年2月划为春、夏、秋、冬。用这种方法划分的季节，筒单、明了、易记，但不能反映不同地区的季节差异。另一种采用候温(五天平均温度)来划分，即候温低于10℃为冬季，候温在10~22℃之间为春、秋季，候温大于22℃为夏季。用候温划分四季时，各地的季节差异性就能清楚地反映出来了。深圳市的气象工作者采用比候温更为合理的“5天滑动平均气温”来划分四季。

    按以上的标准划分， 1953~1998 年深圳市约 70 ％的年份有短暂的冬季。以有冬季的年份统计春、秋、冬三季， 45 年的资料统计夏季，可得出深圳市各季的大致情况。

    气温

    空气的温度。我国以摄氏度(℃)表示。气象台(站)一般所指的气温是百叶箱中离地约1.5米高处的温度它基本上反映了当地的气温。根据深圳市气象台50多年的紀录，深圳市的年平均气温为22.5℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温0.2℃。

    地温

    下垫面温度和不同深度的土壤温度统称地温。地面温度用平放且球部半埋在地面的地面温度表测定；地中温度用曲管、直管或插入式地温表测定。深圳市的裸露泥土表面的多年平均地面温度约为25℃。

    气压

    大气压强的简称。是作用在单位面积上的大气压力，即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。气压大小与高度、温度等条件有关。一般随高度增大而减小。在水平方向上，大气压的差异引起空气的流动。 表示气压的单位，习惯上常用水银柱高度。例如，一个标准大气压等于760毫米高的水银柱的重量，它相当于一平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力。国际上统一规定用＂百帕＂作为气压单位。经过换算： 一个标准大气压＝1013百帕（毫巴）。 深圳市的年平均气压为1009.8百帕。

    水汽压

    空气中水汽部分作用在单位面积上的压力。单位为hpa(百帕)。它用于度量空气中水汽含量，水汽压值大时，表示空气中水汽含量多。其值和温度、水面曲率、水的相态、水内杂质以及电量有关。在一定温度下，水汽达到饱和时的压强，叫“饱和水汽压”。

    相对湿度

    空气中实际水汽压(e)与当时气温下的饱和水汽压(E)之比，用百分数(%)表示。它反映了空气距饱和空气的程度。深圳市多年平均相对湿度为77%，最小相对湿度为4%(1959年1月6日)。

    降水量

    降水量是指某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水，在水平面上的深度。深圳市多年平均年降水量为1966．3毫米，最大年降水量为2747.0毫米(2001年)，最小年降水量为912.5毫米(1963年)。

    风

    空气的流动现象称为风。气象学中常指空气相对于地面的水平运动，它是一个矢量，用风向和风速表示。各个地区因所处位置和地理环境的不同，风向、风速都有较大的差别。深圳市的风主要集中在东南偏东至东北偏北的范围内，年平均风速约2.8米/秒。

    日照

    日照指太阳光的直接照射。通常以太阳园面中心出现在东方地平线起至到达西方地平线止有直射光线照射在地表面上的时间来度量。单位为小时，取小数一位。地球上任一地点日照时间的长短，主要决定于地理纬度和太阳赤纬。深圳市一般年可照时数为4420.2小时，闰年可照时数为4431.7小时。一个时段内测站实际日照时数与当地的可能日照时数之百分比称为日照百分率。深圳市多年平均日照时数为1933.9小时，约为43.8%。