液压路障系统产品说明

液压路障系统，是根据现代社会发展需要而研发的一种防冲撞设施，它具有强制性拦截和控制车辆的通行,该产品又称地理式路障机.

一、适用范围

公路收费站、检查站、监狱、机场、政府机关、使馆、军事基地、海关、银行、工矿企业、港口、仓库、停车场及一切需要限制车辆通行的地方。

二、工作程序及作用

值班人员通过控制系统发出指令，使路障装置快速升降, 以达到控制车道封闭和放行、有效防止车辆强行冲卡的目的。

三、产品特点

强制性拦截闯卡车辆，承重、抗撞能力强，操作简便、灵活，液压传动，噪声低，动作平稳、快捷，通行能力强，安全可靠。

四、产品结构

液压路障系统主要由路障机、液压传动站、控制系统三部分组成：

1、路障机：路障机由翻转体或升降体、机座、防撞齿钉（可根据用户需要加装）组成。整机为钢结构，采用国标A3碳钢板和国际标准槽钢焊接而成，具有高强度的承重和抗撞能力。该装置安装在车道上，控制车辆通行。路障机也可与道闸配套使用（按用户要求增设）。

2、液压传动站：由液压系统油压驱动油缸的伸缩，使路障机快速升降，以满足车辆高频率连续通行。该装置安装在路障机一侧，与路障机配套使用。

3、控制系统：控制系统由控制箱、台式控制器和遥控器三部分组成。控制箱安装在值班室，值班人员可用台式控制器控制，也可使用遥控器活动控制。

五、主要技术参数

1、品种、型号、规格（ 单位：mm ）

| 品种 | 型 号 | 规 格 （±1cm） | 升起高度 （±1cm） | 升起宽度 （±1cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翻转式 液压路障机 | LZ/FZ-5000A | 5000×780×450 | 350 | 4700 |  |
|  | LZ/FZ-5000B | 5000×780×450 | 350 | 4700 | 带齿钉 |
| 升降式 液压路障机 | LZ/SJ-5000A | 5000×780×450 | 300 | 4700 |  |
|  | LZ/SJ-5000B | 5000×780×450 | 300 | 4700 | 带齿钉 |
| 液压传动站 | LZ/YYZ-A | 600×460×1300 |  |  |  |
| 说明 | 路障设计长度：1000-5000 升起高度：300-800 |  |  |  |  |

2、路障机重量

LZ/FZ-3000型：0.98吨

LZ/FZ-4000型：1.35吨

LZ/FZ-5000型：1.75吨

3、路障升降时间

翻转式：上升时间2-3秒（可调），下降时间时间1秒（可调）

升降式：上升时间6-8秒（可调），下降时间时间2-3秒（可调）

4、控制方式：台式控制 / 遥控 / 手动

5、油箱容量：150L

6、液压油使用标准：YC –N46或YB-N46。

7、油泵电机功率2.2KW / 3KW

8、工作油压：5-7兆帕

9、工作电压：380V

10、承载重量：＞100T

11、抗冲撞力：<10000000N (100T)

12、环境温度： -40℃～75℃。

六、产品功能

1、禁行：根据用户需要可操控路障升起，封闭车道。

2、放行：根据用户需要可操控路障降下，使车辆放行。

3、连续放行：在自动控制模式下，遇有车队通过，可使用“连续放行”功能，设定车辆的数量。

4、人工消障：当遇系统停电或故障时，可进行人工消障。

5、调整升降速度：通过调速阀可调整路障的升降速度。

6、遥控装置：可在控制室周围通过无线遥控的方式控制路障的升降（根据现场的无线电通讯环境，遥控距离一般在30米以内）。

7、油温自动控制：在设定的温度范围内，温控器自动控制液压油的温度，以保证路障系统的正常工作。

8、油压监测：通过油压表可以监测液油压是否符合工作要求并及时加以调整。

9、自动控制（选装）：加装车辆检测系统（地感），可以实现路障系统的自动控制。在自动控制模式下，按“放行”键，系统将自动完成“路障降下”→“车辆检测”→“自动设障”等全部功能。

10、道闸联动（选装）：可根据用户要求加配道闸，并可预留与电脑管理系统驳接插口。

11、交通信号（选装）：当车辆通过时，显示车道的交通状态；红灯亮时车道处于禁行状态，绿灯亮时车道处于放行状态。

12、刷卡放行（选装）：内部人员通过刷卡器可实现近距离（8-10公分）、中距离（0.7-1米）及远距离（3-15米）不停车刷卡通行。

13、车牌自动识别（选装）：指定免检车辆通过车牌自动识别系统自动识别后自动放行，不需要人工操作。

14、监控录像（选装）：加装管理软件及监控录像系统，系统自动对出入车辆进行录像监控、图像抓拍及出入车辆图像对比，并可长期保存监控资料。

15、车底安检：加装车底安检系统及管理软件，可对进出车辆进行图像自动采集、图像对比、车底扫描及安全检查、远程监控等。

七、使用方法

1、开机：接通电源，液压传动站开始工作，电源指示灯（红灯）常亮，系统处于开机状态。

2、升障：在“放行”状态下，按“升障”键，路障升起，工作指示灯（绿灯）闪亮，车道进入禁行状态。

3、放行：在“禁行”状态下，按“放行”键，路障降下，工作指示灯（绿灯）闪亮，车道处于放行状态。

4、连续放行：在自动控制模式下，按“连续放行”键，设定通过的车辆数量，可连续通过设定数量的车辆。

5、调整路障升降速度：打开液压站箱门，旋转调速阀调整路障升降速度。

6、人工消障：当遇到系统停电时，如路障处于升起状态需要降下，可打开液压站箱门，操控手动阀使路障降下。

7、手柄遥控(选装)：在“开机”状态下，持遥控手柄在控制器周围10-30米范围内（根据现场的无线电通讯环境而定）操控路障的升降，按遥控手柄的“↑”键，路障升起，按“↓”键，路障降下。

八、注意事项

1、开机情况下，路障机上面严禁滞留人员和车辆。

2、禁止路障机在视线之外操控遥控器，以免造成安全事故。

3、使用遥控器时禁止双击遥控器按键，否则会造成路障机工作异常。

九、养护与维修

1、本机应安装在排水便利的地方。

2、本机在安装牢固、经调试合格后方能使用。

3、要保持路障机周围地面的清洁，严禁将杂物落入路障机基坑内。

4、为了保证设备的正常工作，基坑排水道必须保持畅通，使用人员要定期清理、及时疏通，避免造成基坑排水道堵塞。

5、如造成基坑排水道堵塞，基坑内存有积水时，应立即停止设备工作，及时疏通排水道、清除积水。

6、控制器严禁靠近大功率无线电器材，避免影响正常工作。

7、使用控制按键时，不要用力过大、过猛，避免损坏。

8、液压油每180天按要求的型号、容量更换一次。

9、设备发生故障时，应及时与专业维修人员联系；非专业人员不得擅自打开，否则，视为主动放弃保修权利。

十、简易故障及排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能开机 | 未接通电源 | 接通电源 |
|  | 保险管烧断 | 更换保险管 |
| 开机后路障机不能升降 | 油压过低 | 操控溢流阀调整油压 |
|  | 电机线接反 | 调整电机线 |
| 通电后控制器 不能正常工作 | 系统死机 | 关机后重新开机 |

郑州百鼎科技有限公司

地址：民航路15号

客服电话：0371-65896256（省外）

-53732802（省内）