产品名称:智能翼闸

型号：cxt-y140

品牌:创新通用

款式分类：尖角、圆角、八角、弧形

1、设备简介

智能翼闸/挡闸是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能摆闸和三辊闸的升级产品，该产品采用工业级电路控制系统以及人性化科学的机械传动设计。该产品性能稳定、功能齐全、设计人性化、档次高，主要用于地铁、码头、会所、智能大厦、别墅小区、宾馆大堂等高档且人流量集中的场所。

该设备兼容各种门禁识别系统设备，感应卡门禁、生物识别门禁、静电测试门禁等通过与翼闸的简单对接，即可实现智能化通道控制与管理。

2、主要功能及特点

2.1标准产品功能特点：

1）具有故障自检和逻辑判断功能，方便用户维护及功能调试；

2) 灵活的拨码设置设备的各项性能，多达几十种；

3) 机械、红外双重防夹功能，在挡臂复位的过程中遇阻时，自动停止或反弹，同时发出报警信号；

4）多种模式报警功能，含非法闯入、反闯入、尾随、通行超时报警等；

5）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，挡臂自动锁死；

6）反向闯入关闭报警功能，当正向刷卡后，有人先从反向闯入，则挡翼迅速关闭同时发出报警；

7）灵活的通行指示功能，高亮度指示灯加上其人性化的提示功能，让通道更具特色；

8）常开、常闭模式可调，轻松通过拨码或外接手动按钮控制；

9)自动检测复位功能，开闸后，在规定的时间内（可调）未检测物体通行时，系统将自动取消此次通行的权限；

10）断电自动常开，以满足消防的要求；

11) 可与多种控制设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

12）通行模式多样，可单向或双向控制人员进出，或单向受控，反向自由通行；

13）适应环境能力强，可在各种恶劣的环境下正常工作，超强的自我保护能力，可适应弱电短路、强光照射、雾雨雪、台风天气及环境变化。

2.2可扩展功能：

- 双向自动计数功能，可正向“加”，反向“减”，自动统计在场人数（订制）。

- 语音提示功能：“欢迎光临！一路顺风！请刷卡！”等（订制）；

- 伸缩臂材料及原色选择。

3、主要结构和配置（以单通道为准）

标准不锈钢机箱2个、有机玻璃臂2块、工业级主控板2块、变压器2个、电机2个、机芯及传动部分2套、红外对射3-4对、高亮提示灯4个

4、标准技术参数

- 机箱尺寸：  1400长*300宽*1000高（MM）

- 伸缩臂长：  250-260mm

- 单机重量：  约90Kg（单机芯）、约120KG（双机芯）

- 机箱材料：  标准304号不锈钢框架结构

- 工作环境:   室内或室外(配防雨架)

- 接入电压：  AC220±10% V,50HZ

- 驱动电机：  直流电机（60W/24V）

- 电机转速：  1600转/分

- 输入接口：  继电器开关信号

- LED指示灯：2个

- 读卡窗：    2个

- 正常使用寿命：500万次

- 湿度:5%--90%

- 通行速度：30-40人/分钟

- 闸门开、关时间： 1-2秒

- 上电后进入通行状态所需时间： 3秒

- 出现故障后的自动复位时间：10秒

- 工作温度：-40℃—— 80℃