磷烷

磷烷PH3 别名：磷化氢、膦、磷化三氢、氢化磷；Phosphine、Hydrogen phosphi-de，Phosphuretted hydrogen．
UN No. UN 2199
CAS No. 7803-51-2
产品纯度:99.99~99.999%

包装说明: 40～47L钢瓶
产品说明及用途: 磷化氢在常温常压下为具有令人讨厌的大蒜和臭鱼味的无色有毒气体。空气中能燃烧，如果含有少量P2H4，则在室温空气中也能自燃(纯的PH3在149℃以下不着火)，而且容易发生爆炸。主要应用于缩合催化剂、聚合引发剂、磷的有机化合物制备、发生气体、外延生长、扩散、离子注入、蚀刻、化学气相淀积、粮仓的杀虫药。
注意事项: 发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。