| - 机械传感器特点： 无环形天线； 系统误差<0.05% 满量程； 扭转刚度高； 超载容量大； 转动惯性小； 配套法兰有多种设计； 提供自定义设计； - 电气特点： 转子电子模块。嵌入在传感器中，在传输至SPM(信号处理模块)之前，接收并调节这些输入信号； 信号处理模块 (SPM)。该模块结合两个微处理器，共享数据处理和通信。该模块可恢复源自转子的信号，进行缩放和过滤，提供多种输出并且兼容多种数据采集系统； PC104扩展卡。这一选购件增加了操作人员除所提供之硬件和软件以外的功能性； - 软件特点： TMS 9000系统核心的软件可提供灵活性和适应性。软件使得操作人员实现对系统的完全控制，并且可适应当时所需的测试环境。标准设置和自定义设置都可以保存在参数文件中，随时可恢复设置。输入和输出缩放均可独立操作，应用优势更为广泛。通过软件驱动的SPM（信号处理模块）有5个标准接口，但也适合其他的接口，如CAN-open、以太网、USB以及PC104扩展卡。软件的灵活性使得单个或多个传感器可以共享相同的无线遥测链接，带标准数字输出，或也可选择多通道数字至模拟输出； - 典型应用场合： 运输和汽车； 制造和生产； 航天和军事 医疗 设计和工程 测试和质量 |  |
| --- | --- |