三洋系列热敏纸(传真机)总清!~` 
设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清) 
松下82.81.E1系列(传真机)总清! 
目录#*##06启动清零

松下153.165系列维修模式与总清! 
1.目录+#+9000+*(维修模式被选中) 
2.目录+#+9000+*+550+启动+断电(总清) 
三星传真机总清~! 
断电按住停止键通电直到显示(中国)放开停止键再按2次启动键(清零)

三星5800传真机维修模式~! 
菜单+#+1934进入维修模式

KX松下系列传真机维修模式! 
目录或功能按#按9000按*

UF松下系列传真机总清! 
功能#*##06总清

夏普传真机100系列维修模式! 
功能+9+*+8+#+7维修模式被选中 
里面有一项SHADING MODE是白平衡校准

大宇传真机总清~! 
依次按下:功能0727769按启动键2次,完成!~ 
待机状态下先按"MENV"键,然后依次很快按下*2864夜晶屏显示:DOC READY,按5白纸走出(先放上一张白纸)夜晶回复"MAINTENCE"按99退出即可!

夏普传真机175调节白平衡!~` 
FUNCTIN+9+*+8+#+7+SYART+6次#+START

佳能T31白平衡调整! 
功能#78放一张白纸按启动

佳能传真机B150.B155调节白平衡! 
同时按*#编码拨号断电,在输稿器放一张白纸,按复印键8次完成

兄弟热敏纸系列传真机维修模式! 
功能*28640199+停止键(维修模式被选中) 
01项调节白平衡 
AUTO REDIAL 占线 等待重拨号 
CHANGE CARTRIDGE 墨盒空了 更换墨盒或拨点后取出摇动再试（可维持一段时间） 
CHECK DOCUMENT 输稿器中卡纸 取出稿件 
CHECK ***** SIZE 供纸器中纸尺寸与设定不符合 重新设定尺寸或换纸 
CLEAR ***** JAM 供纸器缺纸或卡纸 补充纸或清除卡纸 
LOAD ***** 缺记录纸 装入纸 
NO ANSWER 对方无应答 重拨电话 
RECORD IN MEMORY 稿件存到储存器中 补充纸或更换墨盒打出稿件 
PLEASE WAIT 正在暖机 等待结束再开始使用 
NO RX ***** 对方纸用完或储存器已满 通知对方补充纸和清除储存器 
MEMORY FULL 储存器满载 打印出储存稿件 
DOC TOO LONG 发送和接受时间过长 分开打印或复印  
英文 中文对照 
CLEAN UP SCANNER  扫描头脏，需清洗扫描头  
COMM.( COMMUNICATION) ERROR  通信错误，传输信号不好，可以重试一次。 
COVER OPEN 机器的前盖没有盖好，须盖好。 
CUTTER JAM  传真纸卡在切刀处，取出传真纸，重新装。 
DISCONNETED 传输线路中断，打其他的电话以检查线路。 
document．nbspJAM 文件被卡住，可能是文件没有放对或文件太长。打开盖取出文件盖好盖，重新放入文件并调整位置重新发。 
ERROR CODE PRINT OUT 打印错误代码。 
HANG UP PHONE 挂上电话。 
JUNK MAIL PROHIBITOR  禁止垃圾邮件编程。 
MEMORY FULL 存储器接收传真满。 
NO document．nbsp没有稿件。 
NO RESPONSE/BUSY/ NO ANS GREETING 被叫号码不对或占线，检查号码并重试。 
OVER TEMPERATURE 传真机温度高。 
***** ROLL EMPTY  传真纸用完。 
PRINTER OVERHEATED 打印机过热。 
RECORDING ***** JAM  记录纸堵塞。 
REMOVE document．nbsp清除文件夹纸。 
SCANNER ERROR  扫描错误，清洗扫描头。 
TOTAL ERRORS  总错误数（文件太长）。 
UNIT OVERHEATED 本机过热。

松下KX-F90B无法拨号，是通信板坏了吗？三洋SFX33B开机后始终打印报告无法停止，是主板坏了吗？理光188显示全是乱码，是液晶屏坏了吗？……
把机器的程序做一下全清吧，哦，原来一切问题竟是这样的简单。
传真机在工作时偶尔未能将RAM中的数据正确读写，或者由于其他原因，造成RAM中的数据出错，引起传真机不能正常工作，其故障现象便如群魔乱舞，令人惊诧茫然不知所措。此时只要对机器进行“全清”操作，就灵台清明了（所谓全清就是将传真机主控板上RAM里的数据清除，使机器中的所有数据都恢复成出厂值）。
还有一些时候，我们需要对机器的一些参数进行调整（比如扫描、通讯）、对怀疑的电路或器件（比如电机、切纸刀）进行测试等等
？
内部的功能清单略有不同，在此不一一列出，包括CIS光亮补偿将在后面的“传真机补偿大全”中做详细介绍。

总结篇
厦华、村田、华昭、光电、柯尼卡、飞利浦、索尼、NEC。。。。。。
传真机的品牌种类繁多，十几年来各品牌推出的型号更是数不胜数，而新机型还在源源不断面市。
之所以要将机器进行全清，其实是要将机器主控制板上RAM（随机存储器）中的数据（其中包括图象数据、通信数据、用户数据等等）删除掉，而RAM保存数据是依靠外加的锂电池或镍氢电池提供电力，所以万一遇到冷门的机器无法进行全清时，可以将主板上的电池断开数分钟，同样可以起到全清的功效，并且效果会更彻底。
当然，这也是万不得已的方法，对主板的焊接也要特别的小心。
什么？CCD和CIS有什么区别！！！
经常会在网上看见网友留言：求购 ？？？？传真机之CCD（我倒！），所以，建议阅读此篇文章之前请做一下下面的选择题：
CIS的意思是（ ） ① 客户服务②接触式图象传感器③ 电荷偶合式图象传感器④不知道 ⑤还是不知道。
选①③④⑤和什么都没选的继续拖出去打。。。。。。
总算知道什么叫做CIS了，那么，什么时候该做补偿呢？
松下
松下的说法是：由于没有扫描用的白电平，根据该测量模式测量CIS并将黑斑补偿和 半色调AGC数据储存于闪速存储器，当CIS或SC（数字板）被更换后，必须执行。
佳能的说法是：为了补偿接触式传感器（CIS）输出的差异，当出厂时，成荫补偿数据被存储于控制SRAM和图象处理SRAM中。因此它不会象以往的机型那样完成每页的预扫描，在读每页之前通过比较以前提及的两个SRAM之间的页前端数据，符合成荫数据的被保持，当出现图象不良时/或更换主控制板时，需要重新登记成荫数据。
夏普的说法是：咳，没意见，没意见，我同意上面的说法，补偿记录用于读取的黑白参考数据。我的说法是：这个分析问题嘛要辨证、客观、认真。。。。。。（此处略去1888字），有些机器的白电平已经被固化，或自动调节，所以更换CIS或主控制板后根本不用去做补偿。
。
三星SF-5100P走纸问题
我的这个三星5100P激光传真机老走到鼓下就卡注了，我的鼓是新的。传感器也检测过好的。
是出不来纸吧？我见过5800P和你一样，换一个分页膜就好了。只是很难弄到
三星传真机出现屏幕提示：TONER EMPTY
就是碳粉空，需加粉，但加粉后需要做一下按停止键再开机
[求助]canon l380 传真机出现"CHECK  PRINT ##322"是什么问题?
canon l380 传真机出现"CHECK  PRINT ##322"是什么问题?
定影组件的问题
飞利普F812奇怪问题
请问各位为什么本机查上电话线就会占线，该怎样解决？？ 
谢谢！！！！
你把传真机的工作方式改一下就可以了
夏普FQ系列传真机复印一半就重新启动
夏普FQ系列传真机复印一半就重新启动，不知是什么问题，，，
查一下电源，是24V电压不稳定所致。你那边的市电还稳定啊？
如果是日版的机器增加220转110的变压器。不是日版的话重点查400V的电容和电压反馈电路。
CPU电压不稳定所致，查一下。
求助]三星5100加粉后还是不能用
粉盒上有一个缺口，上一颗保险后装机运行，然后再把保险下下，试试看
先断电，然后按住“停止”键送电 五秒钟后松开，然后按两下启动
做总清就可以了
按住C开机
佳能L380传真机出现E322！！！
佳能L380传真机出现E322。如何做全清？
全清没有用，加热片坏了
可是我已经检察过了加热条，没问题呀!具体情况是开机后能听见激光器的六面棱镜转动一下。显示“please wait"，大概过一会就显示E-322。至于电源部份就不知从何查起？能告诉我吗？
L380：依次按“功能” “〉” “启动” “#” 
“启动”
进入维修方式后，搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 按
“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 
即可进行总清。
求救canon-L380错误信息OUTPUT TRAY FULL啥意思
出纸口的纸满传感器有问题
松下503复印有白条
清洁鼓下面的激光系统擦扫描头及激光器
拿起鼓，清洁机子鼓下面的玻璃就好了
三星传真机的清机有两种方法：一。按住“停止”插电直到显示“中国”按“启动”即可。
进入技术模式：设置 # 1934 找：MEAMERY CLEARING 
]
请问三洋SFX -108的传真机怎么恢复出厂设置啊
按住功能键+设置键，进入测试模式，按设置键即可
三洋SFX -108的传真机是按“SET”键不要松开，然后再按下“<I>function</I>”，1秒后松开

传真机故障检修经验5则
传真机故障检修经验5则 


故障现象1：一台松下UF－200传真机，按“START”键不能启动，不能手动操作收发文稿，但可自动接收。

分析与检修：根据故障现象分析，该机能自动接收传真，说明通信部分电路和对方设备均无故障。故应首先检查“START”按键是否正常，检查结果正常。然后通电进行自检，依次按下“<I>function</I>”功能键→数字“7”键→“TEL／DIAL”键(4次)→“＊”键，机器进入设备测试方式。随后按数字“3”键→“START”键自行启动，自动打印出RAM数据和功能参数表。仔细察看功能参数表，发现其参数值已全部初始化为最初设定状态，此时传真机已自动复位。故判断机内设备用电源电路有故障，该电源电路主要包括POW1电池组件、三极管Q7、Q8、复位开关SW2等部件。该电路主要用于向RAM进行不间断供电，保证其数据参数和时钟信号不因断电而丢失。根据分析，先用万用表检测POW1电池组件电压是否正常，检查结果正常。再检测SW2开关位置是否正常、接触是否良好，正常情况下SW2开关位于“ON”挡上。用万用表“R×1”挡沿SW2焊片分别测试印刷板线路的通断情况，测试发现，“ON”端焊片因长期处于潮湿环境中而霉断。更换之，重新设定功能值，故障排除。

故障现象2：一台理光FAX188传真机，复印副本全黑。

分析与检修：根据故障现象，首先应检查CIS器件中的LED阵列是否点亮，可用LED阵列测试功能进行自检。依次按：“FUNCTTON”功能键→数字“6”键→数字“1”键→数字“9”键(2次)→数字“5”键→“YES”键。接着再依次按数字“1”键→数字“0”键→“YES”键→数字“0”键→“START”键，此时LED阵列应点亮。但经查LED阵列不亮。接着检测有无＋24V电压及GLED是否为低电平。用万用表检测主板上的连接器件CN6的第9、10脚，发现有＋24V电压输出，而9脚GLED端却始终保持高电平。仔细检查驱动器QA2R的第1、16脚，发现第1脚在启动时能由低电平跃变至高电平，而第16脚始终保持不变。故判断驱动器损坏，更换TD62003后，故障排除。

故障现象3：一台理光FAX188传真机，复印副本颜色过深，部分地方全黑。

分析与检修：根据传真机工作原理可知，当LED阵列发出的光线较弱或模拟图像处理电路中有器件损坏时，就会出现以上这种现象。 　　根据故障现象，首先进行LED阵列测试，经检测LED阵列发光正常。接着检查模拟图像处理电路，该类传真机的模拟图像处理电路主要由运放TL082模拟开关、HC4053及外围电路组成。TL082用于放大CIS器件送来的视频信号，HC4053通过选择接通器件内的模拟开关，自动调节放大器的增益。若模拟开关损坏，就会导致视频信号输出过高，造成复印副本模糊的故障现象。经检查发现HC4053损坏，更换该器件后，故障排除。

故障现象4：一台SUNTECH STFAX188传真机，据用户反应，该机经常出现以下现象： 1.按“FINE”键约5秒，待发出5次鸣叫后按“START”键时，不自检。　　2.开机后按“START”键不启动。　　3.收发传真时，按“START”键，被呼叫用户听不到信号声(9600bps)，不走纸；发送时，用户发出信号(9600bps)后，按“START”键无响应。

分析与检修：由于无现成图纸资料，且出现的问题较多，这给维修工作带来一定困难。根据以往维修经验，可从以下三方面入手：1.检查整机的装配质量，有无插件开路、接触不良、元器件虚焊等现象。2.观察机内各元器件有无过热、冒烟、被烧坏现象。3.检测直流输出电压是否正常。　　经仔细检查，发现该线路板焊接牢固，可靠，装配质量良好，无烧坏的元器件。检查机内电源工作状态，根据已知元器件的供电电压要求推算电源供电要求。如：74系列TTL电路芯片需供＋5V电压等。用万用表测试，发现主板上有±5V、－12V、±24V等供电电压，但无＋12V供电电压。断掉电源，测量主板的＋12V电压端的对地电阻R11为90Ω，显然不是因短路引起无＋12V供电电压。拆开机盖，直接用万用表测开关电源的直流电压输出，仍无＋12V供电电压。仔细检查后，发现滤波电容C24(2200uF／16V)上的印刷电路板铜箔断裂，使得＋12V电压开路而无直流输出电压。同时加热电容C24两脚焊点，待焊锡熔化后使C24电容紧贴于印刷电路板上，焊好后，重新开机运行，故障排除。

故障现象5：一台OF－17传真机复印副件重叠印刷、切纸距离短。

分析与检修：拆下机盖，仔细检查，发现脉冲马达组件传动部分的第一从动轮轴根部因长期使用磨损导致断裂。因该类传真机系日本生产，脉冲马达组件等配件在市面上难于选购，且价格昂贵。根据脉冲马达组件的传动部分主要由塑料部件组成的特点。采用胶粘剂粘接，并在断裂处内插钢钉以增加强度。待胶粘剂粘接24小时充分凝固后，重新装机开机运行，故障排除。使用半年多时间，效果一直很理想。

传真机常见故障及解决办法
从存储器中删除已存入的传真

1、按功能键，然后按存储查询。　　

2、按设定键，然后用检索键《》选择你要删除的传真TX/RX号码。

3、按设定键，然后按*删除传真，或按#取消。

4、按停止键回到待机模式。

使用注意事项：

1、启用传真机以前，应当仔细阅读这些安全教育，以便今后更好的使用传真机。
2、不能自己拆卸传真机部件：如果接触设备内部暴露的电接点将引起电击。请将传真机交给您所在地经授权的佳能传真机维修商维修。
3、传真机只能在水平的、坚固的、稳定的台面上运行。
4、在传真机的背面，底面均有通风孔。为避免传真机过热（将引起运转反常），请不要堵塞和盖住这些孔洞。不应将传真机置于床上、沙发上、地毯上或其他类似的柔软台面上。不应靠近暖风或热风机，传真机也不应放在壁橱内、书柜上及其他类似通风不良的地方。
5、传真机所用电源只能是设备上标注所指定的电源类型。 
    
6.应确认插在墙面电源插座上的所有设备所用的总电流不超过插座断路器的电流整定值。
7. 不允许电源软线挨靠任何物品。不要将传真机放置在电源软线会被踩到的地方。确认电源软线无绞缠、打结。
8. 不要使传真机靠近水或其他液体，如果设备上或设备内测到了水，应立即拔去电插头，并给您所在地经授权的佳能传真机维修商打电话。
9 不要使小件物品（例如，大头针、曲别针或钉书针）掉入传真机内，如果有东西掉入应立即拔去设备电插销头，并给您所在地授权的佳能传真机维修商打电话。

接收传真机的三种方法

    传真机可以用三种方法中的任意一种接收文稿，每种方法还能进一步修改以满足您的需要。

自动接收

当您希望传真机在没有任何人为干预的情况下自动接收传真时，请选用自动接收。在这种模式下，传真机自动接收来自传真机的呼叫，并且，当收到电话呼叫时可以振铃（随您选择）。

录音电话接收

    将传真／电话线与录音电话机相连，这样，在无人在场的情况下就可用这一模式。当您的录音电话机设置为录音，这个模式接收传真呼叫，并按规定路线将电话呼叫发送给录音电话机。

人工接收

    当您希望亲自应答每一次呼叫时请用人工接收方式。用传真机的这个模式时，凡是打进来的每次呼叫都会振铃，不论是从传真机来的还是从电话机来的。您使用子电话机也可以得用这个模式。

  如何设定接收模式

  当您首次开箱使用这台传真机时，设定的是自动接收模式。您可以通过按录音电话／人工接收指示灯下面的键以改为其它两种接收模式之一：灯显示的是正在使用的模式。

  如果两灯均灭，则传真机设置为自动接收。要调整自动接收选择，请看下面的《自动接收选择》。

  如果人工接收灯亮，则传真机设置为人工接收，有关人工接收的更多信息，请见下面的《人工接收》。

  如果录音电话灯亮，则传真机设置为录音电话接收。下面的《与录音电话一起使用传真》中将给您更多信息。

自动接收选择传真机自动接收模式能以两种方式工作：

接收传真

接收传真方式应答所有呼叫，但仅接收来自传真机的信息，而其他的挂断。（这是缺省设置）

传真／电话自动接收

当您有一条传真／电话两用线路时可使用传真／电话自动切换接收。如果呼叫来自传真机，您的传真机不振铃就接收文稿。如果呼叫来自电话，您的传真机振铃提醒您应答。

您可按如下过程选择这些自动接收方式：

功能    数据登记    显示DATA REGISTRATION 1.SPEED DIAL SETUOP

用检索键显示5.RECEIVE(RX)SETUP(5.接收显示)DATA REGISTRATION 5.RECEIVE(RX) SETUP   

按设定键，然后用检索键显示2.RX MODE(2.接收模式)RECEIVE(RX) SETUP 2.RX MODE

按设定键，然后用检索键显示您所需要的接收模式。

接收传真－AUTO FAX RX:

RX MODE AUTO FAX RX

传真／电话自动切换接收-FAX/TEL AUTO SW:

RX MODE FAX/TEL AUTO SW

按设定键存储设定，然后按停止键回到待机状态。

设定    停止

要设定附加选择，详见下面的《设定传真／电话自动切换模式》。

设定传真／电话自动切换接收

当选择FAX/TEL AUTO SW后，您可以设置如下选择。

F/ RING TIME（传真／电话振铃时间）

当您的传真机设置为传真与电话呼叫均自动接收时，如果呼叫来自电话，则传真机振铃是提醒您摘机。如果您在一定的时间内没有摘机，传真机停止振铃。用这个选择可改变传真机振铃的时间，从10秒到45秒。缺少值为22秒。

F/T SWITCH ACTION（传真／电话切换动作）

并非所有的传真机都发出FAX TONE（传真信号）（CNG音用于告诉接收传真设备一有传真发过来了。）对于这种情况，传真机可能认为呼叫是电话呼叫并振铃提醒您通话（振铃持续时间决定于上述传真／电话振铃的设定值。）如果您不应答，将发生两种情况之一：

1  如果您将F/T SWITCH ACTION设置为RECEIVE(接收），传真机将自动地切换到传真接收模式并开始接收文稿。如果无文稿输入，在大约35秒后自动挂断电话。出厂缺省设置为RECEIVE。

2 如果您将F/T SWITCH ACTION设置为DISCONNECT，传真机会立即挂断电话使线路空闲。  　


接收传真故障

记录纸经常夹纸

     确认记录纸和记录纸盒放置的是否正确。

在电传真机话与传真之间不自动切换

    确认录音电话与人工接收灯是否熄灭。如果需要，反复按灯下的键直到两灯均来为止。

    确认接收模式是否设置为FAX/TEL AUTO SW（传真／电话自动切换）

传真机不能自动接收

    确认您是否已经从传真机的存储器中打印出或删除了文稿。

    确认传真机是否设置为自动接收：反复按录音电话和人工接收下的按键，直到两灯均灭为止。

    确认记录纸盒里是否有纸。

    查看显示器上是否有出错信息。

    确认所有电话线的连接是否可靠。

    打印一份通信报告并查看是否有出错码。

    确认接收模式是否设置为AUTO FAX RX（自动接收传真）

传真机不能人工接收

（供选择话筒组件或子话机连在传真机上）

    在话筒挂机后您可能已经按启动／复印键。当人工接收传真时，您必须在按启动／复印键以后挂上话筒。

    查看显示器上是否有出错信息

    打印一份通信活动报告并查看是否有出错码

不能用纠错方式（ECM）接收

    确认传真机是否设置为ECM接收。

    确认发送方的传真机是否支持ECM，如果不支持，则传真未经出错检查以普通方式发送。

在接收时经常出错

    降低传真机接收传真的速度（例如：由14400bps降到9600bps）这个速度是在SYSTEM SETTING（系统设置）下的RX START SPEED（接收开始速度）中设置的。 

部分传真机维修模式及总清！
夏普传真机175调节白平衡!~`
FUNCTIN+9+*+8+#+7+SYART+6次#+START 
---------------------------------------------- 
   佳能传真机B150.B155调节白平衡!
同时按*#编码拨号断电,在输稿器放一张白纸,按复印键8次完成 
----------------------------------------------
  
   UF松下系列传真机总清!
功能#*##06总清 
-----------------------------------------------
  
   三洋系列热敏纸(传真机)总清!~`
设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清) 
三洋SFX-111传真机
     调整文件扫描曝光
同时按住“功能、设定”键，屏幕显示：
1、INITIAL  SET ？初设置在“1”状态下换没定键显示，ALL  CLEAR （总清）后再按设定键，这时就回出产设定状态。
2、RAM  CODE  SET？   设置密码
3、SCAN  TEST       扫描测试
在“3”状态按“设定”键显示  04  SCAN  TEST  04 再按“功能”键调整后面的数字。
注数字越大，复印件越黑反之清淅〈03  SCAN  TEST  01〉
4、MODEM  TEST   测试调制解调器
5、HEAD  TEST     打印头测试
6、PANEL  TEST    面板显示调试
7、SELF  CHECK   自动检测


      厦普传真机扫描曝光度调整
按功能键→9*8#7→启动/复印×2次→SW-A，=00000000→启动/开始×12次→SW-C1=00001→功能→启始→停止×2次
厦普FO-560传真机
存储器中错误信息进行清零，开机前打开记录纸舱盖，用手同时按住“TALK”和“POLL”键，接通电源，然后松下“TALK”和“POLL”键LCD上显示“MEMORY  CLERED”〈清除存储器〉，几秒钟后LCD显示字符，即清除了存储器中的错误信息。
厦华传真机308型
切纸刀不全复位
1)强行按下切纸刀，再插电。
2)按启动键→*键→启动→启动

厦华传真机F2000、HF186型
复位出厂状态按功能键→1→0→确认

厦华传真机HF188型
按确认键7次，再按缩位键“08”，再按数字键2，如出现Yes，按确认键即复位出厂状态。
厦华传真机HF258型
系统总清：
１、按５次“功能设置”键
２、按２次“传真／复印”键
３、按“传真／复印”键确认

厦华HF658型
先拨掉电源
按住功能键，插上电源直到显示“SYSTEMTEST”
按数字键“54188”显示“ROMVERSION”
按“  ”键3次显示“INITLALSET”
按“START”壹次后显示“MEMORY CLEAR OFF”
按“  ”键选择“ON”[OFF改成ON]
按START，拨掉电源
再插上即总清

   厦华传真机HF868普通纸喷墨
系统总清：按功能键→按5→6→功能键→确认
松下KX-F90B传真机
利用裁纸刀软件的修改使裁纸刀不动作，而传真机正常工作的方法：
按下功能键(PROGRAM)，再按#键，接着按数字键9000和X键，最后按数字键60，此时传真机屏幕将显示“1”，这是传真机裁纸刀工作的代码。欲使裁纸刀不工作，按下数字键3，接下来按设置键(SET)，最后按功能键(PROGRAM)，传真机回到待机状态。

无纸显示：E-06
纸仓盖未盖好显示：E-07


松下uf-200型传真机                         现每次发完一份传真后立即印出 
  
依次按 FUNCITON 7 5 START 1 9 然后选择1：不打印 2：打印。随后按START及STOP完成。  
松下828B4幅面的传真机，只是每发送完传真都会出发送错误报告。 
  
依次按 功能键 # 0 1 1 然后可以选择 1：ERR只在出错是打印报告/2：OFF不打印/3：ON每次都打印。您可按选择键进行选择，并按录入键进行确定。   
松下uf-v60c传真机                         v60怎样清零呢？ 
  
说明书已经EMAIL给您了，请查收。
清零方法有两种：
1.关掉机器电源，按住 操作说明键和启动键然后开机然后松开即可。
2.在待机状态下依次按 功能键 4 # * # # 即可进入维修方式，然后按 0 6 启动键，用上、下键选择您想清除的项目，按下启动键即可。
松下KX-F90传真机                  如何设置成在响铃三声后才收传真，
  
依次按 program # 3 3 然后按 3 set键即可。
松下UF-A8200传真机,                            现在上纸后,它就不停的打传真记录,1 
  
可能是程序出错，可以尝试做一下初始化。方法如下：依次按 功能 # * # # 0 6 启动 9 9 启动
松下KX-F90                         现能收不能发，出错代码为E09 
  
E09的代码非常少见，您是否进行了特殊设置？
您可以这样操作试一下： 依次按 program # 9 0 0 0 * # 5 0 start键。然后再试一下。



松下UF-A8300传真机                                   问题是报代码是015， 
  
015代码表示机器检测不到墨水。由于更换检测传感器费用较高，所以一般将墨水检测功能关闭即可。
大致方法如下：首先进入维修模式， 依次按 FUNCITON 7 TEL/DIAL四次 * 
然后 按 1 SET 输入91 ，机器显示 INK TEST ，将其选择为 OFF，按 SET键即可。
由于实际操作时部分步骤可能略有出入
panasonic kx-580                               故障为通信故障communication error(42),在将24V调高1V后能够收发，但只能在4800bit/s的速率上通信，请问能否强行让它工作在9600bit/s上，比如“如何解决传真机不能与特定地点的通讯？” 
  
您的电话线上是否并节了电话分机？如果有的话请将分机断开后再试一下。
速率无法固定。
您可以调整发送电平试一下，进入维修方式 ：依次按 MENU # 9 0 0 0 * 然后输入 # 596 可以调节发送电平，将其改为8、10、12等试一下。     
松下UF-490CN                   设置成自动接受怎么设， 
  
依次按 功能键 7 4 设定键 1 7 设定键 设定键，然后在RECEIVE MODE中进行选择（1：TEL/2：FAX/3：TEL、FAX SW/4：TAM IF），选择 2 ，按设定键即可。
最后按停止键回到待机状态。 
松下UF-A8200。
三洋SFX-33B垂直黑条纹，请指点调整扫描白电平方法。 
  
说明书已经EMAIL给您了，请查收。
三洋机器的调整方法相同： 按住 设置键不松然后按下功能键，3秒后松开，反复按功能键找到SCAN TEST，按设置键，然后用功能键进行电平值进行调整，最后按复印键确定即可。
松下 panafax uf-a8700,            可自动接收，如想将其改为手动接收，要求在响铃3声后如无人接听，改为自动接收，应如何设置  
  
您只要将自动接收的铃声次数设置为3次即可。
依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 1 机器显示“PARAMETER 00-99 ENTER PAREMTETR”，输入 45 机器应该显示 RING DETECT CONT ，将其原来的值该为3，按SET键即可。

uf-332传真机，                    报
out of ink
info.code=015 错误 
  
这是机器无法检测到墨水了，一般将墨水检测功能关闭即可，方法如下：
依次按 FUNCTION、 7 、MONTIOR四次（如果没有MONITOR键则按 TEL/DIL键）* 机器应该显示 TEST MODE，然后按 1 、START键，机器应该提示您输入两位参数代码，此时输入 9 1 （如果 91无效则可能是 93） 然后按 START 键，机器显示 INK TEST ，按START 键，然后将其改为 OFF ，再按 START键进行设定即可。
UF-332由于是海外型号，所以上述操作步骤可能会略有出入，请根据机器的显示屏提示进行
panasonic KX-F808CN                 开机后除显示时间外，还显示POLLED ON ， 
  
这是机器的查询传送功能被打开。
您可以这样进行取消：反复按 MENU键直至显示 5.POLLED 按START/SET键，机器显示 MODE=ON，用光标上下键将其改为OFF，然后按START/SET键即可。
KX-FPC141                                       色带普通纸传真机，每次开机均会自检，浪费色带，请问如何设置成开机不检 
  
依次按 目录 # 9 0 0 0 * # 7 4 5 开始键 2 开始键 即可关闭。 
松下KX-F580。                可以振铃一段时间
  
依次按 MENU # 0 7 （机器显示 FAX RING 范围是1-4次）按START，然后用上、下光标键更改数值，最后按 START键确定即可。
KX-F580BX传真机 
  
有两种解决方法：
1：更换切纸刀，这需要与当地的维修站联系处理。
2：将切纸功能关闭，方法如下：依次按 MENU键 # 9 0 0 0 * # 5 6 0 2 START键 STOP键即可。  




松下303                     出现打印每次接收报时如何关闭？ 
  
依次按 目录 # 04 然后可进行选择是否打印发送报告。
依次按 目录 # 22 然后进行设定，可以将自动打印通信报告功能关闭



松下普通纸型号为：A8585                            ，故障现象是：用户可以正常接收传真，但是发送传真时，必须先将发送内容存储，然后进行存储发送，不可以进行直接拨号发送传真。(直接发送拨号无效) 
  
此为存贮器故障：
进入维修方式： 依次按 功能、 7、 监听键四次、*、 0、 6，用光标的上下键选至RAM INITIALIZE中的SHIPMENT SET，按开始键进行清除即可。
松下UF-A870传真机，                               我不知道如何设置自动收发传真 
  
依次按 FUNCTION 7 4 SET ，然后输入两位代码，（15-17，其中的一个）是关于接收方式（AUTO/MANUL）的设定的。用1和2进行选择，SET进行确认即可。
松下UF-8激光传真机                      总清除的指令 
  
依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 0 6 SET即可进入 RAM INITIAL选项，然后可以用上下光标键进行选择清除项目
松下UF-128传真机，                              常出现切纸刀故障，，不用切纸刀。 
  
可以将切纸功能关闭。方法如下 依次按 # TEL/DIAL四次 * 1 START 0 0 9 0 2 START 。


松下真机KX-F90                  的时钟与振铃次数如何调整, 
  
松下KX-FT90B的设置：时间是按program # 0 1 进行设置。振铃次数是按program # 3 3 进行设置。
松下KX-FM90CN的设置：时间是按 目录 # 0 1进行设置。振铃次数是按 目录 # 0 6进行设置。
UF—127                                             收发确实没有问题，而复印出来是三条垂直平均32毫米全黑32毫米全白的直线黑道，没有毛刺。另有一台夏普FO—1460CN收传真缩小，其它一切正常
  
松下UF127，更换电源电源板再试试看吧。

松下 Panasonic UF-A8200传真机，                         自动后总是打印上次接收的最后一页，同时不能收发，显示屏上不显示时间而是“**-*** **： 
  
UF8200新机器或是存储器清零后便会显示*。只要重新设置一下机器的时间日期变可恢复正常了。
您所说的“自动后”是什么意思？不能收发，此是机器的显示屏是否有其他内容的显示？复印正常吗？
假如复印正常的话您可以这样操作试一下：依次按 功能 # * # # 0 6 开始 9 9 开始 ，稍后将机器电源断开一下再通电试试。
松下UF-127M                音频/脉冲如何调整， 
  
按　＃　＊　０　７　按１为音频，２为脉冲。最后按　ＳＴＡＲＴ。
PanasonicKX-F858cn,                                                 我在EXT端口接了个电话，我想请问：如何用此电话来操作传真机接受传真，应该怎么按键？


  
按 “目录”键 # 4 1 可设定遥控接收代码。这样在用分机接听电话并要求给出信号的话只要在分机上输入设置的两位数字即可。   
uf-v40c传真机
如何清除polling password ?    
  
依次按 功能键 4 # * # * 0 6 开始键，机器应该显示 INITIAL RAM。按 * 启动键，
应该可以将数据清除。
松下KX-F580传真机
具体问题:自动接收时,如何设置电话铃响3-6声后自动接收.    
  
目录#9000*573然后选择铃声次数，最后按启动键（开始）      
Panafax uf-128m           脉冲，音频怎么调， 

  
按 # * 0 7 然后按 1或2进行选择，1为音频，2为脉冲，然后按START进行确定，按STOP退出即可。      
松下UF-V40C传真机 
  
按功能键，然后搜索到FAX PARAMETER ，按 设置键，然后继续用 < > 搜索至 CUTTER ***** ，将其改为OFF，按 设置，最后按停止键退出。
但是如果切纸刀的刀头损坏并且刀复位传感器没有短接的话，机器仍有可能会显示***** JAMMDE。
松下老机器F-90B机器

出现 E-08     
  
一般来说此故障是由于卡纸传感器脏所致。
打开记录纸仓盖板，在靠近出纸口处有一方孔，内有卡纸传感器（光反射型），用镊子夹酒
松下KX-FPC141                        机电源出故障，24V/5V均无输出（近似0V），300V电压有，该怎么查？K2640是场效应管吗？怎样测量？     
  
K2640为场效应管，从左到右依次为G、D、S， G与D S间应为开路，D S间有一定的阻值。
KX-F580                                   型的传真机,近来每次发传真后都会吐出一张小纸条,    
  
依次按 MENU # 0 4 可设置发送报表的打印，其中ERROR为出错才打印/ON为每次发送都打印/OFF为始终不打印。
将其改为OFF后按START键即可。      
松下858传真机，                               接收传真正常，用手柄拨号发传真时，给不出信号，用免提拨号发传真时，给信号就掉线，是否为调制解调器的故障？请高手指点：）：）：）
谢谢！     
  
此为程序出错，进入维修方式，在6。INITIAL RAM中选择 SHIPMENT SET，进行初始化操作即可。   
panafax uf-123            传真机与现在的两线程的不一样,怎样改才能用,
  
国内电话线使用的是RJ11头的第2、3芯，而UF123使用的是第1、4芯。找销售电话机的经销商用夹线钳做一个接头即可。
松下KX-FLM553CN                          传真机，传真、复印都可以用，打印近来不知道为什么不行了，偶尔打出一次，然后基本不能工作，系统是XP的，用的并口，提示错误为无法打印文档。  
  
如果使用的是并口的话，需要将电脑的并口通信模式设置为EPP模式。如果是用的是ECP或其他模式的话则容易出现此问题。
或者您可以使用USB连接，这样比较简单一点。同时要将传真机的连接方式进行更改，设置为USB，方法是按 目录键 # 1 5 然后用 + -更改，最后按 开始键确定即可
松下553的传真机，                        但是刚刚放进驱动盘，就出现安装程序不能启动， 
  
553与电脑连接是什么接口？传真机默认的是并口连接，如果您使用的是USB连接的话，要在传真机上进行设定： 依次按 目录 # 1 5 开始键 ，然后用 + - 更改为USB，按 开始键确认。      
“panafax UF-8585                               响几次铃后自动接收传真设置”。

。


。
  
，依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 然后按 * 再按 7即可进入维修模式了。
Panafax UF－8585                       传真机，就是无法设置来电响几次铃后自动接收传真这个功能


  
如果机器的接收方式是自动的话，将接收响铃的时间加长，操作较复杂，步骤如下：
依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 机器显示
TEST MODE ENTER0-11，按 1 启动键 4 5 ，机器显示 RING DET.CONT（1-9）， 按启动键 清除键，输入您想要的铃声次数，按启动键确认即可。  
Panafax UF－A8710                 怎么把脉冲拨号音改为音频拨号音，
  
依次按 FUNCTION 7 4 SET 0 6 SET，然后按 2选择TONE，按 SET即可。   

松下UF8300               出现“out of ink”处理一下就好了，过几天再出现， 
  
依次按 功能键 7 电话/拨号键四次 * 即可进入维修方式，然后按 1 开始键，输入91 ，机器应该显示 INK TEST ，选择 OFF ，按开始件关闭即可
松下 UF-A8585                       传真机如何设定来电响几次后接收传真！


  
如果机器的接收方式是自动的话，将接收响铃的时间加长，操作较复杂，步骤如下：
依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 机器显示
TEST MODE ENTER0-11，按 1 启动键 4 5 ，机器显示 RING DET.CONT（1-9）， 按启动键 清除键，输入您想要的铃声次数，按启动键确认即可
松下传真KX—F858CN                  每传真完成后会自动传出一张清单。     
  
依次按 目录键 # 0 4 启动键，然后可选择 ERROR/ON/OFF，选择OFF ，按启动键即可。   
KX-FT23                          老是出现这个问题：call SERVICE 2是什么原因呢？传真机就无法正常运做了??? 
  
出现call SERVICE 2表示 齿轮组故障
松下KX-FL503            的显示*factory aa* 是什么意思？该怎么清除？
  
  
此为机器RAM出错，一般将主板电池断开片刻即可解决


松下 UF-A8330 ,                      把传真机的接通时间后调，现在是电话震铃响一下就接通了。
  
如果机器的接收方式是自动的话，将接收响铃的时间加长，操作较复杂，步骤如下：
依次按 功能键 7 电话/拨号键四次 * 机器显示
TEST MODE ENTER0-11，按 1 启动键 4 5 ，机器显示 RING DET.CONT（1-9）， 按启动键 清除键，输入您想要的铃声次数，按启动键确认即可。
松下UF-160M，             不知怎么设置自动收传真， 
  
按 MODE+直到机器显示 RCV=MANUL，按SELECT=AUTO即可。
松下753                                    传真机在扫描的时候出现麻点，而且很多，（整张纸都是），可是把扫描盖板抬起，按住上盖传感器后扫描，麻点减少很多，已经将盖板的白片擦干净，可是不能解决

   
  
将扫描电平数值调低一些。
依次按 目录键 # 9 0 0 0 * 进入维修方式，然后按 # 8 4 6 （默认为130）将数值改为115，最后按 开始键即可。   
松下8595                                    的传真机，接收传真没有问题，但是发不出去。打对方电话拔不出去，一会就是嘟嘟的声音(但不是占线）。电话线换过试了。.
”


    
  
机器的拨号方式是音频还是脉冲？
进入维修方式后在06项中选择“SHIPMENT SET”，然后按 SET键试一下。
:Panafax UF-A8595,                     现在它只能接收传真,发不出去.发传真时,对方给信号后按START键没 
  
此故障为机器程序出错造成的，需要将程序进行全清操作。
大致步骤如下： 依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 即可进入测试模式TEST MODE。 然后输入 0 6 START ，机器显示 RAM INITIAL
用箭头搜索至 SHIPMENT SET， 按 SET键，选择 1=YES，再按 SET键即可。
panasonic uf-a8220                  传真机和另外一个电话共用一个号码，现在我们接电话的时候，用另外一个电话接，传真机依然响个不停，用传真机接就正常， 
  
有两种方法：
1.将传真机的接收方式设置为 TEL模式。按功能键，用 < >搜索至 BASIC SETTING，按开始键进入，然后在 FAX（IN）中将接收模式设置为TEL，然后按开始键及停止键即可。
panasonic kx-f190                   的传真机切纸刀拆掉，程式要如何设定关掉切纸刀？ 
  
依次按 MENU MENU # 9 0 0 0 * 5 6 0 2 SET即可。 
松下UF-108m                   传真机，现因说明书丢失，无法对传真机进行设置，传真机现无法正常工作，进行传真拨号时，为脉冲信号。 
  
依次按 # * 0 7 然后可选择拨号方式，1为音频，2为脉冲，最后按START 和STOP完成。
松下UF-128M传真机显示"060" 
  
060意思为盖板没有盖好。
松下UF-108m传真机，               进行传真拨号时，为脉冲信号。
  
拨好方式的设定： 按 # * 0 7 然后按 1代表音频，2代表脉冲，最后按START即可。
松下KX-F190,                      现在的问题是,只能发传真,却不能收传真了.每次按传真信号,都没反应.



  
机器显示卡纸，一般是由于记录制切纸刀老化或记录制卡纸传感器脏引起的。
您可以将切纸刀功能关闭试一下：依次按 MENU MENU # 9 0 0 0 * # 5 6 0 2 SET。梢后将电源重新开关一次。一般可解决此问题。
松下uf-a8700(550)                 一体机自动接收和手动接收如何切换？     
  
依次按 FUNCTION 7 4 SET 1 7 SET，即可进行RECEIVE MODE的选择了。其中1：MANUAL，2：AUTO。
松下传真机kx-ft63r                的复印和发送都是空白,但自动打印帮助没有问题， 
  
该机型不需要进行补偿，如果CIS确认损坏的换，将其更换即可
松下u-2接收正常，发送A4纸对方接收变成B5篇幅。


   
  
依次按 MENU3次，TEL4次， * 即可进入维修方式了，然后搜索至RAM INITIAL，按SET，进入后再选择要的项目，最后按 SET即可
松下KX-F929型传真机                 说明书丢失，现出现接收故障：A4文件收到时缩小50％（上下缩小，宽度不变） 
  
机器右下角有个PEPER SAVER（纸张节约模式）按键，按下后显示屏会出现提示，将其选择为OFF，然后按 开始键即可。  
panasonic UF-123-AK              传真机，接口是6线制，与现在的2线电话线不符， 
  
我们通常使用的电话水晶接头（FJ11），连接的是第2、3芯，而UF-123则需要连接1、4芯。
您的机器如果接口是6线制的话，则要将电话线接在第2、5芯上。
松下KX－F230                      切纸刀已坏如何设置不要切纸功能。 
  
开机前要把记录纸盒先抽出。
复印空白，定影正常的话则激光单元的可能性比较大了。
KX-F230关闭切刀： MENU两次 # 9 0 0 0 * 5 6 0 2 SET 即可。
松下828传真机,                   复印和传真都全黑,不知道可不可以做CIS补赏,行的话代码是什么??谢谢!急!    2003-9-10 21:40 
  
中传网在线工程师：补偿方法：将机器的操作面板抬起，放一张B4的白纸在扫描头上，盖上盖板，依次按 功能键 # 9 0 0 0 * # 7 8 8 选择键 录入键即可。
复印全黑的话应该是扫描头损坏，需要更换，补偿一般无法解决问题。
松下UF-V40                     传真机的切纸刀坏了，无法修了，有没有办法把切纸刀给关了，
  
可以关闭，在FAX PARAMENT选项中有CUT *****，将其选择OFF即可
panasonic uf-a8200                  传真机不能转为音频,一直是脉冲.现在不能收发传真. 
  
：音频/脉冲选择开关应该在机器的左侧面
uf-2             显ram initialize时不知按那个键进入，
因为按任何键机器都滴滴进入不了
  
按键应该没有问题。否则是无法进入维修模式的。
如果不行的话在RAM ININTIALIZE下输入 * 或是 9 9 然后按 START试试。  
松下Uf-2                不知如何捉全清。   
  
按 MENU键三次，然后按TEL键四次，再按 * 即可进入维修方式了，内有全清，请根据提示进行操作。
松下UF-V40                传真机，拿起话筒以后机器会说“你注册的新业务已成功”。达电话也可以，就是通话时会有嘟嘟嘟嘟四短声会不停的响，可以发，
  
电话线接普通电话机是否也有此现象呢？
依次按 功能键 # * #　＃　即可进入维修方式了，其中０６项为全清操作。可用上下箭头搜索要清除的项目，然后按设置键或开始键即可。 
松下KX-F90               全清如何操作。 
  
：依次按 program # 9 0 0 0 * 5 0 set 即可。

改设铃声机型是     松下kx-f50.   
  
依次按 program # 33 然后可输入想要的铃声次数，最后按SET键即可。
kx-f828                 切纸刀不到位，不是卡纸，就是记录纸装不进去，有时还是能装进去，总之不能使用，（卡纸）  
  
此现象一般是切纸刀损坏所致，需要更换。请与当地的维修站联系维修。
或者您可以将切纸功能关闭，这样不影响其他功能的使用。方法如下：依次按 功能键 # 9 0 0 0 * # 5 6 2 选择键 录入键。然后断开机器电源，再重新通电即可
松下：kx-f500bx
在收到传真时响铃的次数 
  
在FAX模式下，依次按 MENU # 0 7 START键，然后用上下箭头更改铃声次数，最后按 START键进行存储。
松下UF-A8710              设为Auto模式下，可否延长接受传真之前的响铃时间？    


依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 1 SET 然后输入 45 SET ，可设定铃声次数（1-99） 最后按SET键 确认，并按停止键退出即可。

松下的UF-A8585              激光传真机出现奇怪的故障：
首先显示Printing,Comm.Journal;然后显示UF－A8585(YV) OPT。
我将COMM。JAURNAL报告关闭后，现象照旧。


  
一般此故障是由于程序紊乱所致，做一下全清操作即可。
步骤如下：
在待机状态下依次按 功能键 7 监听键四次 * 机器显示TEST MODE
按 0 6 启动键 然后搜索至 SHIPMENT SET ，按 启动键，然后按1 确认即可。
松下KX-F90的切刀如何关闭？     
  
依次按 program # 9 0 0 0 * # 6 0 3 SET键即可关闭切刀了。 
松下KX-F828CN           的光电补尝指令程序
  
抬起操作面板，在CIS上放一张B4的白纸，再盖上操作面板。然后依次按 功能键 # 9 0 0 0 * # 7 8 8 选择键 录入键 。稍后返回待机状态即可。 
松下503                     激光机开机显示"factory aa"后锁死,
  
此为RAM出错，一般将主板上的电池断电数分钟后重新焊上故障即可排
panafax uf-a8350               在存储器里存有大量的信息，每次按启动都打印出一些无用的信息
  
有两种方法：
1.将机器右后侧面的一块塑料板打开，内有一2032电池，将其取下，过数分钟后装上去，信息应该可以清楚掉。
2.通过在维修方式下将机器进行全清操作，同样可以清除
松下的uf-a8710               能否设置响铃一段时间没人接自动转为传真信号？ 
  
步骤比较烦琐一些： 依次按 FUNCTION 7 MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR * 机器显示 TEST MODE（或是 SERVICE MODE） ，然后按 1 SET 机器显示 RING DETECT COUTN 您可以更改铃声次数，最后按 SET确定并按 STOP返回待机状态。
panafax uf-a8110传真机，                但前几天出现一种现象，即一直在显示memory full，无法恢复正常状态；还有就是出现incomplete后，按启动，出现一直打印现象 
  
8110机器带有录音功能，当存储的录音满后便会出现“MEMORY FULL”显示，一般将录音删除后即可解决问题。
出现一直打印的故障您可以尝试这样解决： 依次按 功能键（也就是将F的灯点亮） # * # # 0 6 启动键 99 启动键 。