| 精密数字压力计 |  |
| --- | --- |
|  | 发布者：admin888 发布时间：2012-3-15 15:23:30 阅读：325次 |
| 产品名称; 精密数字压力计. 生产企业; 西安睿广电子科技有限公司. 产品型号; RGY-501B. 主要用途; 压力测量、校验普通压力表等. 产品介绍： 精密数字压力计采用高精度低功耗大规模集成电路为核心器件,主要由高精度测量芯片、电池充电保护电路、传感器和信号处理电路组成。 该产品采用微处理器对仪表零点漂移，非线性等进行自动补偿、修正，采用高稳定度压力传感器等高性能器件，确保仪表精度和可靠性。该仪表可自行设定各种功能参数，应用灵活，且有各种功能可选定，可用作较高准确度压力校准标准器（表），也可用作工作仪表、电力、冶金、石油、化工等行业实验室和现场进行计量和科研。 产品特点： 可实时设置测量速度； 常用压力单位转换功能； 可充电； 自动峰值记录； 温度测量功能； 精度等级： 0.05%FS，0.1%FS。 压力范围： 表压： -100kPa—0--100kPa--260MPa 差压： 0—100kPa--3.5MPa 绝压： 0--100kPa--60MPa& 使用环境： 环境温度：（0～50）℃； 相对湿度：＜95%； 大气压力：（86～106）kPa； 存储温度：（-20～70）℃。 显示： SFTN液晶，白色背光，5位数字显示。 压力连接： M20 × 1.5（可根据用户需要定制）； 可选功能： 通讯方式：RS485； 输出方式：4~20mA； 附加功能： 峰值记录：记录压力测量过程中出现的最大和最小数值； 压力百分比指示：用指针形式显示压力测量数值的量程百分比； 声音提示：按键声音提示及特殊报警声音提示。 ------------------------------------------------------------ 声明：西安睿广电子科技有限公司已尽力确保本页面内容的准确性，但因市场发展和产品开发的需要，如没有及时修改内容，敬请谅解，如了解更新情况，请与我公司联系。 |