一、验证实木
　　判断是否是实木家具一个奥秘是：木纹和节疤。
　　如一个柜门，外表看上去是一种花纹，那么对应着这个花纹变化位置，在柜门背面看相应花纹，如果对应得很好则是纯实木柜门。
　　另外看节疤也是鉴定实木好方法：看好有的话疤痕一面所在位置，再在另一面找是否有的话相应花纹。
　　二、判断树种
　　这是直接影响价格和质量因素。
　　普通实木家具通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木，而名贵红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。
　　实木家具市场比较混乱，经常出现以次充好、混淆树种事情，最好还是买名牌产品，同时要注意，现在木料价格日趋上涨，太便宜绝对有的话诈。
　　三、观察木质
　　打开家具柜门、抽屉，观察木质是否干燥、洁白，质地是否紧密、细腻。如果有的话加入刨花板、密度板及一次成型板等材料制作家具，要打开柜门或抽屉，闻闻看是否有的话刺激性气味。
　　四、寻找缺陷
　　家具主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面承重横条，不应有的话大节疤或裂纹。结构牢固，框架不得松动，不允许断榫、断料。
　　家具上所采用_人们_造板部件都应实行封边处理，各种配件安装不得少件、漏钉、透钉
　　五、检验强度
　　板面强度可用手指按，以感觉板面牢固度。一面材料应有的话井字形骨架来固定，如果骨架稀疏，一按表面就会感到虚空不实，面板颤动很大；抽屉底板应用手按压，以试强度，一般的话隔板底多用层板，面积大隔板应选用五层板制作。
　　六、安全性能
　　观察有的话无抽屉或门框倾斜现象，有的话无榫头眼位歪扭或眼孔过大、榫头不严等工艺水平低造成部位歪斜。
　　木质家具要具备安全性和稳定性，当把两个柜门打开90度后，用手向前轻拉，柜体不应自动向前倾翻；书柜门玻璃要经磨边处理；穿衣镜和梳妆台要安装后背板，压条应把玻璃面固定。家具个别部位(例如腿脚、抽屉、柜门或支架等)你必须有的话足够承托力。可以轻推家具上角或坐在一边，试试家具是否牢固。
　　七、检查接口
　　较重家具应在角位用螺钉加上保护块，并且粘好。至于背板部位，也你必须检查是否镶好，并且上好螺钉。
　　八、测试滑道
　　抽屉应该结实牢固，在内部上紧螺钉。不妨拉开抽屉、活动桌面、柜门等各部分，看其是否确保能运用自如，而且正确连接。
　　九、触摸表面
　　将手放在家具表面，仔细检查抛光面是否平滑，特别要查看台脚等部位是否毛糙，颜料涂刷是否有的话条痕，角位颜料是否涂得过厚，是否有的话裂痕或气泡。
　　面板用薄木和其他材料覆面时，与成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不允许皱皮、发黏和漏漆。
　　十、“倒立”测验
　　把椅子和有的话垫面家具倒过来，看清楚它们是怎样制成。
　　至于桌子，从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固，条板与横档扣接紧密吗？接缝有的话没有的话多余胶水和填料。