喷砂机是现代效率最高，投资较少的一种高性价比的铸造清理设备，喷砂机通常用于，易腐蚀材料或工件的表面除锈、去锈，和非生锈金属的去氧化皮处理。在日常工作中，喷砂机操作规程直接关系着能否安全生产。 
　　喷砂机安全操作规程： 
　　1、喷砂机的储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘，砂罐里的过滤器每月检查一次。 
　　2、检查喷砂机通风管及喷砂机门是否密封。工作前五分钟，须开动通风除尘设备，通风除尘设备失效时，禁止喷砂机工作。 
　　3、工作前必须穿戴好防护用品，不准赤裸膀臂操作喷砂机。 
　　4、喷砂机压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。 
　　5、喷砂粒度应与工作要求相适应，一般在十至二十号之间适用，砂子应保持干燥。 
　　6、喷砂机工作时，禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。 
　　7、不准用喷砂机压缩空气吹身上灰尘。 
　　8、工作完后，喷砂机通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保持场地清洁。　　9、发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。