## 执行标准

【产品通用名】 有机物料腐熟剂

【有效成分】    有效活菌数≥100亿/g

【商品名】      菌益康发酵剂

【产品剂型】   粉剂

【产品规格】200g/袋

## 有机肥发酵剂概述

有机肥发酵剂能够分解蛋白质、纤维素、半纤维素、木质素等，并将细菌、真菌等复合而成，长沙湘祁科技发展中心研发生产的有机肥发酵剂有效活菌数含量高，降解能力强，同时能够达到升温、除臭、消除病虫害、杂草种子和提高养分的效果。在适宜的条件下，能迅速将堆料中的碳、氮、磷、钾、硫等分解矿化，形成简单有机物，从而进一步分解为作物可吸收的营养成分。

## 产品的使用方法

1.一般用量为0.1‰--0.3‰。

2.原辅料及要求：

主要物料：猪粪、鸡粪、牛粪、鹌鹑粪等畜禽粪便、果渣、蘑菇渣、酒糟、糠醛渣等大宗物料。水分控制在50%-65%。果渣、糠醛渣等酸度高，应提前用生石灰调至PH值8.0左右。

辅料：米糠、锯末、饼粕粉、秸杆粉等，辅料干燥呈粉状富含碳即可。

原辅料配比：主料∶辅料=5:1--3:1

3.操作方法：

按要求将本品、主料和辅料全部混合均匀。

一次堆料不少于4方，高度1.2米左右，长度不限，环境温度不限。

堆温升至45ºC时开始翻堆，三天翻一次，如堆温超过65ºC，每两天翻一次。

腐熟标志：堆温降低，物料疏松，无物料原臭味，稍有氨味，堆内布满白色菌丝。

腐熟的原肥：直接使用，生产商品有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、生物有机无机复混肥等。

## 有机肥的作用

(1）改良土壤，培肥地力。有机肥料中的主要物质是有机质，施用有机肥料增加了土壤中有机质的含量。有机质可以改善土壤物理、化学和生物特性，熟化土壤，培肥地力。

（2）增加作物产量和提高农产品品质，氨基酸等物质，不氮、磷、钾等养分外，还含有多种糖类，氨基酸等物质，不仅可为作物提供营养，而且可以促进土壤微生物的活动

（3）提高肥料的利用率有机肥含有养分多但相对含量低，释放缓慢，而化肥单位养分含量高，成分少，释放快。两者合理配合施用，相互补充，有机质分解产生的有机酸还能促进土壤和化肥中矿质养分的溶解。有 机肥与化肥相互促进，有利于作物吸收，提高肥料的利用率。

（4）提高抗旱耐涝能力有机肥施入土壤后，可增强土壤的蓄水保水能力，在干旱情况下，可提高作物的抗旱能力。施入有机肥后，还可以提高土壤的间隙度，使土壤变得疏松，改善根系的生态环境，促进根系的发育，提高作物的耐涝能力。

（5）减轻环境污染有机废弃物中含有大量病菌虫卵，若不及时处理会传播病菌，使地下水中氨态、硝态和可溶性有机态氮浓度增高，以及地表与地下水富营养化，造成环境质量恶化，甚至危及到生物的生存。因此，合理利用这些有机肥料，可减轻环境污染。

## 有机肥发酵剂适应对象

农业有机废弃物畜禽粪便、各种作物秸秆（堆肥、液肥）处理，厨余有机废弃物（泔水）处理，、瓜藤、、树叶杂草、糠醋渣、酒渣、醋渣、酱油渣、豆饼、渣、粉渣、豆腐渣、骨粉、蔗渣等废弃物快速变成有机肥料等。

## 发酵剂选择

1、选择好氧型发酵剂。肥料发酵剂的发酵类型主要有两种，即：好（耗）氧发酵和厌氧发酵，一般来说，在制肥料或基质时，好氧发酵其发酵强度和彻底程度均远优于厌氧发酵。厌氧发酵是在特定的密闭条件下进行的，如，制作沼气，或因高度缺氧，一些兼性微生物被迫厌氧发酵（特殊专性厌氧微生物除外）。好氧发酵条件要求相对较宽松，发酵较彻底，如菌益康肥料发酵剂就属于好氧型发酵，在发酵过程中可露天也可室内放置，发酵功能强大，产物外观内质均优。

2、选择复合型发酵剂。不同用途的发酵剂来源不同，组成成份比例及功能也不同，有的是单一功能菌，如只含酵母菌或放线菌，有的是多种复合功能菌，综合功能较强；有的是简单自繁自用菌，未经专业化提纯复壮，本身身体“不强壮”，有的甚至虚弱，效果不稳定，导致功能大打折扣或基本无效。目前发酵剂尚无行业标准,仍参照国家微生物肥料标准,其有效功能活菌数含量在每克5000万个以下的属不合格产品。辨别的办法是一要细看说明书，二要向厂商或技术人员咨询相关详情，三是可以小批量先试用。菌益康微生物肥料发酵剂属于国内首创的天然复合发酵菌剂，是由细菌、丝状菌、酵母菌、放线菌等多种天然有益的活性功能微生物组成的菌群，综合美日韩国际微生物工程技术工艺流程之精华，结合自有知识产权，经严格专业化筛选和多次提纯复壮精工研制而成，能确保菌种强大的好（耗）氧发酵分解降解功能，是符合国家环保和绿色食品生产资料要求的基质、有机肥（或粗饲料）的专用微生物发酵菌剂。

3、选择发酵快的发酵剂。发酵剂用量越大、时间越长越划不来，有的发酵剂因有效功能活菌数含量较低，添加量较大，添加量为千分之二到千分之五（1-5‰），即发酵一吨成品需要发酵剂3-5公斤，而有的发酵助剂添加量只需0.1-0.3‰，成本费用相差不是一元，而是10倍，几十甚至上百元！有的发酵时间为7-10天，有的为一个月或更长，耗时越长成本费用越高，损耗盐碱，因而越不利。菌益康微生物发酵剂对一般物料，如鸡粪猪粪等，发酵只需7-10天，速度远快于大多数产品，而且一公斤菌益康可发酵3-5吨鸡粪（即发酵一吨鸡粪只需0.2公斤菌益康有机肥发酵剂），性价比之高无与伦比。

4、选择发酵后杂菌少的发酵剂。发酵完成后杂菌越少越好，如果杂菌多，相当于养了一群“只管吃米不会下蛋”的鸡，白白浪耗营养，增加成本费用。有的条件不太好的非专业厂商生产的发酵菌种或用户自留的发酵菌种，甚至出现“反客为主”，即，杂菌还远多于功能菌的可笑现象。菌益康生物发酵剂发酵后基本无杂菌，因而施用菌益康生物发酵剂发酵制作的有机肥或基质，与同类产品的相比，明显地降低了病虫害及杂草的发生率，而且菌益康有机肥发酵剂厂家做出承诺：所有菌益康有机肥发酵剂产品无效退款，彻底打消你的后顾之忧。

5、选择操作简单的发酵剂。有的发酵剂，包括国外一些产品，不但价格昂贵，其致命的缺陷是操作非常麻烦，一会要加糖、一会又要添醋、一会培养、一会活化，折腾个没完，用户活脱脱被当成了科研人员，而且一不留神，极易招致失败，这种产品只能算半成品，繁锁的操作导致失败的可能性很大，使得这类产品只具备科研价值而基本不具备现实推广价值。不能将本因溶入到合格产品中的一些工序流程剥离出来，让用户去操作，既额外增加了工作量，更增加了失败或不成功的可能性，这种产品是不合格或称不完全的产品。越是高科技的东西，其操作就越是应该简单方便，最好是“傻瓜式”操作， 简单才是美，方便招人爱。如菌益康肥料发酵剂，只需混好物料，调好水份，翻倒几次即可完成，非常简单。

## 适用对象及范围

1、适用对象：牛、羊、马、鸡、鸭、秸秆等畜禽类粪便，污泥、城市垃圾、农林废弃物、泔脚和食品废品、中药渣、食用菌下脚料以及谷壳、糖泥、糠醛渣、农作物秸杆等等。

2、适用范围：大型畜牧场、大型有机肥厂及农场、农户。

## 注意事项

1.存放于阴凉干燥处。

2.避免与强酸、强碱、易挥发性化学品及杀菌剂混放、混用。

3.根据不同物料、环境温度、水分含量等条件，可酌情调整用量