塑钢门窗、断桥铝门窗生产安装验收标准

- 塑钢门窗、断桥铝门窗的货品验收

- 、成品门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求；

- 、型材、壁厚应符合设计要求，玻璃、五金件应符合合同要求；

- 、成品门窗数量与设计和合同相符；

- 、双方现场查验门窗是否存在：断裂、接口是否在一个平面（扣条除外），外表平整（ 断桥铝门窗组角的地方容许有0.3mm的下陷 ；塑钢门窗焊口疤痕处理须平整，清洁）、光滑、色泽一致，无锈蚀、无划痕、无碰伤。

注：如以上验收没有通过，客户有权拒绝实施安装，并要求厂家更换符合要求的产品。

- 塑钢门窗、断桥铝门窗的安装验收

- 、实际安装前复尺，并和顾客讲复尺的结果；

- 、实际安装前请顾客确认材料厚度，说明用的是小料还是大料；

- 、隐蔽部位的防腐处理到位并说明原因；

- 、门窗安装应横平竖直，与洞口墙体留有一定缝隙，缝隙内不得使用水泥砂浆填塞，应使用具有弹性材料填嵌密实，表面应用密封胶密闭。

- 、门窗框安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定，门窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。

（6）、门窗安装允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

表：塑钢门窗、断桥铝门窗安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度差 | ≤1500mm | 1.5 | 用钢卷尺检查 |
|  |  | ＞1500mm | 2 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 3 | 用钢卷尺查量里角检查 |
|  |  | ＞2000mm | 4 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2.5 | 用1m托线板（垂直检测尺）检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 5 | 用钢板尺检查与基准线比较 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | 1.5 | 用钢尺检查 |

- 塑钢门窗、断桥铝门窗的操作验收

- 、门窗扇必须安装牢固，推拉扇必须有可靠的防脱落措施。门窗扇应开启灵活，关闭严密，无倒翘、无走扇；

- 、门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀、无划痕、无碰伤；

- 、门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得卷边脱槽；

- 、检查纱窗推、拉是否轻便，行走是否平稳；

注：如以上2、3项验收没有通过，厂家需在2个工作日内做出令顾客满意的整改方案，在10个工作日内整改完成，达到标准。

- 其它

施工后，清运安装垃圾，恢复安装现场整洁。

声明：以上版权归 北京巴洛克门窗有限公司 所有，未经同意，不得转载，本公司将保留法律诉讼权！