如何选择地热清洗机

目前，地热清洗机市场仿冒繁多，令人无从选择。如何选择一款性价比较好，技术成熟、故障率较低、皮实耐用的地热清洗机成了众多选购者头疼的事。以下是我司从事多年制机积累总结的经验，希望能对欲从事地热清洗的朋友有所帮助。

1、要选择全自动数控变频地热清洗机：

一般情况下，每根地热管需要50-100个脉冲才能清洗干净，遇到大的工程清洗时间更长，所需脉冲次数更多，手动清洗，需要频繁按动遥控器按键。数控变频脉冲清洗机有数千种频率组合，可以任意设置、调整，只要将排污输出处理好，完全可以实现无人值守功能。

2、要选择前置脉冲输出的地热清洗机：

前置脉冲输出地热清洗机因其气水通道呈直线，其爆发力和冲击力要远远大于后置脉冲输出，迂回折返的气水通道会使清洗介质运行速度和力度大打折扣。

3、要选择纯金属机芯的地热清洗机：

采用纯铜煅铸和304不锈钢管件的机芯，其使用寿命远远高于PPR热熔管件，基本不会因为压力的骤升骤降而导致连接处开裂、渗漏。

4、要选择接口牢固安全的地热清洗机：

接口的使用也是比较有讲究的。长期实践表明，气动快速接口（环形齿状蓝色或白色卡环，以胶圈密封）在脉冲输出管剧烈的抖动和拉扯下极易发生泄露，甚至因卡环变形导致脉冲管崩解脱落，造成喷溅和污染，很难处理。

5、要选择有压力表装置的地热清洗机：

清洗地热难免会遇到堵塞严重的“死管”，或者因沉积物过多导致杂质大量聚集在排污接口处，致使管路内部压力迅速升高。压力表可以随时反映管路内部压力变化情况，以便操作者及时采取措施，避免因地热管材质问题发生爆管事故。

6、要选择有自身除潮功能的地热清洗机：

冬季施工，地热清洗机在运输携带过程中，从室外进到室内，由于冷热变化，机身内外会发生结露并导致潮湿，长此以往，电器元件很容易锈蚀和老化。具有自动除潮功能的地热清洗机可有效清除机器内部潮气，并可以及时融化因低温导致的气道控制装置冻结，顺利启动。

7、要选择制机技术成熟地热清洗机：

现今地热清洗机市场鱼龙混杂，令人眼花缭乱，不知所措，然而制机技术却大相径庭。仅以气道控制装置为例，不是所有的电控阀都可以使用在地热清洗机上，要有相应的参数支持，否则，地热清洗机很容易发生故障。（未经同意谢绝转载）

洗之郎地热清洗设备（维护）中心技术部