《厂内机动车作业人员》(挖掘机)理论考试试卷（1号）

单位                    考号                   姓名

注意事项：

1、请首先按要求在试卷上填写您的姓名、考号和所在单位的名称。

2、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。

3、不要在试卷上乱写乱画，不要在试卷上写无关内容。

4、填写答卷必须用蓝色或黑色钢笔，不允许用铅笔或红色笔。

5、本份席卷共4道大题，满分100分，考试时间120分钟。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

| 评卷人 | 得分 |
| --- | --- |

一、选择题（请将正确答案的代号填入括号内，每题2分，共15分）

1、动臂下降过大，其可能原因有（    ）

A、油缸活塞密封不良B、安全进油阀损坏C、动臂保持阀动作不正常

D、  控制阀滑阀损坏

2、带传动是用绕性传动带做中间体靠---------工作的一种运动。

A、摩擦力    B、压力     C、重力    D、扭力

3、球头和球头孔间隙有标准，磨损极限值为----------MM。

A、0.2      B、0.3          C、1            D、0.5

4、滑靴底部油槽应能清晰的看到，底部磨损极限值为----------MM。

A、0.2      B、0.3          C、1            D、0.5

5、在超过15度的斜坡上向上或向下行驶时，斗杆与动臂的夹角为------------度。

A、30-----45    B、60------90     C、90------110     D、110-----130

6、用于监控发动机的转速，并把信息转换成脉冲信号，可根据次脉冲信号测出发动机转速的是（    ）。

A、N传感器        B、P传感器          C、A传感器    D、泵位移角电磁阀

7、液压挖掘机概括成（　　　　）。

Ａ、工作装置       Ｂ、上部转台      Ｃ、行走机构      Ｄ、驾驶室

８、机械传动通常有----------大系统组成。

A、2             B、3          C、4           D、5

9、冬天在启动车之前要预热，预热的时间不能持续-----------秒以上。

A、15            B、20           C、30         D、25

10、启动车辆时不要使启动机持续运转---------秒以上。

A、15          B、20           C、30           D、25

11、常见的液压泵有（　　　　）。

Ａ、柱塞泵      Ｂ、齿轮泵           Ｃ、叶片泵        Ｄ、摆线转子泵

12、挖掘机底盘分为四大系统包括（       ）。

A、传动系统        B、转向系统         C、行走系统        D、制动系统

13、反铲液压挖掘机的作业循环过程包括（       ）。

A、挖掘    B、回转      C、卸料      D、返回

14、回转制动是振动大（仅单侧）其可能原因有（      ）。

A、回转PPC单向节流阀不良B、PPC阀损坏C、先导压力不足D、先导滤清器太脏

| 评卷人 | 得分 |
| --- | --- |

二、判断题（请将正确答案的代号填入括号内，每题2分，共15分）

1、OLSS是指开式中心负荷感应系统（       ）。

2、P传感器用来监控发动机的转速（      ）。

3、DH330LC—Ⅲ中的四种模式DIGGING-挖掘模式、LOADING-装车模式、LEVELLING-整地模式、LIFTING-提升模式（       ）

4、检查正在进行中的发动机的机油油位，要等熄火后5分钟后检查（      ）。

5、液压油温在25度以下时，不要使发动机处于怠速或高速下运转20分钟以上（     ）。

6、铲斗可以当作手镐、破碎器使用（      ）。

7、可以使用铲斗插入地中而使用行走力来挖掘（      ）。

8、回转安全阀是由安全阀、梭阀、溢流阀组成（     ）。

9、先导泵将先导油供给先导系统，在额定转速下，先导泵的输出油流量大约为20L/min(     ).

10、动臂是反铲装置的主要部件，其结构有整体式和组合式-两种。（      ）。

11、回转马达的转速变化取决于油泵流量的大小。（       ）

12、液压泵组包括-变速箱、主泵和先导泵等。（         ）。

13、行走装置采用履带式，由行走架、四轮一带和张紧装置组成（        ）。

14、液压缸是靠压力油而进行直线运动的执行元件，分为双作用和单作用两种类型（      ）。

15、回转制动器为多摩擦片湿式结构（     ）。

| 评卷人 | 得分 |
| --- | --- |

三、填空题

1、全回转液压机的回转装置的传动形式有---------和---------两种。

2、---------是储存控制油路压力的一种装置。

3、四轮一带指的是---------、---------、------------、------------、----------。

4、五油一水指的是----------、--------、------------、-----------、----------、------------。

5、启动开关的四个位置有-----------、-------------、----------、--------------。

6、液压泵主要有驱动轴、---------、中心轴、-------中心轴弹簧、------、端盖、伺服活塞、调节器、壳体组成。

7、液压系统上用液体作为工作介质来------------和----------------的传动系统。

8、先导操纵阀又称------------。

9、当动臂处于提升状态时，防止动臂自然下降的是-------------。

10、停车制动器采用----------------，平时靠弹簧紧闸，工作时靠液压油松闸。

11、回转马达有----------、----------、----------、----------四部分组成。

| 评卷人 | 得分 |
| --- | --- |

四、简答题

1、喷油泵的作用？

- 经常在多尘地区作业要注意哪些事项？

中级土石方操作工试卷答案

一选择题

1--------5  ABC、A、D、A、C    6------10  A、ABC、B、C、A

11------14  ABCD、ABCD、ABCD、AB

二、判断题

1--------5 √×√×√  6--------10××√√√  10--------15√√√√√√

三、填空题

1、直接传动、间接传动2、蓄能器3、驱动轮、引导轮、托链轮、承重轮、履带4、机油、燃油、液压油、齿轮油、黄油、冷却水5、HEART预热、OFF关闭、ON打开、START启动6、柱塞、泵体、配流盘7、传递能量、进行控制8、PPC阀9、动臂保持阀10、常闭摩擦片式制动器11、转动组件、制动器组件、益流阀和补油阀组件、回转阻尼阀

四、简答题

答：喷油泵它市柴油机供油系中的关键组合件，是柴油机的心脏。作用：

使柴油压力提高到10~20MPa，然后经高压油管供给喷油器。

根据柴油机的工作情况，受操作手和调速器控制，改变喷油量，以调节柴油机的转       速和功率。

按规定的时间供油或停止供油。

2、答：⑴要经常检查并清洗空气滤芯，必要时给予更换。⑵经常检查水箱中水质污染情况，缩短清洗水箱的时间间隔，以防内部被杂质堵塞，影响发动机及液压系统散热。⑶添加柴油时要小心，不要让杂质混入柴油中，而且要在适当的时间检查柴油滤芯，必要是予以更换。⑷应在适当的时候清洁启动机和发电机，以免累积灰尘。