目录

- 辐射供暖

1.1.什么是辐射供暖？

1.2.辐射供暖有什么优点？

1.3.热辐射对人体健康是否有害？

1.4.辐射供暖有几种方式？

1.5.平房可以安装辐射供暖系统吗?

1.6.辐射供暖对房间高度有要求吗?

1.7.怎样用最少的电得到最好的效果?

1.8.辐射供暖系统的造价和运行费用?

- 电热膜

2.1.什么是电热膜?

2.2.为什么叫低温辐射电热膜?

2.3.电热膜的种类和技术规格?

2.4电热膜系统的组成?

2.5.电热膜系统需要什么材料?

2.6.电热膜工作时表面温度是多少?

2.7.电热膜供暖系统运行时,有无能量损耗?

2.8.电热膜的辐射对人体是否有害?

2.9.电热膜是否通过了国内外的权威安全认证?

2.10.电热膜供暖系统使用寿命是多少?

2.11.电热膜防水吗?潮湿环境可以使用吗?

2.12.电热膜会不会漏电伤人?

2.13.电热膜是否会因过热而引起自燃?

2.14.电热膜供暖系统有无环境污染?

2.15.立体吊顶和异形吊顶可以使用电热膜吗?

2.16.已安装电热膜的顶棚,可以再做吊顶装饰吗?

2.17.为什么天棚供暖最适合我国居住习惯?

2.18.如何计算电热膜铺装功率?

2.19.铺装电热膜的地方能否穿钉,打孔,安装其它灯具和装饰物?

2.20.电热膜供暖系统的安装工期?

2.21.电热膜供暖系统的运行管理工作有哪些?

2.22.电热膜系统的运行费用是多少?

2.23.电热膜铺装面积与房间总面积的比例?

2.24.电热膜供暖方式房间的温升速度?

2.25.什么是电热膜的“经济运行”?

2.26.采用低温辐射电热膜供暖方式应注意什么问题?

- 电热辐射板

3.1.什么叫电热辐射板?

3.2.电热辐射的结构?

3.3.电热辐射板的适用范围?

3.4.电热辐射适合安装在房间的什么位置?

3.5.电热辐射权的种类和规格?

3.6.电热辐射板的安装简单吗?

3.7.使用电热辐射板供暖应注意什么?

3.8.电热辐射板的运行费用?

3.9.电热辐射板的建安费用?

- 智能控制系统

4.1.什么是建筑供暖的智能控制?

4.2.电供暖智能控制是如何工作的?

4.3智能控制装置贵吗?

4.4.利用智能控制能省钱吗?

4.5.如何正确使用自动控温装置?

- 其它

5.1国家对电热供暖有什么优惠政策?

5.2我国现行电力供应情况如何?将来是否会电力紧张?

5.3电热辐射供暖系统的产品责任险有什么内容?

5.4电热辐射供暖产品是否有产品保修?

5.5想要重新装修或改造房屋怎么办?

5.6为什么说电热辐射供暖方式对开发商是最理想的采用方式?

5.7电热辐射供暖在物业管理方面的优势?

5.8买房者应考虑的问题?

一   辐射供暖

- 1什么是辐射供暖?

我们都知道热的传递共有三种方式;传导.对流和辐射.传导和对流传热都必须由冷,热物体直接接触或通过中间介质(如水,空气等)相接触才能进行;辐射传热不依靠物体的接触进行热量伟递,而是像阳光穿过太空向地面辐射一样;发射体将其内能转达化为辐射能发射出去.当辐射能被另一物体吸收时,又转化为该物体的内能.具体到辐射供暖方式,就是以电力为能源,发热体将大部分热量以辐射形式送入房间,被人体或物体吸收后,马上转化成热能而得到温暖,从而进一步达到提升室温的作用.

- 2辐射供暖有什么优点?

首先,辐射供暖无污染.无论彩多么清洁的燃料,只要经过燃烧就必须要消耗空气中的氧,产生有害气体,使用电能的辐射供暖方式,即无有害气体产生,又无噪音,还没有对流供暖所产生的大量微小的空中悬浮物,减少呼吸道疾病隐患,是绝对环保的供暖方式.

其次,辐射供暖最舒服.低温辐射供暖一般彩大面积低温供暖,室内温度均匀,没有伟统对流供暖造成的干燥,闷热的感觉.

第三,辐射供暖容易实现智能化控制和分室控制,节省能源,控制开支.

第四,辐射供暖不需要建锅炉房,不需要繁杂的管道,不需要室内空间,切省大量土地资源和室内外空间,同是也节省大量的建设资金.

- 3热辐射对人体健康是否有害?

辐射供暖系列产品经国家权威部门红外应用专家检测,波长为8.97微米,属远红外当中对人体健康具有特殊作用,被科学家称为”生命线”的波长范围.它可以迅速被子人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,活化组织细胞,增强免疫力,对健康十分有益.

- 4辐射供暖有几种方式?

国际上使用的辐射供暖系统有很多种.目前已经引进到国内用于规模建设的有低温辐射电热膜,辐射电热板,发热电缆等产品.安装方式有天棚式,壁挂式和地热式等.可根据不同的需要和用途选择采用.

- 5平房可以安装此系统,但在设计时应根据房间保温条件和温度要求以及建筑用途选用产品的类型和型号.

- 6辐射供暖对房间高度有要求吗?

当房间高度超过2.7米时,要适当增加发热功率.如果在高大的车间厂房,影剧院等公共场所,可以选用电热辐射板(中温型)供暖;机库,体育馆等超高型建筑,可采用悬吊式高温辐射板.

- 7怎样用最少的电得到最好的效果?

像节电,节水一样养成“节暖”的习惯,室间无人和长期无人居住时,温控器调至“值班”温度(5-8度),如采用定时温控器,程序温控等高技术智能自控装置,可节省大量运行费用.

- 8辐射供暖系统的造价和运行费用?

影响辐射击供暖系统造价的因素很多,其中包括地区差别,房屋类型,建筑材料,门窗结构,房屋朝向,通风,温度要求等很多方面.一般北京地区的节能保温型建筑,内外墙均有保温外理,双层玻璃门窗,温度达到国家供暖标准,基础造价是每建筑平米(轴线内包面积)120元.

运行费用也是根据以上条件的不同而有所差别.一般每个采暖季每建筑平方米在23-28元左右.

二、电热膜

- 1什么是电热膜?

电热膜由聚酯膜,导电石墨,金属载流条经印刷,热压等多道工序制成,通电后,电能通过载流条激发并联的导电石墨产生热运动,放射出辐射能,达到辐射供暖之效果.

2.2为什么叫低温辐射电热膜?

辐射供暖分为高温,中温,低温,其中工作时表面温度不超过80度的称为低温辐射.电热膜工作时表面最高温度为40-50度,并且大部分能量以辐射方式传递,因些称为低温辐射电热膜.

- 3电热膜的种类和技术规格

| 型号 | 宽度(MM) | 有效宽度(MM) | 发热功率(W/M) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC620 | 600 | 500 | 200 |
| SC613 | 600 | 500 | 130 |
| SC420 | 400 | 300 | 200 |
| SC414 | 400 | 300 | 140 |

4电热膜系统的组成

电热膜;发热主体

连接卡;由特殊的合金材料制成,其作用是连接载流条和导线.

绝缘罩;罩在连接卡和导线的连接处,起绝缘作用.

导线;导线必须使用双护套阴燃耐高温导线,排除隐藏患,确保安全.

温控器;用于设定控制室内温度,保持室温恒定.有些温控器还可远距离遥控,定时控制,甚至编程控制和与计算机楼宇自控系统相联,进行智能化管理.

2.5安装电热膜供暖系统需要什第材料?

轻钢龙骨;起固定电热膜系统作用.

保温层;安装在电热膜上部,减少温度散失.

覆盖层;一般采用9.5MM纸面石膏板,起覆盖和装饰作用.

2.6电热膜工作时表面温度是多少?

电热膜通电时即开始升温,视环境不同,约10-20分钟膜表面即达到标定温度;40℃以上,在长时间不间断运行条件下,电热膜表面温度最高不会超过50℃,因此电热膜产品是非常安全的供暖产品.

  - 电热膜供暖系统运行时,有无能量损耗?

电热泪盈眶供暖系统在运行过程中,本身不消耗任何能源,可以将电能完全转化为热能,能量损耗基本为零.

  - 电热膜的辐射对人体是否有害?

经国家权威机构华北光电研究所红外应用部及有关红外产品质量监督检验站检测,结论为;本产品不含对人体有害的射线,所产生的红外线峰值波长为8.97-9.5微米,不仅对人体无害,而且有益身体健康.

2.9电热膜是否通过了国内外的权威安全认证

电热膜通过的国际认证有；

国际电工委员会IEC认证（IEC335-1：91）

美国UL认证（ULI693）

加拿大CSA认证（CAN/CSA-C22.2  NO.217-M89）

欧洲十四国(奥地利,丹麦,法国,德国,英国,爱尔兰,挪威,荷兰,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士)的特殊规定已测完毕.

国内认证有:

北京质量监督检验,

黑龙江省,沈阳市,甘肃等地方产品质量监督检验站检测.

- 10电热膜供暖系统使用寿命是多少年?

自从电热膜技术从宇航领域扩展到民用建筑供暖30多年以来,从未发现过因老化而影响使用效果的现象.可以说电热膜在不被外力损坏的情况下,与建筑物同寿.

- 11电热膜防水吗?潮湿环境下可以使用吗?

电热膜除剪开的两端外整个膜片是防水的,经浸水48小时耐1000V以上高压测试,其工作性能正常,无漏电现象.因此可以在潮态环境中使用,但要注意做好连接部分和载剪部分的绝缘防水外理.

  - 电热膜会不会漏电伤人?

不会,除非出现破损或未作绝缘处理.在安装电热膜供暖系统时,应做防漏电或接地保护装置,确保安全使用.

  - 电热膜能否因过热而引起自然?

在建筑物中按工艺安装操作规范安装的电热膜供暖系统,工作时膜表面温度不会超过50℃,绝不会因过热引起自燃或爆炸.电热膜阻燃性能通过了UL94水平燃烧测试,指标达到国际GB/T2408-1996的FH-1级.

  - 电热膜供暖系统有无环境污染?

电热膜低温辐射供暖方式的特点是使房间均匀受热,室内空气中不会有因空气对流而产生的微小悬浮物或粉尘.电热膜供暖系统运行时无任何噪音.

  - 立体吊顶和异形吊顶可以使用电热膜吗?

可以.因本电热膜产品采用并联方式,可以随意剪切,可以根据吊顶的形态.