东莞市铁牛电子材料有限公司http://www.tieniujs.cn.alibaba.com/

一、聚氨酯灌封胶产品系列说明

PU8501弹性淡黄透明聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A30，淡黄色透明的聚氨酯胶，具有优异的弹性和电气性能，便于产品返修，流动性比较好，固化速度快，主要用于线路板的灌封，防水，防潮，耐高低温，防震，阻燃，性价比较高，气味低下，在许多的控制面板上用途普遍，是替代透明环氧树脂和透明硅胶的理想材料。

PU8505弹性聚氨酯(PU)电子灌封胶   门禁控制器用聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A50,黑色，有优异的弹性和韧性,可返修，电性能优秀，流动性好，V-2级阻燃性，,可替代有机硅灌封胶。本产品主要用于各种控制面板的灌封，继电器，电容，变压器,摩托车点火器、小型调压器、整流器、蜂鸣器、负离子发生器、水族水泵、电子控制器等的灌封.

PU8506弹性聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A60,淡黄色具有优异的弹性、低应力、冷热交变性（耐侯性）等优点，不开裂，不脱壳。流动性比较好，固化速度快，可返修。主要用于控制线路板的灌封，防水，防潮，耐高低温，防震，阻燃，导热，气味低，适用于一般电子元器件，如霓虹灯变压器，摩托车点火器灌封

PU8507、8508硬性聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A70,有白色和黑色两种，流动性一般，具有良好的导热性，不阻燃，低应力，抗震耐压的新产品，适用于触发器、变压器、互感器、精密避雷器、电插头和各种控制器的灌封。

PU8509弹性聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A35,淡黄色，有优异的弹性和韧性,可返修，电性能优秀，流动性好，V-2级阻燃性，不开裂，不脱胶，防水、防震。主要用于各种线路板的灌封。

PU8503聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A60,白色，流动性一般，韧性好，不开裂，不脱胶。主要用于过滤器中塑料或金属与玻纤纸、无纺布的粘接密封。

PU8836硬性聚氨酯(PU)电子灌封胶  避雷器模块用聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵D65，黑色，本产品具有优越的导热性和阻燃型,具有较高的硬度，流动性好，耐温性优良，具有低应力，优良的耐冲击特性，稳定的电气性能，主要应用于电容器、点火控制器、变压器、互感器，避雷器，电源模块，滤波器等的灌封

PU8805、PU8803导热阻燃型聚氨酯(PU)电子灌封胶电源插座、电源模块用聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度邵A75，分黑色和白色，良好的导热性、V0级阻燃性，流动性好，低应力，抗震耐压，电性能优秀，气泡少，用于精密避雷器，各种变压器，互感器，滤波器、控制板、点火器，电源模块、线路板等密封

PU8802特硬性聚氨酯(PU)电子灌封胶

聚氨酯灌封胶，聚氨酯密封胶，PU电子灌封胶，灌封胶系列硬度可达邵D80以上，黑色，阻燃，流动性一般，具有优良的耐冲击特性、耐候性、电气性能和极低的吸水率。适用于中小型电子元器件的灌封，如：点火器、传感器等。是取代环氧树脂的理想产品。

二、环氧灌封胶产品系列说明

环氧灌封胶，环氧树脂，灌封胶系列硬度有中软和特硬，有透明、黑色、白色三种颜色

环氧树脂系室温或低温固化阻燃型环氧树脂，固化物表面平整、光亮、硬度高、绝缘性能好，阻燃性能好，达UL94-V0级。适用于各类AC塑胶膜电容及其它电子零件的绝缘、防潮灌封及用于保密之遮封

环氧灌封胶，环氧树脂，灌封胶系列环氧树脂6041AB系室温或低温固化阻燃型环氧树脂，固化物表面平整、光亮、硬度高、绝缘性能好，阻燃性能好，达UL94-V0级。适用于各类AC塑胶膜电容及其它电子零件的绝缘、防潮灌封及用于保密之遮封。

PCB板防潮绝缘胶，此透明保护胶，能在各种印刷电路板上生成保护膜，防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、潮气的侵蚀。本品耐高温，遇热不会滴落。使用本品保护的线路板可以再上锡。包装规格：5L

本产品绝缘性能好，阻燃性能好，达UL94-V0级，性价比较高，气味低，可提供欧盟ROHS-REACH、MSDS、SGS相关产品技术资料。欢迎订购，量大从优。

聚氨酯灌封胶，PU电子灌封胶，聚氨酯密封胶， PU灌封胶 灌封胶

聚氨酯灌封胶，PU电子灌封胶，聚氨酯密封胶， PU灌封胶 灌封胶