全自动无人值守，调频可寻址与定压分区相结合的智能广播方案

AIGENTMEX- 8800数码矩阵可寻址广播系统

方案要点概述：

- 教室（含专用教室）采用调频方式，与学校闭路电视共缆传输多套广播节目，使各年级拥有自己独立的频道，可实现对点广播和任意分组广播；

- 室外及宿舍楼、食堂、办公楼等采用定压方式，根据不同场地的功能或楼层分成若干个区域，可实现在同一时间里对不同的区域播放不同的广播节目；

- 在宿舍区设立一个具有双模式的广播站、即（受广播中心控制的）远程联动广播和（宿舍区的）自主独立广播，平时与广播中心相连，作为全校广播系统的一个或几个区域，受中心的自动控制与播出；同时，该分站又具有独立的广播功能，将宿舍区分成若干个（1-8个）区域进行手动定区讲话或播放广播节目；

- AIGENTMEX- 8800软件与主控设备对整个广播系统进行协调管理，实现作息讯号的自动播出，设备电源的自动开关，调频广播箱的自动寻址控制，音源的自动切换和远程控制插播等。

关于调频广播系统：

有线调频传输与定压传输

有线调频广播与传统的定压广播比较，主要优点有：

（1）省略繁杂的室内布线工作，可利用学校的闭路电视网络传输控制信号与广播节目，实现多网合一；

（2）传输容量大，在一根同轴电缆上可以同时传输几套到几十套的调频广播节目；

（3）节目源和广播箱随意扩容：如要增播节目数，只需增加广播室的播放设备与调制器即可。（需增播几套节目，就增加几台的播放设备与调制器），终端的调频接收广播箱，可根据学校情况变化进行随意增、减，对系统无任何影响；

（4）频响宽，音质好，并且是立体声（定压一般是单声道）；

（5）一箱多用：由于调频广播箱内置高保真放大器，一般具有线路输入接口，可对卡座，MP3播放器，电脑等音频进行扩音。

但调频广播系统的总体可靠性略逊于定压广播系统，特别是调频广播系统的室外部分（线路与调频箱或调频音柱）故障率较高，一般不宜采用。

1、信号的调制与传输

电脑所发送的控制指令通过编码发送器进行编码处理后，调制成适合有线电缆传输的调频信号；

播放设备所输出的音频信号通过调频调制器处理后，调制成适合于有线电缆传输的调频信号，而每一台调制器所设定的调频频率是不同的，从而输出了多套不同频率的调频广播节目。

将调制后控制指令和调频广播节目与闭路电视信号混合后，通过学校的闭路电视网络送到各大楼、教室。

2、信号的解码、解调与播出

调频广播系统的接收终端是可寻址调频广播箱，广播箱对信号处理分成二个部分：

（1）对控制信号进行解调与解码后，变成微处理器能够设别的指令，实现自动控制广播箱的打开与关闭；

（2）对调频广播信号进行接收解调后，变成普通音频信号，经音频放大器电路放大后，推动喇叭播出。

四、AIGENTMEX- 8800 可寻址调频广播的主要特点与功能

1、软件的主要功能：

（1）全自动运行：早上第一个作息项播放前，自动打开电脑主机，晚上最后一个作息项播放完后，自动退出软件并关闭电脑；

（2）歌曲、音乐的自动播放，实现由音乐代替铃声，定时播放广播操、眼保操和校园背景音乐等；

（3）智能控制：在每一个作息项播放前后，软件根椐设置自动管理智能控制器输出电源的开启/关闭、外部设备的播放/停止等操作，自动选择矩阵切换器各路输出端的音源，自动控制调频广播箱的打开与关闭；

（4）一周可设置七套节目（每天可以不同），循环播放，每天可以播放几十条或上百条作息项，每一作息项的长度任意设定，从一秒到整曲，从一曲到几十曲，满足各种播放控制的需要；

（5）支持MP3、MIDI、WAV等多种音乐文件格式，并可以对每一个音乐文件进行音量大小的设置；

（6）多种播放模式：按预置的作息表进行自动播放，手动广播，即时选曲播放等；

（7）多套作息表的编辑与保存，如春季作息表、秋季作息表等。并调用其中一个作为当前执行作息表；

（8）授权管理：终端广播箱只有在计算机授权后才能进行操作，如频道选择、音量改变等（未授权时，允许操作扩音频道，即0频道）。

2、系统的主要功能与特点

（1）室内采用有线调频广播系统为主，与学校闭路电视共缆传输多套调频广播节目，使各年级或专业拥有自己独立的频道；

（2）软件对终端广播箱可进行独立寻址，实现对任意班级（教室）、任意年级或组的打开与关闭

（3）采用16频道遥控型调频广播箱，操作方便，一箱多用，具有音乐铃声，学校广播，收听开路节目和教室扩音四合一功能；摇控器可进行手动选择播出频道，调节音量等操作；

（4）调频广播箱采用最新的RF自动AGC技术，具有特宽的接收解调范围，对大于30dB小于70dB信号场强均能实现可靠的控制与播出；

（5）软件可通过EX-4000主机的接口，对卡座、CD机进行自动控制播放；

（6）系统可选用远程遥控子系统，对正在播出的内容进行暂停/播放，停止/下一曲及音量增大/减小等操作，非常适合学校在升旗仪式和广播操集合时使用；

（7）软件可对矩阵切换器的十六路输出音源进行自动或手动任意切换分配，如：可将任意一路输入音源切换到任意几路或全部输出；可将任意几路（最大八路）的输入音源切换到任意不同的几路输出（如第一路输入切换到第1、3、5、7路输出，第二路输入切换到2、4、6、8路输出，第三路输入切换到第9、10路输出……）此矩阵切换功能对音源的调配和多节目播放带来极大的方便性。

关于定压广播系统

定压广播系统以其制造成本低、可靠性高而被广泛应用在校园广播中，我们建议在不需要同时传输多套节目的校园室外部分、宿舍区、食堂、办公楼等区域采用定压广播系统。

降到了适当大小，使其与喇叭的阻抗相匹配，实现声音的正常播出。

二、AIGENTMEX 8800系统之定压部分的主要特点与功能：

AIGENTMEX8800广播系统的定压部分除具有作息项的自动播出，设备电源的自动管理，外部设备的自动控制，音源自动切换，遥控控制播放等功能外，还设计了分站联动广播、远程广播和操作权限管理、紧急报警等功能。

三、更多智能化设计请于公司联系，派专业的设计人员勘察设计

上海市长宁区虹桥路1017弄2号104室  上海义可斯得数码科技有限公司        Tel： +86-21-61728699  FAX:62081406   MO；13817927168