# 附录一 FANUC 数控指令格式

数控程序是若干个程序段的集合。每个程序段独占一行。每个程序段由若干个字组成，每个字由地址和跟随其后的数字组成。地址是一个英文字母。一个程序段中各个字的位置没有限制，但是，长期以来以下排列方式已经成为大家都认可的方式：

| N- | G- | X- Y- Z- | ···· | F- | S- | T- | M- | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行号 | 准备功能 | 位置代码 |  | 进给速度 | 主轴转速 | 刀具号 | 辅助功能 | 行结束 |

在一个程序段中间如果有多个相同地址的字出现，或者同组的G功能，取最后一个有效。

1 行号

Nxxxx  程序的行号，可以不要，但是有行号，在编辑时会方便些。行号可以不连续。行号最大为9999，超过后从再从1开始。

选择跳过符号“/”，只能置于一程序的起始位置，如果有这个符号，并且机床操作面板上“选择跳过”打开，本条程序不执行。这个符号多用在调试程序，如在开冷却液的程序前加上这个符号，在调试程序时可以使这条程序无效，而正式加工时使其有效。

2 准备功能

地址“G”和数字组成的字表示准备功能，也称之为G功能。G功能根据其功能分为若干个组，在同一条程序段中，如果出现多个同组的G功能，那么取最后一个有效。

G功能分为模态与非模态两类。一个模态G功能被指令后，直到同组的另一个G功能被指令才无效。而非模态的G功能仅在其被指令的程序段中有效。

例：

……

N10 G01 X250. Y320.

N11 G04 X100

N12 G01 Z-120.

N13 X380. Y400.

……

在这个例子的N12这条程序中出现了“G01”功能，由于这个功能是模态的，所以尽管在N13这条程序中没有“G01”，但是其作用还是存在的。

本软件支持的G功能见表6.1.1

3 辅助功能

地址“M”和两位数字组成的字表示辅助功能，也称之为M功能。本软件支持的M功能见

4 主轴转速

地址S后跟四位数字；单位：转/分钟。

格式： Sxxxx

5 进给功能

地址F后跟四位数字；单位：毫米/分钟

格式：Fxxxx

尺寸字地址：

X，Y，Z，I，J，K，R

数值范围：＋999999.999毫米～－999999.999毫米。

# 附录二 FANUC 数控指令

## FANUC G指令列表

本软件提供的G指令

|  | 0-T | 0-M |  | 0-T | 0-M |  | 0-T | 0-M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G00 | √ | √ | G44 |  | √ | G75 | √ |  |
| G01 | √ | √ | G49 |  | √ | G76 | √ | √ |
| G02 | √ | √ | G50 | √ | √ | G80 |  | √ |
| G03 | √ | √ | G51 |  | √ | G81 |  | √ |
| G04 | √ | √ | G52 |  | √ | G82 |  | √ |
| G15 |  | √ | G53 | √ | √ | G83 |  | √ |
| G16 |  | √ | G54 | √ | √ | G84 |  | √ |
| G17 |  | √ | G55 | √ | √ | G85 |  | √ |
| G18 |  | √ | G56 | √ | √ | G86 |  | √ |
| G19 |  | √ | G57 | √ | √ | G88 |  | √ |
| G20 | √ | √ | G58 | √ | √ | G89 |  | √ |
| G21 | √ | √ | G59 | √ | √ | G90 | √ | √ |
| G30 | √ | √ | G68 |  | √ | G91 |  | √ |
| G31 | √ | √ | G69 |  | √ | G92 | √ | √ |
| G34 | √ |  | G70 | √ |  | G94 | √ |  |
| G40 | √ | √ | G71 | √ |  | G98 | √ | √ |
| G41 | √ | √ | G72 | √ |  | G99 | √ | √ |
| G42 | √ | √ | G73 | √ | √ |  |  |  |
| G43 |  | √ | G74 | √ | √ |  |  |  |

## G功能格式

### 1）FANUC 数控铣床和加工中心

| 代码 | 分组 | 意义 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| G00 | 01 | 快速进给、定位 | G00 X-- Y-- Z-- |
| G01 |  | 直线插补 | G01 X-- Y-- Z-- |
| G02 |  | 圆弧插补CW（顺时针） | XY平面内的圆弧： G17G02G03X−−−−−Y−−−−−R−−−−−I−−−−−J−−−−−− ZX平面的圆弧： G18G02G03X−−−−−Z−−−−−R−−−−−I−−−−−K−−−−− YZ平面的圆弧： G19G02G03Y−−−−−Z−−−−−R−−−−−J−−−−−K−−−−− |
| G03 |  | 圆弧插补CCW（逆时针） |  |
| G04 | 00 | 暂停 | G04 [P¦X] 单位秒，增量状态单位毫秒，无参数状态表示停止 |
| G15 | 17 | 取消极坐标指令 | G15 取消极坐标方式 |
| G16 |  | 极坐标指令 | Gxx Gyy G16 开始极坐标指令 G00 IP_ 极坐标指令 Gxx：极坐标指令的平面选择（G17，G18，G19） Gyy：G90指定工件坐标系的零点为极坐标的原点 G91指定当前位置作为极坐标的原点 IP：指定极坐标系选择平面的轴地址及其值 第1轴：极坐标半径 第2轴：极角 |
| G17 | 02 | XY平面 | G17选择XY平面； G18选择XZ平面； G19选择YZ平面。 |
| G18 |  | ZX平面 |  |
| G19 |  | YZ平面 |  |
| G20 | 06 | 英制输入 |  |
| G21 |  | 米制输入 |  |
| G30 | 00 | 回归参考点 | G30 X-- Y-- Z-- |
| G31 |  | 由参考点回归 | G31 X-- Y-- Z-- |
| G40 | 07 | 刀具半径补偿取消 | G40 |
| G41 |  | 左半径补偿 | G41G42Dnn |
| G42 |  | 右半径补偿 |  |
| G43 | 08 | 刀具长度补偿+ | G43G44Hnn |
| G44 |  | 刀具长度补偿－ |  |
| G49 |  | 刀具长度补偿取消 | G49 |
| G50 | 11 | 取消缩放 | G50 缩放取消 |
| G51 |  | 比例缩放 | G51 X_Y_Z_P_：缩放开始 X_Y_Z_：比例缩放中心坐标的绝对值指令 P_：缩放比例 G51 X_Y_Z_I_J_K_：缩放开始 X_Y_Z_：比例缩放中心坐标值的绝对值指令 I_J_K_：X，Y，Z各轴对应的缩放比例 |
| G52 | 00 | 设定局部坐标系 | G52 IP_：设定局部坐标系 G52 IP0：取消局部坐标系 IP：局部坐标系原点 |
| G53 |  | 机械坐标系选择 | G53 X-- Y-- Z-- |
| G54 | 14 | 选择工作坐标系1 | GXX |
| G55 |  | 选择工作坐标系2 |  |
| G56 |  | 选择工作坐标系3 |  |
| G57 |  | 选择工作坐标系4 |  |
| G58 |  | 选择工作坐标系5 |  |
| G59 |  | 选择工作坐标系6 |  |
| G68 | 16 | 坐标系旋转 | （G17/G18/G19）G68 a_ b_R_：坐标系开始旋转 G17/G18/G19：平面选择，在其上包含旋转的形状 a_ b_：与指令坐标平面相应的X，Y，Z中的两个轴的绝对指令，在G68后面指定旋转中心 R_：角度位移，正值表示逆时针旋转。根据指令的G代码（G90或G91）确定绝对值或增量值 最小输入增量单位：0.001deg 有效数据范围：-360.000到360.000 |
| G69 |  | 取消坐标轴旋转 | G69：坐标轴旋转取消指令 |
| G73 | 09 | 深孔钻削固定循环 | G73 X-- Y-- Z-- R-- Q-- F-- |
| G74 |  | 左螺纹攻螺纹固定循环 | G74 X-- Y-- Z-- R-- P-- F-- |
| G76 |  | 精镗固定循环 | G76 X-- Y-- Z-- R-- Q-- F-- |
| G90 | 03 | 绝对方式指定 | GXX |
| G91 |  | 相对方式指定 |  |
| G92 | 00 | 工作坐标系的变更 | G92 X-- Y-- Z-- |
| G98 | 10 | 返回固定循环初始点 | GXX |
| G99 |  | 返回固定循环R点 |  |
| G80 | 09 | 固定循环取消 |  |
| G81 |  | 钻削固定循环、钻中心孔 | G81 X-- Y-- Z-- R-- F-- |
| G82 |  | 钻削固定循环、锪孔 | G82 X-- Y-- Z -- R-- P-- F-- |
| G83 |  | 深孔钻削固定循环 | G83 X-- Y-- Z -- R-- Q-- F-- |
| G84 |  | 攻螺纹固定循环 | G84 X-- Y-- Z-- R-- F-- |
| G85 |  | 镗削固定循环 | G85 X-- Y-- Z-- R-- F-- |
| G86 |  | 退刀形镗削固定循环 | G86 X-- Y-- Z -- R-- P-- F-- |
| G88 |  | 镗削固定循环 | G88 X-- Y-- Z -- R-- P-- F-- |
| G89 |  | 镗削固定循环 | G89 X-- Y-- Z -- R-- P-- F-- |

### 2）FANUC 系统数控车床

重要提示：本系统中车床采用直径编程。

G20，G21，G40，G41，G42，G54-G59与FANUC数控铣相同，参考上一节。

| 代码 | 分组 | 意义 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| G00 | 01 | 快速进给、定位 | G00 X-- Z-- |
| G01 |  | 直线插补 | G01 X-- Z-- |
| G02 |  | 圆弧插补CW（顺时针） | G02G03X−−−−−Z−−−−−R−−−−−I−−−−−K−−−−− |
| G03 |  | 圆弧插补CCW（逆时针） |  |
| G04 | 00 | 暂停 | G04 [X¦U¦P] X，U单位：秒；P单位：毫秒（整数） |
| G20 | 06 | 英制输入 |  |
| G21 |  | 米制输入 |  |
| G30 | 0 | 回归参考点 | G30 X-- Z-- |
| G31 |  | 由参考点回归 | G31 X-- Z-- |
| G34 | 01 | 螺纹切削（由参数指定绝对和增量） | Gxx X¦U… Z¦W… F¦E… F指定单位为0.01mm/r的螺距。E指定单位为0.0001mm/r的螺旋 |
| G40 | 07 | 刀具补偿取消 | G40 |
| G41 |  | 左半径补偿 | G41G42Dnn |
| G42 |  | 右半径补偿 |  |
| G50 | 00 |  | 设定工件坐标系：G50 X Z 偏移工件坐标系：G50 U W |
| G53 |  | 机械坐标系选择 | G53 X-- Z-- |
| G54 | 12 | 选择工作坐标系1 | GXX |
| G55 |  | 选择工作坐标系2 |  |
| G56 |  | 选择工作坐标系3 |  |
| G57 |  | 选择工作坐标系4 |  |
| G58 |  | 选择工作坐标系5 |  |
| G59 |  | 选择工作坐标系6 |  |
| G70 | 00 | 精加工循环 | G70 Pns Qnf |
| G71 |  | 外园粗车循环 | G71 UΔd Re G71 Pns Qnf UΔu WΔw Ff |
| G72 |  | 端面粗切削循环 | G72 W(Δd) R(e) G72 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) Δd：切深量 e：退刀量 ns：精加工形状的程序段组的第一个程序段的顺序号 nf：精加工形状的程序段组的最后程序段的顺序号 Δu：X方向精加工余量的距离及方向 Δw：Z方向精加工余量的距离及方向 |
| G73 |  | 封闭切削循环 | G73 Ui WΔk Rd G73 Pns Qnf UΔu WΔw Ff |
| G74 |  | 端面切断循环 | G74 R(e) G74 X(U)_Z(W)_P(Δi)Q(Δk)R(Δd)F(f) e：返回量 Δi：X方向的移动量 Δk：Z方向的切深量 Δd：孔底的退刀量 f：进给速度 |
| G75 |  | 内径/外径切断循环 | G75 R(e) G75 X(U)_Z(W)_P(Δi)Q(Δk)R(Δd)F(f) |
| G76 |  | 复合形螺纹切削循环 | G76 P(m) (r) (a) Q(Δdmin) R(d) G76 X(u)_Z(W)_R(i) P(k)Q(Δd)F(l) m：最终精加工重复次数为1—99 r：螺纹的精加工量（倒角量） a：刀尖的角度（螺牙的角度）可选择80，60，55，32，31，0六个种类 m，r，a；同用地址P一次指定 Δdmin：最小切深度 i：螺纹部分的半径差 k：螺牙的高度 Δd：第一次的切深量 l：螺纹导程 |
| G90 | 01 | 直线车削循环加工 | G90 X（U）--- Z（W）--- F--- G90 X（U）--- Z（W）--- R--- F--- |
| G92 |  | 螺纹车削循环 | G92 X（U）--- Z（W）--- F--- G92 X（U）--- Z（W）--- R--- F--- |
| G94 |  | 端面车削循环 | G94 X（U）--- Z（W）--- F--- G94 X（U）--- Z（W）--- R--- F--- |
| G98 | 05 | 每分钟进给速度 |  |
| G99 |  | 每转进给速度 |  |

## 支持的M代码

| 代码 | 意义 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| M00 | 停止程序运行 |  |
| M01 | 选择性停止 |  |
| M02 | 结束程序运行 |  |
| M03 | 主轴正向转动开始 |  |
| M04 | 主轴反向转动开始 |  |
| M05 | 主轴停止转动 |  |
| M06 | 换刀指令 | M06 T-- |
| M08 | 冷却液开启 |  |
| M09 | 冷却液关闭 |  |
| M30 | 结束程序运行且返回程序开头 |  |
| M98 | 子程序调用 | M98 Pxxnnnn 调用程序号为Onnnn的程序xx次。 |
| M99 | 子程序结束 | 子程序格式： Onnnn … … … M99 |